职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山瑞港合金科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市丰润区唐山（丰润）中国动车城 联系人：夏乃庆 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山瑞港合金科技有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2015年3月（该公司前身为唐山通泰合金材料有限公司，成立于2001年，于2015年变更为唐山瑞港合金科技有限责任公司）。主营业务是以盘条钢为原料生产不锈钢网丝和焊丝。年生产不锈钢网丝和焊丝6000吨，该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、砂轮磨尘、高温和噪声，检测结果见表6-5～表6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮 打磨; 2.0; 5.8-6.4; 0.8-1.1; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 除锈抛光机巡检; 2.0; 3.5-3.8; 0.5; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 1#拉线生产线巡检; 6.0; 3.5-3.9; 2.0-2.1; 0.5; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 3#拉线生产线巡检; 6.0; 3.7-4.2; 1.6-1.8; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 6#拉线生产线巡检; 6.0; 3.1-3.5; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 除锈巡检工; 除锈抛光机巡检; 2.0; 78.5-78.9; 72.5-72.9; 85; 符合. 1#拉丝巡检工; 1#拉丝生产线巡检; 6.0; 75.2-75.4; 74.0-74.2; 85; 符合. 3#拉丝巡检工; 3#拉丝生产线巡检; 6.0; 76.4-76.7; 75.2-75.5; 85; 符合. 6#拉丝巡检工; 6#拉丝生产线巡检; 6.0; 75.2-75.5; 74.0-74.3; 85; 符合. 巡检工; 清洗段巡检; 2.0; 85.3-85.4; 79.7-79.9; 85; 符合. 冷却段巡检; 2.0; 76.5-76.7. 收线工; 收线机操作; 6.0; 78.7-78.9; 77.5-77.7; 85; 符合. 操作工; 包装机操作; 6.0; 79.4-80.0; 78.2-78.8; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 沾灰操作; 1.0; 12.5; Ⅰ级; 25.2-25.8; 25.8-26.0; 33; 符合. 烘干操作; 1.0; 12.5; Ⅰ级; 26.0-26.6. 巡检工; 退火巡检; 2.0; 25; Ⅰ级; 26.1-26.6; 25.7-25.9; 33; 符合. 冷却巡检; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.0-25.4. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。各岗位8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB（A）不属于噪声作业，沾灰烘干操作工、退火冷却巡检工岗位接触的高温温度均小于职业接触限值，不属于高温作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊粉尘、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化锰、紫外辐射、工频电场和噪声，检测结果见表6-8～表6-12。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 1.7-2.0; 0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修电焊; 臭氧; 0.5; 0.12- 0.13; —; 0.12- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.1- 6.2; 6.1- 6.2; 0.4; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.071- 0.077; —; 0.005; 0.5; 0.15; —; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.09- 0.1; 0.09- 0.1; 0.006; —; 5; 10; —; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 空压机房巡检工; 空压机房; 0.5; 90.0-91.2; 78.0-79.2; 85; 符合. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.06-0.07; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，紫外辐射、噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。空压机房巡检工8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，对需要复查人员，及时进行复查并完善职业健康监护档案。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）应在夏季最热月对沾灰、烘干巡检工，退火、冷却巡检工岗位的高温强度进行检测，根据检测结果重新进行分级和管理。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.27 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年11月5日-7日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年11月5日-9日 |  | 谷淑芹 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 夏乃庆 |  |  |  |