职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山润新门业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山丰润区常庄乡崔马庄 联系人：何总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山润新门业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年5月20日，注册资本100万元，主要以木材为原料加工生产木门和木制家具。该公司经营范围为：木制门窗、木制家具。每年生产木门1400套，木家具300套。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：木粉尘和其他粉尘； ②化学物质：乙酸乙烯酯和甲醛； （2）物理因素：噪声和高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）下料车间 下料车间存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声，检测结果见表6-5～6-6。 表6-5 木粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 下料工; 木粉尘; 总尘; 裁板; 2.0; 2.2-2.3; 1.1; 0.8; 3; 2; 符合. 压条; 1.5; 2.1-2.4. 平刨; 1.5; 2.2-2.4. 四面刨; 1.5; 2.2-2.3. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 裁板; 2.0; 93.3-93.7; 89.0-89.5; 85; 不符合. 压条; 1.5; 84.8-85.6. 平刨; 1.5; 84.7-85.4. 四面刨; 1.5; 88.7-90.1. 由检测结果可知，下料车间岗位劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，工人需在设备处定点作业，接触时间较长。 - 制门车间 制门车间存在的职业病危害因素为木粉尘、乙酸乙烯酯、噪声、高温，检测结果见表6-7～6-10。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 门套工; 木粉尘; 总尘; 做门套; 6.0; 1.8-2.0; 0.9-1.0; 0.6-0.7; 3; 2; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA(mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 填充热压工; 填充; 乙酸乙烯酯; 5.0; 1.7-5.7; 5.7; 1.2; —; 10; 15; —; 符合. 贴皮工; 贴皮; 乙酸乙烯酯; 6.0; 1.1-2.5; 2.5; 1.0; —; 10; 15; --; 符合. 注：由于河北安科检测检验有限公司提供的检测数据无法直接应用于评价报告中，评价人员根据需要自行计算出人员接触的空气中气体含量、CSTEL和CTWA。 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 填充压门工; 填充; 5.0; 79.6-80.3; 78.9-79.7; 85; 符合. 热压门; 1.5; 80.5-81.3. 拼角工; 拼角; 6.0; 76.0-76.6; 74.8-75.4; 85; 符合. 门套工; 做门套; 6.0; 73.7-75.4; 72.5-74.2; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 填充压门工; 热压门; 1.5; 25; Ⅰ级; 25.3-25.5; 25.3-25.5; 33; 符合. 由检测结果可知，制门车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中填充压门工、拼角工和门套工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 - 贴皮车间 贴皮车间存在的职业病危害因素为乙酸乙烯酯、噪声、高温，检测结果见表6-11～6-13。 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA(mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 贴皮工; 刷胶; 乙酸乙烯酯; 2.0; 4.5-9.5; 9.5; 2.4; —; 10; 15; —; 符合. 贴皮; 乙酸乙烯酯; 2.0. 注：由于河北安科检测检验有限公司提供的检测数据无法直接应用于评价报告中，评价人员根据需要自行计算出人员接触的空气中气体含量、CSTEL和CTWA。 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 贴皮工; 覆膜; 2.0; 71.1-72.3; 65.3-66.2; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 贴皮工; 覆膜; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.2-25.5; 25.2-25.5; 33; 符合. 由检测结果可知，贴皮车间岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。贴皮工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）雕刻车间 雕刻车间存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声，检测结果见表6-14～6-15。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 雕刻工; 木粉尘; 总尘; 雕刻; 6.0; 1.6-1.9; 0.8-0.9; 0.6; 3; 2; 符合. 表6-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 雕刻工; 雕刻; 6.0; 81.8-82.7; 80.6-81.5; 85; 符合. 由检测结果可知，雕刻车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）精修车间 精修车间存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声，检测结果见表6-16～6-17。 表6-16 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 木粉尘; 总尘; 砂光; 2.0; 1.7-1.9; 0.8-0.9; 0.6; 3; 2; 符合. 手提砂光; 4.0; 1.6-1.8. 表6-17 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 砂光; 2.0; 81.6-82.2; 80.5-81.4; 85; 符合. 手提砂光; 4.0; 81.6-83.0. 由检测结果可知，精修车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （6）喷漆车间 喷漆车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、甲醛，检测结果见表6-18～6-19。 表6-18 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打磨工; 其他粉尘; 总尘; 打磨; 5.0; 4.0-4.4; 1.6-1.8; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 表6-19 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CMAC (mg/m3); MAC(mg/m3). 上色工; 上底色; 甲醛; 5.0; 0.10-0.12; 0.10-0.12; 0.5; 符合. 底漆喷漆工; 喷底漆; 甲醛; 5.0; 0.10-0.11; 0.10-0.11; 0.5; 符合. 色漆喷漆工; 喷色漆; 甲醛; 5.0; 0.09-0.11; 0.09-0.11; 0.5; 符合. 面漆喷漆工; 喷面漆; 甲醛; 5.0; 0.10-0.12; 0.10-0.12; 0.5; 符合. 由检测结果可知，喷漆车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 （7）组装家具车间 组装家具车间存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声，检测结果见表6-20～6-21。 表6-20 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 组装工; 木粉尘; 总尘; 电钻; 3.0; 1.5-1.6; 0.8; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 切割; 3.0; 1.6-1.7. 表6-21 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 组装工; 电钻; 3.0; 74.4-75.6; 84.4-84.5; 85; 符合. 切割; 3.0; 88.4-88.5. 由检测结果可知，组装家具车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; —. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 下料车间劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定，但为其佩戴3M1270耳塞后，能够达到防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对劳动者接触的高温和噪声进行职业健康检查，未发现离岗时的职业健康检查资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; —. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. 建议：（1）应补冲对劳动者接触的高温和噪声进行职业健康体检，并针对接触的职业病危害因素，应安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）该公司生产岗位工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。缩短岗位工人接触时间，并正确使用个人防护用品。 （3）下料车间下料工接触噪声超标，可适当调整工人工作时间。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，重新进行职业病危害因素的检测与评价，应重新进行申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次评价，评价结果应当存入职业卫生档案，完善职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.9.25 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年11月5日-7日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年11月7日-8日 |  | 谷淑芹 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 孙剑 |  |  |  |