职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦平县兆丰矿业有限公司 五道沟铁矿二采区Fe7、Fe8矿体地下开采建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于滦平县小营乡河西村 联系人：王东伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 滦平县兆丰矿业有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2001年5月，位于滦平县小营乡河西村，注册资本5736万元。经营范围：铁矿石开采，铁精粉生产、销售。该公司现有两座铁矿和一座铁选厂,分别为二道湾子铁矿、五道沟铁矿及年产30 万吨铁精粉的兆丰矿业选矿厂。 根据生产需求，建设单位拟对其Fe7、Fe8矿体进行开采，采取分期开采方式，一期采取斜坡道开拓运输，开采Fe7矿体630m至666m标高矿产资源及Fe8矿体630m至700m标高矿产资源，二期采取竖井开拓，开采Fe7、Fe8两条矿体495m至630m标高矿产资源，计划年开采铁矿石2.0万吨。 建设单位取得了《滦平县计划经济委员会关于小营乡河西铁选厂技改项目的立项批复》，滦平县发展改革局于2017年5月11日下发了关于《滦平县计划经济委员会关于小营乡河西铁选厂技改项目的立项批复》情况的说明，本立项批复包括Fe7、Fe8矿体。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘（或其他粉尘）、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物（二氧化氮）、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、二氧化硫。 （2）物理因素 手传振动、噪声、紫外线（紫外辐射）、工频电场。 类比职业病危害因素检测结果与评价： 地下矿井存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、手传振动，检测结果见表4-7～表4-10。 4-7 粉尘中游离二氧化硅含量 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 凿岩工; 钻孔; 29.9; 矽尘. 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 凿岩工; 矽尘; 总尘; 钻孔; 6.0; 0.9-1.2; 0.5-0.6; 1.0-1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.33-0.40; 0.10-0.11; 0.5-0.6; 0.7; 2; 符合. 司机; 矽尘; 总尘; 装载机装载; 6.0; 1.9-2.0; 0.8-1.0; 2.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.47-0.60; 0.22; 0.7-0.9; 0.7; 2; 符合. 卷扬工; 矽尘; 总尘; 卷扬; 6.0; 1.2-1.4; 0.4-0.5; 1.3-1.4; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.70-0.77; 0.32-0.33; 1.1; 0.7; 2; 符合. 地上推车工; 矽尘; 总尘; 地上推车; 6.0; 0.9-1.6; 0.4; 1.3-1.6; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.43-0.50; 0.24-0.26; 0.7; 0.7; 2; 符合. 地下推车工; 矽尘; 总尘; 地下推车; 6.0; 0.8-1.3; 0.4-0.5; 0.9-1.3; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.40-0.50; 0.21-0.23; 0.7; 0.7; 2; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 凿岩工; 钻孔; 6.0; 90.3-90.7; 89.1-89.5; 85; 不符合. 司机; 装载机装载; 6.0; 87.1-87.7; 85.9-86.3; 85; 不符合. 卷扬工; 卷扬; 6.0; 89.4-89.9; 88.2-88.7; 85; 不符合. 地上推车工; 地上推车; 6.0; 84.4-84.7; 83.2-83.5; 85; 符合. 地下推车工; 地下推车; 6.0; 81.3-81.6; 80.1-80.4; 85; 符合. 表4-10 手传振动检测结果 工种; 接触时间（h/d）; 检测值（m/s2）; 职业接触限值（m/s2）; 结论. 凿岩工; 6.0; 4.9; 5; 符合. 由检测结果可知，地下矿井各岗位劳动者接触的矽尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；除地上推车工和地下推车工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、工频电场，检测结果见表4-11～表4-15。 表4-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修 焊接; 0.2; 2.0-2.2; 0.05- 0.06; 0.4; 4; 2; 符合. 表4-12 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限 倍数. 电焊工; 维修焊接; 二氧化氮; 0.2; 0.1; 0.08; 0.002; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 8.4-8.9; 6.7- 7.1; 0.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.020- 0.022; --; 0.0005- 0.0006; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.09; --; 0.09; -; 0.3; --; --; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 通风巡检工; 风机房; 0.5; 87.5-88.1; 75.5-76.1; 85; 符合. 抽水工; 地下水泵房巡检; 0.5; 84.4-84.6; 78.2; 85; 符合. 空压机巡检; 0.5; 88.8-88.9; 78.2; 85; 符合. 表4-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.2; ＜0.1; 0.24; 符合. 表4-15 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.2; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，其中通风巡检工、抽水工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目主要进风巷和回风巷，应经常进行维护，保持清洁和风流畅通，禁止堆放材料和设备。采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。矿井主要进风风流，不得通过采空区和塌陷区，需要通过时应砌筑严密的通风假墙引流。 （2）定期对扇风机运转情况进行检查，保证矿井通风状况良好。 （3）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （4）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （5）建设项目投产后，应配备日常监测设备，指定专人负责日常监测，定期对作业场所的职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （6）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1. 明确一期、二期工程的区分、分界等信息；。 2. 完善工程利旧情况描述； 3. 完善高位水池给水、补水来源； 4. 完善通风系统内容描述； 5. 完善原辅材料信息等 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | -- |  | -- |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王东伟 |  |  |  |