职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号 联系人：段延驰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司（以下简称“该公司”）成立于1999年03月25日，位于秦皇岛市经济技术开发区渤海西道4号。该公司生产规模为年产铝合金锭7000吨、铝合金液20000吨。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：氧化铝粉尘、其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、一氧化碳、臭氧、二氧化锰。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、氧化铝粉尘、噪声和高温，检测结果见表6-5～6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 叉车司机; 其他粉尘; 总尘; 扒渣工位; 1.0; 2.3-2.5; 0.3; 0.3; 8; 2; 符合. 氧化铝粉尘; 总尘; 铝包转运工位; 1.0; 1.9-2.1; 0.2; 0.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 氧化铝粉尘; 总尘; 熔炼炉巡检工位; 2.0; 1.8-2.1; 0.8-1.0; 0.5; 4; 2; 符合. 保温炉巡检工位; 2.0; 1.8-2.0. 巡检工; 氧化铝粉尘; 总尘; 铸造巡检工位; 4.0; 2.1-2.2; 1.0; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 铝渣处理工位; 1.0; 2.0-2.2; 0.2-0.3; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 熔炼炉巡检工位; 2.0; 79.3-79.4; 76.0; 85; 符合. 保温炉巡检工位; 2.0; 78.5-78.7; 85. 巡检工; 铸造巡检工位; 4.0; 80.3-81.1; 77.3-78.1; 85; 符合. 操作工; 铝渣处理工位; 1.0; 84.6-84.7; 75.6-75.7; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 叉车司机; 扒渣工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.3-26.4; 21.8-21.9; 33; 符合. 铝包转运工位; 1.0; 17.3-17.4. 巡检工; 熔炼炉巡检工位; 2.0; 50; Ⅰ级; 20.3-20.4; 20.4-20.5; 32; 符合. 保温炉巡检工位; 2.0; 20.5-20.7. 巡检工; 铸造巡检工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 21.4-21.6; 21.4-21.6; 32; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声和高温强度符合国家职业接触限值的规定；各作业岗位不属于高温作业；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场，检测结果见表6-8～6-12。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊工位; 0.5; 2.0-2.6; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修 电焊工位; 臭氧; 0.5; 0.12; —; 0.12; —; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 8.6-8.9; 8.6-8.9; 0.5-0.6; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.078- 0.088; —; 0.005- 0.006; 0.5- 0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; —; 5; 10; --; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机巡检工位; 0.5; 88.5-88.7; 76.5-76.7; 85; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。空压机巡检岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 电焊作业人员未按接触的有害因素种类进行职业健康检查；未发现离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 落实; 该公司2014年进行过职业病危害评价，并对职业卫生评价建议已落实。. 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排电工作业劳动者进行电工特殊作业人员职业健康检查，电焊作业人员按接触的有害因素种类进行职业健康检查；如有离岗人员应按要求进行离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司生产人员实行三班二运转工作制度，每班12小时，每周5班，每周工作60小时，其工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.20 |  | 朴建东 王美双 |  |
| 采 样 |  | 2017年12月25日-27日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年12月25日-28日 |  | 高雅静 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 段延驰 |  |  |  |