职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛安冶精密铸造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号 联系人：段延驰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛安冶精密铸造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2002年03月16日，位于秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号。该公司生产规模为年产不锈钢精密铸件500吨。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、一氧化碳、臭氧、二氧化锰、氟化氢、氢氧化钠。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 制壳工段锆英粉入料工位; 95.0; 矽尘. 制壳工段淋锆英砂工位; 98.7; 矽尘. 制壳工段莫来粉入料工位; 55.4; 矽尘. 制壳工段淋莫来砂工位; 39.7; 矽尘. 铸件清理工段震壳工位; 62.2; 矽尘. 铸件清理工段抛丸（震壳后）工位; 61.3; 矽尘. 铸件清理工段喷砂工位; 49.6; 矽尘. （1）蜡模工段 蜡模工段存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 蜡件制作工位; 6.0; 81.5-82.4; 80.3-81.2; 85; 符合. 操作工; 模头制作工位; 6.0; 76.7-77.8; 75.5-76.6; 85; 符合. 由检测结果可知，蜡模工段各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；其中模头制作操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）制壳工段 制壳工段存在的职业病危害因素为矽尘和噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 矽尘; 总尘; 锆英粉入料工位; 0.5; 2.51-2.64; 0.92; 5.2-5.3; 0.5; 2; 不符合. 锆英粉浆调配工位; 0.5; 2.40-2.45. 淋锆英砂工位; 5.0; 2.48-2.61. 呼尘; 锆英粉入料工位; 0.5; 1.20-1.31; 0.48-0.52; 6.0-6.6; 0.2; 2; 不符合. 锆英粉浆调配工位; 0.5; 1.01-1.09. 淋锆英砂工位; 5.0; 1.09-1.31. 操作工; 矽尘; 总尘; 莫来粉入料工位; 0.5; 3.09-3.49; 0.90-1.04; 4.8-5.0; 0.7; 2; 不符合. 莫来粉浆调配工位; 0.5; 2.88-2.99. 淋莫来砂工位; 5.0; 2.99-3.49. 呼尘; 莫来粉入料工位; 0.5; 1.55-1.65; 0.64-0.70; 5.3-5.5; 0.3; 2; 不符合. 莫来粉浆调配工位; 0.5; 1.39. 淋莫来砂工位; 5.0; 1.50-1.60. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 淋锆英砂工位; 5.0; 81.4-81.8; 79.4-79.8; 85; 符合. 操作工; 淋莫来砂工位; 5.0; 89.3-90.0; 87.3-88.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，制壳工段各岗位劳动者接触的粉尘浓度、超限倍数超过国家职业接触限值的规定；淋莫来砂操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，淋锆英砂操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；其中淋锆英砂操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 粉尘超标原因：受工艺水平限制，粉尘逸散量大，职业病防护设施防护效果不佳，劳动者接触的时间长。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响，劳动者接触的时间长。 （3）熔铸工段 熔铸工段存在的职业病危害因素为噪声和高温，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 脱蜡釜巡检工位; 2.0; 82.3-83.2; 76.3-77.2; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 脱蜡釜巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 24.2-24.4; 24.2-24.4; 33; 符合. 操作工; 型壳培烧炉取料工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 26.5-26.6; 26.5-26.6; 33; 符合. 巡检工; 中频炉巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.3-25.5; 25.3-25.5; 33; 符合. 操作工; 浇铸工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 26.4; 26.4; 32; 符合. 由检测结果可知，熔铸工段各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，各作业岗位不属于高温作业；脱蜡釜巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）铸件清理工段 铸件清理工段存在的职业病危害因素为矽尘、砂轮磨尘、其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、噪声、高温和紫外辐射，检测结果见表6-11～表6-15。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 矽尘; 总尘; 震壳工位; 4.0; 3.31-3.60; 1.04-1.10; 4.7-5.1; 0.7; 2; 不符合. 呼尘; 4.0; 2.53-2.69; 0.84-0.88; 8.4-9.0; 0.3; 2; 不符合. 巡检工; 矽尘; 总尘; 抛丸（震壳后）工位; 2.0; 3.31-3.60; 0.45-0.52; 4.7-5.1; 0.7; 2; 不符合. 呼尘; 2.0; 2.53-2.69; 0.34-0.37; 8.4-9.0; 0.3; 2; 不符合. 操作工; 砂轮 磨尘; 总尘; 切割工位; 4.0; 1.2-1.5; 0.4-0.5; 0.2; 8; 2; 符合. 操作工; 其他 粉尘; 总尘; 磨浇口工位; 4.0; 3.2-3.3; 1.4-1.6; 0.4; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他 粉尘; 总尘; 抛丸（热处理后）工位; 2.0; 2.3-2.6; 0.5-0.6; 0.3; 8; 2; 符合. 操作工; 矽尘; 总尘; 喷砂工位; 6.0; 4.7-5.1; 2.6-2.7; 4.9-5.1; 1.0; 2; 不符合. 呼尘; 6.0; 3.84-3.89; 1.88-1.90; 5.5-5.6; 0.7; 2; 不符合. 补焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 补焊（氩弧焊）工位; 1.0; 2.3-2.6; 0.3; 0.6; 4; 2; 符合. 修磨工; 其他 粉尘; 总尘; 修磨工位; 1.0; 2.3-3.0; 0.3-0.4; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表6-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 补焊工; 补焊（氩弧焊）工位; 臭氧; 1.0; 0.11- 0.13; --; 0.11- 0.13; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 6.2; 6.2; 0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.074- 0.077; --; 0.009- 0.010; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 酸洗工位; 氟化氢; 6.0; 0.01- 0.02; —; 0.01- 0.02; --; 2; —; --; 符合. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 震壳工位; 4.0; 86.6-87.4; 83.6-84.4; 85; 符合. 巡检工; 抛丸（震壳后）工位; 2.0; 90.4-90.8; 84.4-84.8; 85; 符合. 操作工; 切割工位; 4.0; 89.8-92.6; 89.5-89.8; 85; 不符合. 操作工; 磨浇口工位; 4.0; 93.4-93.8; 90.4-90.8; 85; 不符合. 巡检工; 抛丸（热处理后）工位; 2.0; 79.7-80.8; 73.7-74.8; 85; 符合. 操作工; 酸洗工位; 6.0; 82.0-82.6; 80.8-81.4; 85; 符合. 操作工; 喷砂工位; 6.0; 80.3-80.8; 79.1-79.6; 85; 符合. 修磨工; 修磨工位; 1.0; 88.4-88.8; 79.4-79.8; 85; 符合. 表6-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 补焊工; 补焊（氩弧焊）工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 热处理工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 25.3-25.4; 25.3-25.4; 33; 符合. 由检测结果可知，除铸件清理工段震壳、喷砂岗位劳动者接触的粉尘浓度和抛丸（震壳后）岗位劳动者接触的呼尘浓度、总尘超限倍数超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘浓度和抛丸（震壳后）岗位劳动者接触的总尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；除切割、磨浇口岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中抛丸（热处理后）、喷砂、修磨岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）不属于噪声作业；热处理操作工接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定，作业岗位不属于高温作业。 粉尘超标原因：受工艺水平限制，粉尘逸散量大，职业病防护设施防护效果不佳，劳动者接触的时间长。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响，劳动者接触的时间长。 （7）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、噪声、紫外辐射和工频电场，检测结果见表6-16～表6-20。 表6-16 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊工位; 0.5; 2.2-2.6; 0.1-0.2; 0.6; 4; 2; 符合. 表6-17 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 补焊工; 补焊（氩弧焊）工位; 臭氧; 1.0; 0.10- 0.12; --; 0.10- 0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.3-7.5; 7.3-7.5; 0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.071; --; 0.004; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 酸中和池投料口; 氢氧化钠; 0.5; 0.08; —; 0.08; --; 2; —; --; 符合. 表6-18 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机巡检工位; 0.5; 89.2-89.4; 77.2-77.4; 85; 符合. 表6-19 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-20 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定；其中空压机巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司制壳工段各岗位劳动者接触的粉尘浓度和铸件清理工段震壳、喷砂岗位劳动者接触的粉尘浓度和抛丸（震壳后）岗位劳动者接触的呼尘浓度、总尘超限倍数超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M8210CN（N95）型防尘口罩，劳动者佩戴后满足防护要求；制壳工段淋莫来砂和铸件清理工段切割、磨浇口岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M1270型耳塞个人防护用品，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 复查人员不全面，未发现离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 落实; 该公司2014年进行过职业病危害评价，并对职业卫生评价建议已落实。. 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；减少粉尘、噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平；对制壳工段、铸件清理工段震壳、抛丸（震壳后）、喷砂场所工作环境进行改善，降低劳动者实际粉尘接触水平，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等行动；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排电工作业劳动者进行电工特殊作业人员职业健康检查，复查人员进行复查，如有离岗人员应按要求进行离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.11 |  | 朴建东 王美双 |  |
| 采 样 |  | 2017年12月25日-27日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年12月25日-29日 |  | 谷淑芹 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 段延驰 |  |  |  |