职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛武山矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省卢龙县石门镇西 联系人：刘金才 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛武山矿业有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于1998年09月28日，位于河北省卢龙县石门镇西，主要为石灰石的开采和破碎，年产石灰石145万吨。该公司于2014年委托河北宝隆职业危害检测有限公司进行职业病危害现状评价，自上次评价以来采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 - 采石区 采石区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 采石区; 凿岩工; 石灰石粉尘; 总尘; 采石区凿岩; 6.0; 6.0-6.4; 3.0-3.3; 0.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0-4.5; 1.6-1.9; 1.0-1.1; 4; 2; 符合. 挖掘工; 石灰石粉尘; 总尘; 采石区挖掘; 6.0; 5.6-5.9; 3.0-3.2; 0.7; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.6-4.0; 1.4-1.6; 1.0; 4; 2; 符合. 破碎工; 石灰石粉尘; 总尘; 采石区锤头破碎; 6.0; 5.7-6.3; 3.3-3.4; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.8-4.2; 1.8-2.0; 1.0; 4; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 采石区; 凿岩工; 采石区凿岩; 6.0; 94.1-94.5; 92.9-93.3; 85; 不符合. 挖掘工; 采石区挖掘; 6.0; 84.6-84.9; 83.4-83.7; 85; 符合. 破碎工; 采石区锤头破碎; 6.0; 85.3-85.8; 84.1-84.6; 85; 符合. 由检测结果可知，采石区除凿岩工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，采石区各岗位劳动者接触粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，人员在旁边看管设备，接触时间较长。 （2）一车间 一车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一车间; 入料工; 石灰石粉尘; 总尘; 一车间入料口入料操作; 6.0; 7.0-7.7; 4.0-4.4; 0.9-1.0; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0-5.3; 2.4-2.6; 1.3-1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 三级破碎巡检; 2.0; 4.9-5.3; 2.9-3.0; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.9-3.1; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 总尘; 一级筛分巡检; 2.0; 4.9-5.3; 2.9-3.0; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.8-3.2; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 总尘; 二级筛分巡检; 2.0; 5.0-5.1; 2.9-3.0; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 一车间装料; 6.0; 6.5-7.2; 3.8-4.4; 0.8-0.9; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.9-4.3; 2.2; 1.0-1.1; 4; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一车间; 入料工; 一车间入料口入料操作; 6.0; 93.1-93.4; 91.9-92.2; 85; 不符合. 巡检工; 三级破碎巡检; 2.0; 88.8-88.9; 84.6-84.8; 85; 符合. 一级筛分巡检; 2.0; 82.7-83.2. 二级筛分巡检; 2.0; 83.1-83.2. 铲车司机; 一车间铲车装料; 6.0; 84.9-85.6; 83.7-84.4; 85; 符合. 由检测结果可知，一车间除入料工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，一车间各岗位劳动者接触粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，人员在入料口看管入料，接触时间较长。 - 二车间 二车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-8表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 二车间; 入料工; 石灰石粉尘; 总尘; 二车间入料口; 6.0; 7.1-8.0; 4.5-4.9; 0.9-1.0; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.6-6.1; 3.1-3.2; 1.4-1.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 三级破碎巡检; 2.0; 3.6-3.9; 1.7-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.9-3.1; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 总尘; 一级筛分巡检; 2.0; 3.6-3.9; 1.7-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.9-3.3; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 总尘; 二级筛分巡检; 2.0; 3.6-4.0; 1.7-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.9-3.4; 1.4-1.6; 0.8; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 二车间装料; 6.0; 5.2-5.8; 2.6; 0.7; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0-4.3; 1.8-2.0; 1.0-1.1; 4; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 二车间; 入料工; 二车间入料口入料; 6.0; 92.9-93.2; 91.7-92.0; 85; 不符合. 巡检工; 三级破碎巡检; 2.0; 88.8-88.9; 84.6-84.8; 85; 符合. 一级筛分巡检; 2.0; 82.6-83.2; 符合. 二级筛分巡检; 2.0; 82.9-83.3; 符合. 铲车司机; 二车间装料; 6.0; 85.2-85.6; 84.0-84.4; 85; 符合. 由检测结果可知，二车间除入料工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，二车间各岗位劳动者接触粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，人员在入料口看管入料，接触时间较长。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-10～表6-13。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修焊工; 电焊烟尘; 电焊维修; 0.5; 1.8-1.9; 0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 判定结果. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CMAC /CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 维修焊工; 维修电焊; 二氧化氮; 0.5; 0.07-0.08; 0.07-0.08; 0.004-0.005; —; 5; 10; —; —; 符合. 臭氧; 0.5; 0.12-0.15; —; 0.12-0.15; —; —; —; 0.3; —; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.078-0.089; —; 0.005-0.006; 0.5-0.6; 0.15; —; —; 3; 符合. 一氧化碳; 0.5; 7.2-7.7; 7.2-7.7; 0.4-0.5; —; 20; 30; —; —; 符合. 表6-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 维修焊工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 采石区凿岩工、一、二车间入料工接触的噪声强度均超过国家接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现岗前和离岗时的职业健康检查资料，未对维修焊工接触的电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射进行职业将康检查，电工未进行特殊岗位的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 已落实; —. 建议： （1）输料皮带有条件时应进行密闭；应及时对工作现场积尘进行清理，保证场地的清洁，定期进行洒水抑尘，减少二次扬尘产生量。 （2）职业病防护设施、应急救援设施经常性的进行维护、检修，个人使用的职业病防护用品定期更换，确保其处于正常状态，督促劳动者正确使用职业病防护用品。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （5）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉管理要求的通知》的要求，不断更新和完善《职业卫生档案》。 （6）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和作业场所职业病危害因素申报工作。该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.30 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年12月18日-20日 |  | 张志军、朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017.12.18-2017.12.22 |  | 陈青丽、李海艳 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘金才 |  |  |  |