职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司建设年加工小麦12万吨项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 联系人：刘学辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司成立于1992年4月20日，位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号，主要经营范围为生产和销售各种等级专用面粉、麸皮及挂面；小麦批发；粮食收购；粮食仓储。 由于市场需求增加，中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司面粉产能明显不满足市场需求，对此，公司决定投资建设年加工小麦12万吨项目，该项目于2014年12月取得了河北省发展和改革委员会关于中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司建设年加工小麦12万吨项目核准的批复（证号：冀发改外资[2014]1774号），总投资7136.66万元，主要建设内容为：建设日处理400吨小麦生产线一条及粉仓一座，建成后年增小麦加工量12万吨。 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司（以下简称“鹏泰公司”）建设年加工小麦12万吨项目（以下简称“建设项目”）竣工完毕后，同期投入试运行。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声、谷物粉尘、其他粉尘和工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）清理工序 清理工序存在的职业病危害因素为：谷物粉尘、噪声。检测结果见表4-6至表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 清理区巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 一清区振动筛岗位; 0.3; 3.0-3.3; 0.9; 0.8; 4; 2; 符合. 一清区去石机岗位; 0.3; 3.0-3.2. 一清区打麦机岗位; 0.3; 3.0-3.1. 一清区擦皮风选岗位; 0.3; 2.8-3.3. 二润区打麦机岗位; 0.3; 3.2-3.3. 二清区打麦机岗位; 0.5; 3.0. 二清区振动筛岗位; 0.3; 2.9-3.1. 二清区去石机岗位; 0.3; 3.0-3.2. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 清理区巡检工; 一清区称量岗位; 0.3; 91.5-91.6; 89.3-89.6; 85; 不符合. 一清区磁选岗位; 0.3; 88.3-88.6. 一清区垂直吸风道岗位; 0.3; 89.6-91.0. 一清区振动筛岗位; 0.3; 86.6-86.7. 一清区去石岗位; 0.3; 90.1-90.3. 一清区打麦机岗位; 0.3; 91.9-92.2. 一清区提升机岗位; 0.3; 91.9-92.1. 一清区绞龙岗位; 0.3; 88.3-88.5. 一清区预润麦岗位; 0.3; 88.4-88.8. 一清区擦皮风选岗位; 0.3; 91.2-91.5. 一清区一次润麦岗位; 0.2; 88.5-88.8. 二润区打麦机岗位; 0.3; 91.1-91.6. 二润区磁选岗位; 0.3; 88.3-88.5. 二润区绞龙岗位; 0.3; 88.5-88.7. 二润区提升机岗位; 0.3; 91.3-91.6. 二润区二次润麦; 0.2; 88.3-88.4. 二清区绞龙岗位; 0.3; 88.3-88.5. 二清区提升岗位; 0.3; 91.3-91.9. 二清区磁选岗位; 0.3; 89.1-89.5. 二清区打麦机岗位; 0.5; 91.0-91.6. 二清区振动筛岗位; 0.3; 86.3-86.5. 二清区去石岗位; 0.3; 89.7-90.2. 二清区色选岗位; 0.3; 86.3-86.6. 二清区剥皮岗位; 0.3; 88.3-88.4. 二清区着水岗位; 0.3; 84.5-84.6. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。接触的噪声强度超过国家职业接触现值。 噪声超标原因：车间每层设备集中布置，产生噪声叠加，同时受到设备和工艺所限导致最终8h等效声级超过国家职业接触现值。 （2）制粉工序 制粉工序存在的职业病危害因素为谷物粉尘、其他粉尘、噪声，检测结果见表4-8至表4-9。 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 制粉区巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 磨粉岗位; 3.0; 3.0-3.3; 0.9-1.0; 0.8; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 配粉检查筛岗位; 1.0; 11.6-12.3; 1.0; 1.4-1.5; 8; 2; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 制粉区巡检工; 除尘器巡检岗位; 1.0; 87.4-87.5; 83.7-83.9; 85; 符合. 配粉检查筛岗位; 1.0; 87.2-87.3. 磨粉岗位; 3.0; 84.2-84.4. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）配粉工序 配粉工序存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-10。 表4-10噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 配粉区巡检工; 配粉巡检岗位; 6.0; 85.3-85.6; 84.2-84.4; 85; 符合. 由检测结果可知，配粉工序岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （4）打包工序 打包工序存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表4-11至表4-12。 表4-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打包区操作工; 其他粉尘; 总尘; 打包岗位; 7.0; 9.5-10.0; 5.5-5.8; 1.2; 8; 2; 符合. 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打包区操作工; 打包岗位; 7.0; 82.4-82.7; 81.8-82.1; 85; 符合. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的其他粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场和噪声，检测结果见表4-13至表4-14 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 中控室操作工; 中控室; 8.0; 72.6-72.9; 72.6-72.9; 85; 符合. 表4-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 配电室巡检工; 配电室; 1.0; 0.03; 5; 符合. 公辅工程各岗位劳动者接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。其中，中控室操作工8h/d噪声暴露等效声级 <80 dB（A）,不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）建设单位应根据人员实际接触职业病危害因素情况，定期进行相对应的职业健康检查，安排员工进行上岗前和离岗时的职业健康体检，并将体检结果告知劳动者。 （2）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，重点应对接触粉尘岗位，噪声超标岗位进行监督，并定期为其发放个人防护用品，发放防护用品型号要匹配，建立防护用品领取台账并签字。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，年度检测点位不应少于评价检测的点位。并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.进一步分析噪声超标原因； 2.进一步完善生产工艺流程描述； 3.补充完善职业病防护设施内容； 4.专家提出的其他意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.18 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017.12.21-12.23 |  | 张志军、朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017.12.21-12.24 |  | 李海艳 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘学辉 |  |  |  |