职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德市伟翔汽车销售有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市双滦区双塔山镇单塔子村松狮线南侧狮子园路14号 联系人：侯静 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德市伟翔汽车销售有限公司(以下简称“建设单位”)位于承德市双滦区双塔山镇单塔子村松狮线南侧狮子园路14号，成立于2013年11月25日，注册资金1000万元，总建筑面积6486平方米，主要经营汽车销售和售后服务。 我国汽车售后服务环节薄弱，服务业还不成熟，随着用户的消费心理的成熟，原有的代理销售体制已不能满足所有用户的的需求。而4S模式则可以提供消费者由厂家和商家直接负责的产品售前、售中、售后的全程服务，消除了消费者的后顾之忧，而且其装备和服务环境也可以使用户对品牌产生信赖感。因此，承德市伟翔汽车销售有限公司为促进汽车服务业发展，建设伟翔4S店，其中包括销售、售后服务。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘 ②化学物：甲苯、二甲苯、乙苯、丁醇、乙酸丁酯、一氧化碳、氮氧化合物（二氧化氮）、二氧化锰、臭氧、汽油、苯乙烯。 物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）机修车间 机修车间存在的职业病危害因素为：噪声、溶剂汽油、工频电场。检测结果见表4-5至4-7。 表 4-5化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修保养岗位; 溶剂汽油; 3.0; ＜1.5; --; ＜0.6; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 表 4-6噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 维修保养岗位; 3.0; 79.7-80.0; 80.1-80.5; 85; 符合. 空压机巡检岗位; 0.5; 89.2-90.0; 符合. 水泵房巡检岗位; 0.5; 83.1-83.3; 符合. 表 4-7工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 维修工; 配电室巡检; 0.5; 0.02-0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，机修车间岗位劳动者接触的化学物浓度、工频电场和噪声均符合国家职业接触限值的规定。 （2）钣金喷漆车间 钣金喷漆车间存在的职业病危害因素为：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、甲苯、二甲苯、乙苯、丁醇、乙酸丁酯、苯乙烯、臭氧、噪声、紫外辐射检测结果见表4-8至表4-11。 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 钣金工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮 打磨; 1.0; 3.0-3.2; 0.2-0.3; 0.4; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 二氧化碳保护焊; 1.0; 2.0-2.2; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 砂纸打平; 1.0; 4.1-4.8; 0.2-0.3; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 表 4-9化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 钣金工; 二氧化碳保护焊; 臭氧; 1.0; 0.13-0.14; 0.13-0.14; 0.13-0.14; --; 0.3; --; -; 符合. 一氧化碳; 1.0; 9.3-9.6; --; 1.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.05-0.062; --; 0.007-0.008; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 喷漆工; 喷漆间; 甲苯; 2.0; ＜1.2; ＜1.2; ＜0.1; --; 50; 100; --; 符合. 调漆室; 1.0; ＜1.2. 喷枪加漆; 0.5; ＜1.2. 喷漆间; 二甲苯; 2.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 调漆室; 1.0; ＜3.3. 喷枪加漆; 0.5; ＜3.3. 喷漆间; 乙苯; 2.0; ＜1.3; ＜1.3; ＜0.1; --; 50; 100; --; 符合. 调漆室; 1.0; ＜1.3. 喷枪加漆; 0.5; ＜1.3. 喷漆间; 丁醇; 2.0; ＜0.4; --; ＜0.04; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 调漆室; 1.0; ＜0.4. 喷枪加漆; 0.5; ＜0.4. 喷漆间; 乙酸丁酯; 2.0; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.03; --; 200; 300; --; 符合. 调漆室; 1.0; ＜0.3. 喷枪加漆; 0.5; ＜0.3. 补腻子; 苯乙烯; 1.0; ＜1.7; ＜1.7; ＜0.1; --; 50; 100; --; 符合. 砂纸打平; 1.0. 喷漆间; 溶剂汽油; 2.0; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.03; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 调漆室; 1.0; ＜0.3. 喷枪加漆; 0.5; ＜0.3. 表 4-10噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钣金工; 钣金; 2.0; 88.2-88.4; 83.6-83.8; 85; 符合. 砂轮打磨; 1.0; 87.1-87.3; 符合. 喷漆工; 喷漆间喷漆; 2.0; 82.4-82.7; 76.4-76.7; 85; 符合. 表 4-11紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 职业接触限值 （μW/cm2）; 结论. 钣金工; 二氧化碳保护焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，钣金喷漆车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，喷漆作业8小时等效声级＜80 dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素情况，安排职工进行上岗前和离岗时的职业健康体检。 （2）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （5）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，重点应对接触粉尘、化学物的岗位进行监督，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善评价依据； 2、补充主要工程内容； 3、补充主要设备先进性（密闭性和操控方式）的描述 4、完善危害因素识别及相关分析描述等； 5、其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.9.30 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017.11.14-2017.11.16 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017.11.14-2017.11.22 |  | 李海艳、楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 侯静 |  |  |  |