职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛佰工高顿线材有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县石门镇武山矿区 联系人：张杰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛佰工高顿线材有限公司（以下简称“该公司”）注册资金二千万元，主要以钢坯为原料进行钢线材加工制造，年生产线材约40万吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素有一氧化碳、噪声、高温，检测结果见表6-5～表6-7。 表6-5 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 巡检工; 加热炉; 一氧化碳; 4.0; 10.7-10.9; 5.4; 10.7-10.9; 20; 30; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 天车工; 天车上料; 4.0; 81.5-81.8; 78.5-78.8; 85; 符合. 上料工; 上料口上料; 4.0; 83.2-83.5; 80.2-80.5; 85; 符合. 装钢工; 上料辊道、推钢机操作（1号台）; 5.5; 82.5-82.6; 80.9-81.0; 85; 符合. 控温工; 加热炉控制; 4.0; 82.3-82.4; 79.3-79.4; 85; 符合. 巡检工; 加热炉巡检; 4.0; 84.3-84.6; 81.3-81.6; 85; 符合. 出钢工; 出钢操作（2号台）; 5.5; 82.3-82.5; 80.7-80.9; 85; 符合. 操作工; 轧机操作（3号台）; 4.0; 84.1-84.3; 81.1-81.3; 85; 符合. 巡检工; 轧机巡检; 3.5; 92.1-92.3; 88.5-88.7; 85; 不符合. 天车工; 天车运输; 4.0; 81.2-81.3; 78.2-78.3; 85; 符合. 巡检工; 散冷辊道巡检; 5.5; 89.2-89.4; 87.6-87.8; 85; 不符合. 操作工; 卷心架、滚床操作（4号台）; 4.0; 80.3-80.7; 77.3-77.7; 85; 符合. 操作工; 切头切尾; 5.5; 89.5-90.3; 87.9-88.7; 85; 不符合. 打包工; 打包机操作; 3.5; 85.3-85.6; 82.6-82.9; 85; 符合. 打包工段液压机巡检; 1.0; 84.3-84.5; 85; 符合. 操作工; 打小腰; 5.5; 90.2-90.3; 88.6-88.7; 85; 不符合. 操作工; 卸卷操作; 5.5; 84.2-84.6; 82.6-83.0; 85; 符合. 天车工; 天车卸卷; 4.0; 82.1-82.4; 79.1-79.4; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 控温工; 加热炉控制; 4.0; 50; Ⅰ级; 29.0-29.2; 29.0-29.2; 32; 符合. 巡检工; 加热炉巡检; 4.0; 50; Ⅰ级; 29.9-30.2; 29.9-30.2; 32; 符合. 出钢工; 出钢操作（2号台）; 5.5; 75; Ⅰ级; 26.2-26.5; 26.2-26.5; 31; 符合. 巡检工; 轧机巡检; 3.5; 50; Ⅰ级; 25.4; 25.4; 32; 符合. 巡检工; 散冷辊道巡检; 5.5; 75; Ⅰ级; 27.7-27.8; 27.7-27.8; 31; 符合. 注：本次高温检测未在夏季最热月进行，仅供参考. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定；除轧机巡检、散冷辊道巡检、切头切尾和打小腰岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中天车工（天车上料、天车运输、天车卸卷）、控温工、操作工（4号台）接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，工人需在设备处定点或巡检作业，接触时间较长。 （2）公辅工程 公辅工程存在的的职业病危害因素有电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、工频电场、噪声，检测结果见表6-8～表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修; 2.0; 1.5-1.7; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA/ CMAC （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 维修点; 一氧化碳; 2.0; 8.0-8.6; 2.0-2.2; 8.0-8.6; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 2.0; 0.08-0.1; 0.02; 0.08-0.1; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化猛; 2.0; 0.009-0.012; 0.002-0.003; --; 0.06-0.08; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 2.0; 0.15-0.16; 0.15-0.16; --; --; 0.3; --; --; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊维修岗位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压配电室; 1.5; 0.03; 5; 符合. 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 液压技师; 液压机巡检; 3.0; 93.2-93.4; 88.9-89.1; 85; 不符合. 油站工; 地下油泵操作; 5.5; 90.3-90.6; 88.7-89.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，紫外辐射和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定；接触的噪声强度均不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，工人需在设备处定点或巡检作业，接触时间较长。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 轧机巡检、散冷辊道巡检、切头切尾操作、打小腰操作、液压技师和油站工岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，在佩戴3M1270耳塞后能够起到有效的防护效果，符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 缺少上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价. 建议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强监督职业病危害因素超标的接触人员的个人防护用品的佩戴，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）本次高温未在夏季最热月进行检测，应在夏季最热月重新对其进行检测和管理。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.11.9 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年12月4日-6日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年12月4日-10日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 张福东 |  |  |  |