职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦平县兆丰矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市滦平县小营乡二道湾子村李家沟 联系人：白金山 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 滦平县兆丰矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2001年5月，注册资本5736万元，位于滦平县小营乡河西村，经营范围：铁矿石开采、铁精粉生产、销售。该公司现有两座铁矿和一座铁选厂。分别为二道湾子铁矿、五道沟铁矿及年产30万吨精粉的兆丰矿业选矿厂。 为尽快贯彻、落实滦平县人民政府滦专纪（2013）5号专题会议纪要文件精神，尽快从根本上改变选厂生产经营面貌，提高企业经济效益，为滦平县矿业经济发展做出新贡献，经多方案研究比选，滦平县兆丰矿业有限公司提出实施30万吨铁选厂整合迁建项目，并取得备案证，备案证号：承发改工业备字〔2013〕30号。本次评价对象为30万吨铁选厂整合迁建项目（以下简称“建设项目”）。 该建设项目自2013年11月份开始进行场地平整工作，然后开始基建和设备安装，至2017年4月开始调试，2017年6月开始试运行。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、煤尘、其他粉尘、电焊烟尘。 ②化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、二氧化硫、臭氧、盐酸、磷酸。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 破碎车间存在的矽尘、噪声检测结果见表4-6至表4-8。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 破碎车间圆锥破碎机出料口; 28; 矽尘. 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 装载机驾驶室; 4.0; 1.8-1.9; 0.6-0.7; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.31; 0.40-0.46; 1.9; 0.7; 2; 符合. 粗碎工; 矽尘; 总尘; 给料机; 2.0; 1.8-1.9; 0.6; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 颚式破碎机; 2.0; 1.7-1.8. 呼尘; 给料机; 2.0; 1.20-1.31; 0.35-0.40; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 颚式破碎机; 2.0; 1.09-1.31. 细碎工; 矽尘; 总尘; 圆锥破碎机; 3.0; 1.7-1.9; 0.4-0.5; 1.7-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.26-0.30; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 筛分工; 矽尘; 总尘; 振动筛; 3.0; 1.7-1.8; 0.5; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.31; 0.26-0.30; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 干选工; 矽尘; 总尘; 14#、15#、16# 皮带; 1.0; 1.7-1.9; 0.4-0.5; 1.7-1.9; 1; 2; 符合. 干选机; 2.0; 1.5-1.8. 呼尘; 14#、15#、16# 皮带; 1.0; 0.20-1.31; 0.26-0.30; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 干选机; 2.0; 1.09-1.20. 皮带工; 矽尘; 总尘; 1#皮带; 2.0; 1.7-1.8; 0.3; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.18; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 2#皮带巡检; 2.0; 1.8-1.9; 0.3; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.31; 0.20; 1.6-1.9; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 3#、9#、10# 皮带巡检; 2.0; 1.7-1.8; 0.3; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.15-0.18; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 4#皮带巡检; 2.0; 1.6-1.7; 0.2-0.3; 1.6-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.18-0.20; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 5#、6#、7# 皮带巡检; 2.0; 1.5-1.7; 0.2-0.3; 1.5-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.31; 0.15-0.20; 1.6-1.9; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 8#皮带巡检; 2.0; 1.5-1.6; 1.2-0.3; 1.5-1.6; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.31; 0.18-0.20; 1.6-1.9; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 11#、12# 皮带巡检; 2.0; 1.7-1.8; 0.3; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.31; 0.18-0.20; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 13#皮带巡检; 2.0; 1.7-1.9; 0.3; 1.7-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.18; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 17#皮带巡检; 2.0; 1.6-1.8; 0.2-0.3; 1.6-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.18; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 18#皮带巡检; 2.0; 1.7-1.8; 0.3; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.31; 0.20; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 皮带工; 矽尘; 总尘; 19#皮带巡检; 2.0; 1.6-1.7; 0.2-0.3; 1.6-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09-1.20; 0.18; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 表4-8噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 装载机驾驶室; 4.0; 85.1-85.3; 82.1-82.3; 85; 符合. 粗碎工; 给料机巡检; 2.0; 91.4-91.9; 90.6-90.7; 不符合. 颚式破碎机巡检; 2.0; 94.9-95.1. 细碎工; 圆锥破碎机巡检; 3.0; 95.4-95.9; 91.1-91.6; 不符合. 筛分工; 振动筛巡检; 3.0; 83.0-83.2; 78.7-78.9; 符合. 干选工; 14#、15#、16# 皮带巡检; 1.0; 83.1-83.4; 79.4-79.5; 符合. 干选机巡检; 2.0; 83.9-84.1. 皮带工; 1#皮带巡检; 2.0; 82.9-83.0; 76.9-77.0; 符合. 皮带工; 2#皮带巡检; 2.0; 89.8-89.9; 83.8-83.9; 符合. 皮带工; 3#、9#、10# 皮带巡检; 2.0; 93.6-93.9; 87.6-87.9; 不符合. 皮带工; 4#皮带巡检; 2.0; 93.4-93.9; 87.4-87.9; 不符合. 皮带工; 5#、6#、7# 皮带巡检; 2.0; 82.5-82.7; 76.5-76.7; 符合. 皮带工; 8#皮带巡检; 2.0; 82.2-82.4; 76.2-76.4; 符合. 皮带工; 11#、12# 皮带巡检; 2.0; 81.9; 75.9; 符合. 皮带工; 13#皮带巡检; 2.0; 82.4-82.5; 76.4-76.5; 符合. 皮带工; 17#皮带巡检; 2.0; 83.2-83.6; 77.2-77.6; 符合. 皮带工; 18#皮带巡检; 2.0; 86.3-86.4; 80.3-80.4; 符合. 皮带工; 19#皮带巡检; 2.0; 84.3-84.6; 78.3-78.6; 符合. 由检测结果可知，破碎车间劳动者接触的粉尘和化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，粗碎工、细碎工、皮带工3#9#10#皮带巡检岗和4#皮带巡检岗接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中筛分工、干选工和皮带工中的1#皮带巡检岗、5#、6#、7#皮带巡检岗、8#皮带巡检岗、11#、12#皮带巡检岗、13#皮带巡检岗、17#、19#皮带巡检岗接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 超标原因分析：破碎机处理的物料为大块矿石，矿山硬度较大，破碎过程中需要较大的动力，破碎机运转及矿石破碎过程中必然会产生较大的噪声；3#9#10#皮带和4#皮带运输量较大，运输距离较长，皮带机需要较大的动力，运输过程中产生的噪声较大，从而导致劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的要求，应为劳动者配备耳塞进行个人防护。 （2）磨选车间 磨选车间存在的矽尘、噪声检测结果见表4-9至表4-10。 表4-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 皮带工; 矽尘; 总尘; 20#、21#皮带; 2.0; 1.8-1.9; 0.3-0.4; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.31; 0.18; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 球磨工; 矽尘; 总尘; 22#、23#皮带; 1.0; 1.6-1.8; 0.1-0.2; 1.6-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.31; 0.09-0.10; 1.7-1.9; 0.7; 2; 符合. 装载机司机; 其他粉尘; 总尘; 装载机驾驶室; 4.0; 2.0-2.3; 0.9-1.0; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 表4-10噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 皮带工; 20#、21#皮带巡检; 2.0; 84.6-86.2; 80.1-80.4; 85; 符合. 球磨工; 22#、23#皮带巡检; 1.0; 89.9-90.1; 93.2-93.4; 不符合. 球磨机巡检; 5.0; 94.9-95.1. 磁选工; 磁选机巡检; 6.0; 92.0-92.2; 90.8-91.0; 不符合. 高频筛工; 高频筛巡检; 6.0; 89.8-89.9; 88.6-88.7; 不符合. 清浆泵工; 清浆泵巡检; 6.0; 88.5-88.6; 87.3-87.4; 不符合. 过滤机工; 品味提升机巡检; 2.0; 86.1-86.4; 85.8-86.0; 不符合. 陶瓷过滤机巡检; 2.0; 86.2-86.3. 真空泵巡检; 2.0; 88.3-88.6. 装载机司机; 装载机驾驶室; 4.0; 84.2-84.3; 81.2-81.3; 符合. 由检测结果可知，磨选车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度除皮带工（20#、21#皮带巡检岗位）和装载机司机外，其余各岗位均不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：建设项目由于受生产工艺条件限制，需要处理的物料硬度较大，磨选过程中需要较大的动力，设备运转和物料磨选过程中必然会产生较大的噪声，从而导致劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的要求，应为劳动者配备耳塞进行个人防护。 （3）尾矿浓缩池 尾矿浓缩池存在的噪声检测结果见表4-11 表4-11噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 尾矿工; 水泵巡检; 2.0; 88.2-88.5; 82.2-82.5; 85; 符合. 由检测结果可知，尾矿工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的粉尘、化学物、噪声、紫外辐射、工频电场检测结果见表4-12～4-16。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 2.0-2.6; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表4-13化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数; 结论. 电焊工; 电焊维修; 一氧化碳; 0.5; 8.9-9.2; 0.6; 8.9-9.2; —; —; 20; 30; —; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.006; --; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.068-0.076; --; 0.004- 0.005; --; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.13; —; —; 0.13; —; —; —; 0.3; —; 符合. 化验员; 实验室; 盐酸; 0.2; 1.04-1.26; --; --; 0.83- 1.01; --; --; --; 7.5; --. 磷酸; 0.06- 0.07; 0.002; 0.05- 0.06; --; 1; 3; --; --. 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机房; 0.5; 89.8-89.9; 79.9-80.1; 85; 符合. 水泵房; 0.2; 92.0-92.3. 表4-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊维修工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表4-16 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 变电站; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够达到预期的防护效果，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的； （2）建设项目的锅炉投入使用后，对锅炉房存在的职业病危害因素进行检测； （3）噪声超标的场所，采用有效的隔声、减振等降噪措施，并减少劳动者接触时间，降低噪声对劳动者的影响； （4）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布； （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充、完善评价依据； 2、补充建设项目组成和工程内容； 3、补充甩废、皮带输送基础上、细化工艺描述； 4、完善职业病危害因素分析描述； 5、职业病防护设施一览表中补充设计专篇的详细设计结果，便于与实际设置对照； 6、细化通风设施、日常监测仪器的型号、数量等信息，以及培训信息； 7、补充健康检查的复查情况的详细描述及相应附件； 8、补充、完善正常生产后的预期防护效果分析，细化补充措施、建议描述； 9、专家提出的其他合理问题。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.9.15 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年10月5日-7日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年10月5日-10日 |  | 谷淑芹 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 白金山 |  |  |  |