职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 文安县兴凯汽车配件厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于文安县大留镇镇石桥村东 联系人：李经理 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 文安县兴凯汽车配件厂（以下简称“该公司”）成立于2011年08月01日，位于文安县大留镇镇石桥村东。该公司生产规模为年产汽车配件15万件。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）剪板车间 剪板车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 剪板工; 剪板工位; 2.0; 82.9-83.1; 76.9-77.1; 85; 符合. 叉车工; 叉车叉运工位; 2.0; 83.9-84.1; 77.9-78.1; 85; 符合. 由检测结果可知，剪板车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）冲压车间 冲压车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-5。 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料冲压工; 下料工位; 6.0; 85.4; 84.2; 85; 符合. 成型冲压工; 成型工位; 6.0; 84.4-84.7; 83.2-83.5; 85; 符合. 由检测结果可知，冲压车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）焊接车间 焊接车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 人工焊接工位; 4.0; 3.6-3.8; 1.0-1.1; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 机器人焊接巡检工位; 0.2; 3.4-3.5; 0.08-0.09; 0.7; 4; 2; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 焊工; 人工焊接工位; 臭氧; 4.0; 0.13- 0.14; --; 0.13- 0.14; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 4.0; 9.4-9.7; 9.4-9.7; 4.7-4.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.060- 0.066; --; 0.030- 0.033; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 焊工; 机器人焊接巡检工位; 臭氧; 0.2; 0.13- 0.14; --; 0.13- 0.14; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.2; 7.3-7.7; 7.3-7.7; 0.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.2; 0.059- 0.060; --; 0.001- 0.002; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.2; 0.1; 0.08; 0.002; --; 5; 10; --; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 焊工; 人工焊接工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊工; 机器人焊接巡检工位; 紫外辐射; 0.2; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 安装工; 弹簧安装工位; 6.0; 77.2-77.4; 76.0-76.2; 85; 符合. 由检测结果可知，焊接车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；其中弹簧安装岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）组装车间 组装车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-10。 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 组装工; 铆接工位; 6.0; 83.0-83.2; 81.8-82.0; 85; 符合. 由检测结果可知，组装车间岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为砂轮磨尘、噪声，检测结果见表6-11、表6-12。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 砂轮 磨尘; 总尘; 砂轮 打磨工位; 0.5; 3.6-3.7; 0.2; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 磨床操作工位; 1.0; 90.8-91.1; 83.4-83.6; 85; 符合. 砂轮打磨工位; 0.5; 88.0-88.6. 钻床操作工位; 1.0; 83.0-83.3. 巡检工; 空压机巡检工位; 0.2; 87.0-87.3; 71.0-71.3; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中空压机巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现工人上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，尽快安排焊工按照接触的职业病危害因素补全职业健康检查，如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.9.12 |  | 朴建东 王美双 |  |
| 采 样 |  | 2017年9月20日-22日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年9月20日-24日 |  | 李海艳 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 吕雅静 |  |  |  |