职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金威尔复合材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区望海店盛发工业园6#厂房 联系人：康主任 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金威尔复合材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于2003年，注册资本50万元，占地面积2500m2，是以加工、生产玻璃钢产品为主的制造类企业，年生产核磁、CT等大型医疗器械玻璃钢外壳45.3吨。该公司于2015年2月委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司对其厂区进行了职业病危害现状评价，自上次评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、玻璃钢粉尘； ②化学物质：苯乙烯、甲苯、二甲苯、丁酮、环己酮、乙酸丁酯、丁醇。 （2）物理因素 噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的粉尘、化学物、噪声检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切割工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 切割打磨工位; 0.5; 1.6-1.8; 0.1; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 粘接工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 粘接工位; 0.5; 0.8-1.0; 0.05-0.06; 0.3; 3; 2; 符合. 修补工; 其他粉尘; 总尘; 修补工位; 1.0; 3.6-3.8; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 超限倍数. 糊制工; 手工糊制工位; 苯乙烯; 6.0; ＜1.7; ＜0.5; ＜1.7; --; 50; 100; --; 符合. 粘接工; 粘接工位; 苯乙烯; 0.5; ＜1.7; ＜1.7; ＜1.7; --; 50; 100; --; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 甲苯; 6.0; ＜1.2; ＜0.3; ＜1.2; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; ＜3.3; ＜0.9; ＜3.3; --; 50; 100; --; 符合. 丁酮; ＜4.0; ＜1.0; ＜4.0; --; 300; 600; --; 符合. 环己酮; ＜0.4; ＜0.09; --; ＜2.0; 50; --; 2.0; 符合. 乙酸丁酯; ＜0.3; ＜0.07; ＜0.3; --; 200; 300; --; 符合. 丁醇; ＜0.4; ＜0.09; --; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 切割打磨工位; 0.5; 89.3-89.4; 77.3-77.4; 85; 符合. 粘接工; 粘接工位; 0.5; 82.5-83.1; 70.5-71.1; 85; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 6.0; 85.9-86.0; 84.7-84.8; 85; 符合. 检验包装工; 检验包装工位; 0.5; 85.8-86.1; 73.8-74.1; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，除喷漆岗位属于噪声作业外，其他各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），均不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 接触化学物岗位劳动者体检的职业病危害因素为苯，没有针对型，喷漆岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，但属于噪声作业，未组织该岗位劳动者每两年进行一次职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 该公司未设置浴室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 该公司未设置浴室。. - 建议： （1）该公司生产车间卫生特征为3级，应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求设置浴室。 （2）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。体检职业病危害因素应全面，体检发现的需复查、职业禁忌症、疑似职业病时应进行相应的处理。 （3）应监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 （4）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.11 |  | 侯明慧、李娜 |  |
| 采 样 |  | 2018年2月21日-23日 |  | 丁文强 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2018年2月24日-26日 |  | 李海艳 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 康富华 |  |  |  |