职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市博阳矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛西部工业区卢龙产业园内 联系人：王艳红 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市博阳矿业有限公司座落在秦皇岛西部工业区卢龙产业园内，地处卢龙县武山石矿附近，该地区有丰富的矿产资源，南沿205国道、京山铁路，距京山线石门站1公里，朱各庄站1.5公里，占地60亩，年产20万吨生石灰。 石灰产业是卢龙县传统建材产业之一，品质较好，资源储量丰富，具有悠久的历史和一定的产业优势。石灰生产以土立窑为主，整个生产过程工艺技术简单、落后，废弃烟尘超标排放，为进一步加大节能减排工作力度，解决土窑带来的环境污染问题，秦皇岛市博阳矿业有限公司决定建设优质生石灰生产线建设项目，生产高质量、高品位、节能、环保的生石灰产品，满足国内各行业对生石灰的市场需求。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘、电焊烟尘。 ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、氧化钙、氢氧化钠。 （2）物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果 （1）原料库房 原料库房的粉尘检测结果见表4-6。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石上料铲车驾驶室; 1.0; 2.8-3.0; 0.3-0.4; 0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.6-2.8; 0.3; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 焦炭上料铲车驾驶室; 1.0; 1.4-1.7; 0.2; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.33-1.52; 0.13-0.17; 0.5-0.6; 2.5; 2; 符合. 清洁工; 石灰石粉尘; 总尘; 原料库房洒水工位; 2.0; 2.3-3.0; 0.5-0.7; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.1-3.2; 0.5-0.7; 0.5-0.8; 4; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 0.9-1.3; 0.2-0.3; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 呼尘; 0.72-1.12; 0.14-0.23; 0.3-0.4; 2.5; 2; 符合. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的石灰石粉尘和煤尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 - 上料车间 上料车间的粉尘、噪声检测结果见表4-7、表4-8。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 混合皮带巡检位巡检位; 0.5; 2.8-3.3; 0.3; 0.4; 8; 2; 符合. 预存料斗巡检位; 0.5; 2.6-3.1. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 混合皮带巡检位; 0.5; 78.2-78.5; 73.1-73.3; 85; 符合. 预存料斗巡检位; 0.5; 84.1-84.3. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的其他粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。且劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （3）成品库房 成品库房的氧化钙检测结果见图4-9。 表4-9 氧化钙检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 成品装料铲车驾驶室; 氧化钙; 2.0; 0.8; 0.2; 0.4; 2; 3; 符合. 由检测结果可知，成品库房装料岗位劳动之接触的氧化钙浓度符合国家职业接触限值。 （4）公辅工程 公辅工程的噪声、氢氧化钠、氧化钙、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、工频电场检测结果见表4-10～表4-13。 表4-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 机修电焊工位; 电焊烟尘; 机修电焊; 0.5; 2.0-2.6; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表4-11 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CMAC/CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 机修工; 机修电焊工位; 一氧化碳; 0.5; 8.2-8.6; 0.5; 8.2-8.6; --; 20; 30; —; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.006; 0.1; --; 5; 10; —; --; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.077; 0.004-0.005; —; 0.5; 0.15; —; 3; --; 符合. 臭氧; 0.12-0.13; 0.12-0.13; —; —; —; —; 0.3; —; 符合. 加火碱、生石灰工位; 氢氧化钠; 0.5; 0.08; 0.08; —; —; —; —; 2; —; 符合. 氧化钙; 0.8; 0.05; —; 0.4; 2; —; —; 2.5; 符合. 表4-12 噪声检测结果 表4-13 紫外辐射接测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机修工; 除尘风机巡检位; 0.5; 79.6-80.1; 75.5-75.8; 85; 符合. 加火碱、生石灰; 0.5; 86.7-87.0. 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 机修工; 机修电焊工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表4-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 0.5; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位工人接触的粉尘、化学物、噪声、紫外辐射、工频电场的浓度或强度符合国家职业接触限值的规定。且劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： - 人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 - 建议企业在电焊场所应配备电焊吸尘器。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业并危害现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.重点职业病危害因素可包括噪声。 2.完善工频电场防护评价。 3.细化个人使用职业病防护用品明细。 4.补充建议电焊作业时职业病危害防护措施。 5.补充排水沟污水清淤时硫化氢防护。 6.完善工艺流程图，完善除尘工序除尘灰的排放。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.10 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018.2.21-2.23 |  | 丁文强 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2018.2.21-2.24 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘泽宇 |  |  |  |