职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市盛实达玻璃纤维有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区海阳镇栗园村 联系人：高庆中 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市盛实达玻璃纤维有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市海港区海阳镇栗园村，成立于1999年10月14日，该公司以玻璃球为原料生产玻璃纤维，年产玻璃纤维660吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃棉粉尘； ②化学物质：石蜡烟。 （2）物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）拉丝车间 拉丝车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、石蜡烟、噪声和高温，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 拉丝工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 拉丝车间3号拉丝机旁; 6.0; 5.6-5.8; 2.5-2.6; 1.9; 3; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTEL (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 拉丝工; 拉丝车间3号拉丝机旁; 石蜡烟; 6.0; 1.4-1.6; 0.6-0.8; 1.4-1.5; 2; 4; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 拉丝车间配料车旁; 6.0; 85.4-85.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 上料工; 拉丝车间提升机旁; 0.5; 84.7-85.3; 79.2-79.6; 85; 符合. 拉丝车间上料熔炉旁; 2.0; 84.2-84.5. 拉丝工; 拉丝车间拉丝机旁; 6.0; 89.2-89.3; 88.0-88.1; 85; 不符合. 表6-8高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 拉丝车间配料车旁; 6.0; 75; Ⅰ; 7.8-8.2; 7.9-8.1; 31; 符合. 上料工; 拉丝车间上料熔炉旁; 2.0; 25; Ⅰ; 26.4-26.8; 26.5-26.7; 33; 符合. 拉丝工; 拉丝车间3号拉丝机旁; 6.0; 75; Ⅰ; 17.2-17.4; 17.3-17.4; 31; 符合. 注：本次高温检测未在夏季最热月，仅做参考. 由检测结果可知，拉丝车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。操作工和上料工接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，拉丝工接触的8h/d噪声暴露等效声级超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：车间设备布置较集中，噪声互相影响较大，人员看管设备较多且需长时间在设备旁作业。 （2）纺纱车间 纺纱车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘和噪声，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 纺纱操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 纺纱车间2线纺纱中段; 4.0; 5.2-5.3; 2.2-2.3; 1.7-1.8; 3; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 纺纱操作工; 纺纱车间2线纺纱中段; 4.0; 93.1-93.4; 90.1-90.4; 85; 不符合. 由检测结果可知，纺纱车间操作工接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，但其8h/d噪声暴露等效声级>80dB（A）属于噪声作业并超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：车间设备布置较集中，噪声互相影响较大，人员需长时间在设备旁作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-11。 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未组织需要复查的人员复查，未发现工人上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. - 建议： - 拉丝工和纺纱工接触噪声强度超标，减少该岗位人员接触噪声的时间。 - 本次高温未在夏季最热月进行检测，应在夏季最热月重新对其进行检测，并根据检测结果进行管理。 - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修；应加强对噪声和粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，确保其处于正常状态。 - 应组织需要复查的人员进行复查，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.13 |  | 张志军、李娜 |  |
| 采 样 |  | 2018.2.4-2.6 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2018.2.4-2.7 |  | 李海艳 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 高庆中 |  |  |  |