职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县安泉兴黄金有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县木头凳镇谢庄村 联系人：马伯海 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县安泉兴黄金有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年12月08日。该公司选厂自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，年产金精粉7200t车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、电焊烟尘、煤尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、盐酸、乙酸、氟化氢铵、碳酸钠。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 破碎车间原矿入料; 14.6; 矽尘. （1）破碎车间 生产车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 原矿入料; 6.0; 1.7-1.8; 0.8-0.9; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.09- 1.20; 0.52- 0.60; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 巡检工; 矽尘; 总尘; 一级破碎; 3.0; 1.6-1.8; 0.8-0.9; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 二级破碎; 3.0; 1.5-1.7. 呼尘; 一级破碎; 3.0; 1.01- 1.09; 0.52- 0.60; 1.1-1.3; 0.7; 2; 符合. 二级破碎; 3.0; 1.01- 1.20. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 原矿入料; 6.0; 85.4-85.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 巡检工; 一级破碎; 3.0; 90.4-90.8; 88.8-89.3; 85; 不符合. 二级破碎; 3.0; 89.5-90.1. 由检测结果可知，除破碎车间一级、二级破碎岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，人员在旁边看管设备，接触时间较长。 （2）磨选车间 磨选车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-7。 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 球磨巡检工; 球磨; 2.0; 93.4-93.5; 90.4-90.6; 85; 不符合. 分级; 2.0; 88.3-88.8. 分离浮选巡检工; 分离浮选; 5.0; 90.0-90.5; 88.0-88.5; 85; 不符合. 沉淀过滤巡检工; 沉淀过滤; 3.0; 84.3-84.6; 80.1-80.3; 85; 符合. 由检测结果可知，磨选车间球磨分级巡检、分离浮选巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，人员在旁边看管设备，接触时间较长。 - 干排车间 干排车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-8、表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 尾矿运送工; 矽尘; 总尘; 尾矿运送; 5.0; 1.4-1.5; 0.6-0.7; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.91- 1.01; 0.31- 0.37; 1.3-1.4; 0.7; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 筛分压滤巡检工; 振动筛巡检位; 3.0; 85.3-85.4; 84.1-84.3; 85; 符合. 压滤机巡检位; 3.0; 85.2-85.3. 由检测结果可知，干排车间尾矿运送、筛分压滤巡检岗位劳动者接触的粉尘浓度噪声强度均符合国家职业接触限值。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、煤尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、乙酸、盐酸、氟化氢铵、碳酸钠、工频电场，检测结果见表6-10～表6-13。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 2.0; 1.2-1.3; 0.2; 0.3; 4; 2; 符合. 锅炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉房; 1.0; 1.5-1.7; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.36- 1.44; 0.21- 0.22; 0.5- 0.6; 2.5; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修焊工; 维修电焊; 臭氧; 2.0; 0.15- 0.16; --; 0.15-0.16; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 2.0; 6.8- 7.1; 6.8-7.1; 1.7-1.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; 0.074-0.081; --; 0.018-0.02; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 2.0; 0.1; 0.1; 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 锅炉工; 锅炉房; 一氧化碳; 1.0; 9.1- 9.9; 9.1-9.9; 1.1-1.2; --; 20; 30; --; 符合. 化验员; 化验室化验; 乙酸; 7.0; ＜5.9; ＜7.8; ＜5.9; --; 10; 20; --; 符合. 碳酸钠; 7.0; 0.06- 0.08; 0.08; 0.06-0.07; --; 3; 6; --; 符合. 氟化氢铵; 7.0; 0.02; --; 0.02; 0.01; 2; --; 2.5; 符合. 盐酸; 7.0; 0.84- 1.13; --; 0.94-1.13; --; 7.5; --; --; 符合. 表6-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果 （kV/m）; 接触限值 （kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 工频电场; 1.0; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司破碎车间一级、二级破碎巡检岗位劳动者和磨选车间球磨分级、分离浮选巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M1270型耳塞，降噪值为25dB(A)，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 未发现在岗期间和离岗时的职业健康检查资料，此次体检人数全面，体检的危害因素种类不全，未对电焊工、化验员和锅炉工接触的职业病危害因素进行体检，电工未进行特殊岗位的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： （1）该公司应对维修焊工、化验员、锅炉工接触的职业病危害因素进行体检，电工应进行特殊岗位的职业健康检查。 （2）该公司应调整工作制度为每周工作时间小于44小时。 （3）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （4）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （5）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.1 |  | 侯明慧 李娜 |  |
| 采 样 |  | 2018.3.28-3.30 |  | 丁文强 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2018.3.28-4.1 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 马伯海 |  |  |  |