职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县八道河镇牧马村 联系人：韩秀强 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2007年04月02日，位于青龙满族自治县八道河镇牧马村。该公司生产规模为年产铁精粉5万吨。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化。2016年-2017年9月处于停产状态，2017年10月复工生产，其生产设备和职业病危害防护设施运行正常。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、一氧化碳、臭氧、二氧化锰。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场、手传振动。 职业病危害因素检测结果 （1）采矿区 采矿区存在的职业病危害因素为矽尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、噪声、工频电场、紫外辐射、手传振动，检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 凿岩工; 矽尘; 总尘; 凿岩 工位; 4.0; 1.9-2.0; 0.8-0.9; 1.9-2.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.15-1.23; 0.42-0.47; 1.6-1.8; 0.7; 2; 符合. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 装车操作工位; 4.0; 1.6-1.7; 0.6; 1.6-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.12-1.23; 0.44-0.46; 1.6-1.8; 0.7; 2; 符合. 矿车司机; 矽尘; 总尘; 卸料操作工位; 4.0; 1.8-2.0; 0.7-0.8; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.73-1.89; 0.63-0.66; 2.4-2.7; 0.7; 2; 不符合. 操作工; 矽尘; 总尘; 放矿工位; 4.0; 1.8-1.9; 0.6-0.7; 1.8-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.65-1.73; 0.53-0.63; 2.4-2.5; 0.7; 2; 不符合. 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 凿岩工; 凿岩工位; 4.0; 96.2-96.6; 93.2-93.6; 85; 不符合. 装载机司机; 装车操作工位; 4.0; 86.2-86.6; 83.2-83.6; 85; 符合. 矿车司机; 卸料操作工位; 4.0; 86.3-86.5; 83.3-83.5; 85; 符合. 操作工; 放矿工位; 4.0; 86.9-87.3; 83.9-84.3; 85; 符合. 表6-6 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 凿岩工; 凿岩工位; 手传振动; 4.8-4.9; 4.0; 5; 符合. 由检测结果可知，采矿区除卸料操作工位矿车司机、放矿工位操作工接触的矽尘（呼尘）的超限倍数和凿岩工位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、手传振动强度符合国家职业接触限值的规定。 矽尘（呼尘）超限倍数超标原因：受工艺水平限制，粉尘逸散量大，劳动者接触的时间长。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，劳动者接触的时间长。 （2）选厂破碎车间 选厂破碎车间存在的职业病危害因素为矽尘和噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 运输司机; 矽尘; 总尘; 驾驶室卸料操作工位; 3.0; 1.3-1.4; 0.3-0.4; 1.3-1.4; 1; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.07-1.23; 0.24-0.33; 1.5-1.8; 0.7; 2; 符合. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 驾驶室入料操作工位; 4.0; 1.7-1.8; 0.6; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.25-1.55; 0.44-0.56; 1.8-2.2; 0.7; 2; 不符合. 监护工; 矽尘; 总尘; 一次破碎巡检工位; 0.5; 9.3-10.5; 4.5-4.8; 9.3- 10.5; 1; 2; 不符合. 一次破碎值班室; 5.5; 9.1-9.8. 呼尘; 一次破碎巡检工位; 0.5; 7.23-8.24; 3.49-3.83; 10.3- 11.8; 0.7; 2; 不符合. 一次破碎值班室; 5.5; 6.56-7.65. 监护工; 矽尘; 总尘; 老线二次破碎巡检工位; 0.5; 10.2-10.9; 4.7-5.0; 10.2- 10.9; 1; 2; 不符合. 老线三次破碎巡检工位; 0.5; 8.8-9.5. 破碎值班室; 5.0; 7.2-7.8. 呼尘; 老线二次破碎巡检工位; 0.5; 7.04-7.57; 3.23-3.83; 10.2- 10.9; 0.7; 2; 不符合. 老线三次破碎巡检工位; 0.5; 7.04-7.25. 破碎值班室; 5.0; 7.12-7.63. 巡检工; 矽尘; 总尘; 新线筛分巡检工位; 0.5; 9.4-9.9; 4.9-5.2; 9.4-9.9; 1; 2; 不符合. 新线二次破碎巡检工位; 0.5; 8.9-9.8. 新线三次破碎巡检工位; 0.5; 7.8-8.9. 值班室; 4.5; 7.4-8.1. 呼尘; 新线筛分巡检工位; 0.5; 6.05-6.24; 2.99-3.83; 8.8-8.9; 0.7; 2; 不符合. 新线二次破碎巡检工位; 0.5; 6.03-6.13. 新线三次破碎巡检工位; 0.5; 5.97-6.19. 值班室; 4.5; 5.97-6.16. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运输司机; 驾驶室卸料操作工位; 3.0; 87.4-87.6; 83.1-83.3; 85; 符合. 装载机司机; 驾驶室入料操作工位; 4.0; 86.2-86.5; 83.2-83.5; 85; 符合. 监护工; 一次破碎巡检工位; 0.5; 94.4-94.7; 83.8-83.9; 85; 符合. 一次破碎值班室; 5.5; 79.2-80.2. 监护工; 老线二次破碎巡检工位; 0.5; 91.8-93.2; 82.9-84.5; 85; 符合. 老线三次破碎巡检工位; 0.5; 89.5-92.5. 破碎值班室; 5.0; 78.0-78.5. 巡检工; 新线筛分巡检工位; 0.5; 89.4-89.7; 82.6-83.0; 85; 符合. 新线二次破碎巡检工位; 0.5; 87.8-90.2. 新线三次破碎巡检工位; 0.5; 87.7-88.9. 值班室; 4.5; 78.2-78.3. 由检测结果可知，选厂破碎车间驾驶室入料操作工位装载机司机接触的矽尘（呼尘）的超限倍数和一次破碎监护工、老线二次破碎监护工、新线二次破碎巡检工接触的矽尘浓度超过国家职业接触限值的规定；其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 粉尘超标原因：受工艺水平限制，粉尘逸散量大，劳动者接触的时间长。 （3）选厂球磨车间 选厂球磨车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-9。 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 老线一段球磨机巡检工位; 2.0; 92.8-93.7; 89.5-91.1; 85; 不符合. 老线一级磁选巡检工位; 1.0; 87.5-87.9. 老线高频筛巡检工位; 1.0; 86.3-87.3. 老线二段球磨机巡检工位; 2.0; 89.8-93.5. 巡检工; 新线一段球磨机巡检工位; 2.0; 93.1-93.2; 89.4-89.6; 85; 不符合. 新线一级磁选巡检工位; 1.0; 87.6-87.7. 新线高频筛巡检工位; 1.0; 85.7-86.6. 新线二段球磨机巡检工位; 2.0; 89.8-90.2. 巡检工; 精磁选巡检工位; 1.0; 86.2-86.4; 84.5-84.7; 85; 符合. 打捞机巡检工位; 1.0; 84.2-84.5. 过滤机巡检工位; 2.0; 85.2-85.5. 尾矿泵巡检工位; 2.0; 86.4-86.5. 由检测结果可知，选厂球磨车间老线巡检工、新线巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外；其余岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备作业时噪声较大，且相对集中，相互影响，劳动者接触时间较长。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳、紫外辐射、臭氧、噪声和工频电场，检测结果见表6-10～表6-14。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊 烟尘; 总尘; 采矿区电焊维修工位; 0.5; 4.1-4.4; 0.3; 1.0-1.1; 4; 2; 符合. 维修工; 电焊 烟尘; 总尘; 选厂电焊维修工位; 0.5; 3.6-3.9; 0.2; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 采矿区电焊维修工位; 臭氧; 0.5; 0.15- 0.16; --; 0.15- 0.16; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 7.1-7.3; 7.1-7.3; 0.4-0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.072- 0.081; --; 0.004- 0.005; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 维修工; 选厂电焊维修工位; 臭氧; 0.5; 0.16; --; 0.16; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 7.0-7.2; 7.0-7.2; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.071- 0.076; --; 0.004- 0.005; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 采矿区副井绞车房操作室; 2.0; 84.3-84.5; 78.3-78.5; 85; 符合. 操作工; 采矿区主井绞车房操作室; 6.0; 84.9-85.5; 83.7-84.3; 85; 符合. 巡检工; 采矿区空压机房巡检工位; 0.5; 89.2-89.4; 87.2-87.5; 85; 不符合. 采矿区通风机巡检工位; 0.5; 97.6-98.2. 采矿区地下水泵房巡检工位; 0.5; 92.2-92.6. 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 采矿区配电室巡检工位; 0.5; 0.05; 5; 符合. 电工; 选厂配电室巡检工位; 0.5; 0.05; 5; 符合. 表6-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 采矿区电焊维修工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 维修工; 选厂电焊维修工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外；其余岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；其中副井绞车房操作室操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备作业时噪声较大，且相对集中，相互影响，劳动者接触时间较长。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司采矿区卸料操作工位矿车司机、放矿工位操作工接触的矽尘（呼尘）的超限倍数超过国家职业接触限值的规定，选厂破碎车间一次破碎监护工、老线二次破碎监护工、新线二次破碎巡检工接触的矽尘浓度超过国家职业接触限值的规定，但为其粉尘岗位劳动者发放3M3200型自吸过滤式防颗粒物呼吸器搭配3M3701CN KN95型防颗粒物滤棉，劳动者佩戴后满足防护要求；采矿区凿岩工、空压机房巡检工和球磨车间老线一段球磨、新线一段球磨巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M1270型耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 进行了上岗前的职业健康检查；未发现工人离岗时的职业健康检查资料，未对劳动者接触的手传振动、二氧化锰、二氧化氮、紫外辐射和电工作业进行职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 落实; 该公司2014年进行过职业病危害评价，并对职业卫生评价建议已落实。. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；在选厂破碎车间入料口、二次破碎、三次破碎和筛分产尘点设置喷淋设施抑制扬尘；减少粉尘、噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，安排接触手传振动、二氧化锰、二氧化氮、紫外辐射和电工作业劳动者进行职业健康检查，按照要求对劳动者进行在岗期间的职业健康检查，离岗人员应按要求进行离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.1 |  | 张志军、朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018.3.3-2018.3.5 |  | 丁文强 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2018.3.3-2018.3.7 |  | 李海艳 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王银 |  |  |  |