职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）由中信戴卡股份有限公司、秦皇岛兴龙房地产集团有限公司、秦皇岛兴龙轮毂有限公司和秦皇岛燕大现代集成制造技术开发有限公司共同投资建设，成立于2003年1月27日，与秦皇岛兴龙轮毂有限公司、秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司、秦皇岛兴龙华威有限公司共同布置于兴龙工业园内，位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号，主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发。目前年生产汽车轮毂380万只。 目前，中秦工业园区生产生活用热均为外购热源，为积极响应国家节能减排政策号召，提升公司综合实力，创造更多的社会价值，秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司拟投资200万元，改造1号、2号厂房内熔炼炉烧嘴，并在1号厂房和2号厂房建设余热回收利用项目。该项目于2017年8月15日在秦皇岛开发区行政审批局进行备案信息变更，备案编号：冀秦区备字〔2017〕206号，变更后主要建设内容及规模：购置节能烧嘴、烟气热回收器、 换热器、循环水泵等共计41台套；改造1、2号联合厂房内熔炼炉烧嘴，并通过热能回收装置回收工艺热能1900KW,满足生产工艺、园区厂房、办公取暖需求。项目总投资：200万元。项目建设地点：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为噪声、高温。 建设单位于2017年8月委托河北港口集团检测技术有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素检测。热处理操作工接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，压铸操作工接触的噪声和高温强度均超过国家职业接触限值的规定。 压铸操作工在岗位处定点作业，接触时间为10h，建设项目余热回收巡检工对回收系统进行巡检，巡检路线为熔炼炉余热回收系统的换热器→换热室管道循环泵，热处理淬火工序热量回收和沾水桶冷却循环水热量回收系统的热处理淬水池→压铸沾水桶→循环泵，巡检压铸沾水桶和热处理淬水池过程中所处的环境与其所在厂房的压铸和热处理岗位相似，巡检工每3小时巡检一次，每次巡检在压铸沾水桶、热处理淬水池、换热室、循环泵停留时间约为各5min，累计每班接触噪声1.2h，接触高温0.6h。根据建设项目所在车间压铸、热处理岗位2017年的检测结果计算，建设项目余热回收巡检工接触的噪声和高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 由上所述，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间（h/d）; 预计接触强度; 职业接触限值; 结论. 余热回收; 巡检工; 换热室、热处理淬火、沾水桶、循环泵巡检; 噪声; 1.5; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 0.9; <33℃; 33℃; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的噪声、高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对铝合金粉尘、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议： （1）建设项目在原有厂房内进行建设，不涉及施工作业，设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、核实类比项目的可比性； 2、重新评定建设项目的职业病危害风险分类； 3、补充完善原辅料； 4、评价单元划分过程对熔炼炉烧嘴改造进行说明； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.5 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |