职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道15号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司由中信戴卡股份有限公司、秦皇岛兴龙房地产集团有限公司、秦皇岛兴龙轮毂有限公司和秦皇岛燕大现代集成制造技术开发有限公司共同投资设立，创建于2003年1月，厂区位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道15号，现有厂房面积6万平米，目前拥有员工1000 余人，公司拥有世界上一流的生产制造和检测设备，采用国际先进的工艺技术，主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发。目前公司年生产轮毂380万只。 为满足生产需要，秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司租用秦皇岛兴龙轮毂有限公司厂房4451m 2 ，拟投资4595.9万元，建设中秦兴龙产业园基础动力设施配套建设项目，中秦兴龙产业园位于秦皇岛经济技术开发区天池路以西、运河道以南、龙海道以北、温泉湖路以东。秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司中秦兴龙产业园基础动力设施配套建设项目包括建设一座压缩气站及循环水泵站，一座原水处理站，一座消防给水泵站，一座燃气调压站。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括物理因素物理因素：噪声。 预计接触水平分析 建设项目拟引进先进生产设备，选用先进水平的化设备，工人只负责巡检，接触时间短。 建设项目拟采用低噪声设备，设备定期检修，降低噪声。 建设项目拟为接触噪声的劳动者配备3M1270型耳塞可以，达到防护要求。预测建设项目在采取职业危害防护设施和配备个人职业病防护用品的基础上，各岗位劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，可以达到保护劳动者职业健康的目的。 建设项目职业病危害因素暴露岗位分布及人员接触水平见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素暴露岗位分布及人员接触水平 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数（人）; 预计接触时间（h/d）; 预计接触浓度; 结论. 主体工程; 巡检工; 空压站; 噪声; 8; 0.25; <85dB（A）; 符合. 循环水泵站; 噪声; 0.25; <85dB（A）. 原水处理站; 噪声; 0.25; <85dB（A）. |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 进一步核实淋浴器数量和厕所蹲位数； - 进一步核实巡检工噪声的接触时间； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.12 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |