职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛荣德汽车服务有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区北环路33号 联系人：程连蔚 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛荣德汽车服务有限公司（以下简称“该公司”）成立于2014年12月10日，主营业务是汽车的保养和维修。年维修量约为5000台。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘； ②化学物质：氮氧化物（二氧化氮）、锰及其化合物（二氧化锰）、一氧化碳、臭氧、苯乙烯、甲苯、乙苯、二甲苯、丁醇、丁酮、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙烯酸。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 （1）机修车间 机修车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机修工; 机修工位; 1.0; 77.3-77.6; 68.3-68.6; 85; 符合. 由检测结果可知，机修车间岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A),不属于噪声作业。 （2）钣喷车间和公辅工程 钣喷车间和公辅工程存在的职业病危害因素为砂轮磨尘、其他粉尘、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、甲苯、乙苯、二甲苯、丁醇、丁酮、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙烯酸、紫外辐射、噪声、工频电场，检测结果见表6-5至表6-12。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 钣金工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮打磨工位; 1.0; 3.4-3.7; 0.4-0.5; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 二氧化碳保护焊工位; 1.0; 3.6-3.8; 0.4-0.5; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 喷漆工; 其他粉尘; 总尘; 砂纸打平工位; 1.0; 4.4-4.7; 0.6; 0.6; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 钣金工; 二氧化碳保护焊工位; 臭氧; 1.0; 0.15; --; 0.15; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.3-7.7; 7.3-7.7; 0.9-1.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.081- 0.084; --; 0.010; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 喷漆工; 调漆工位; 甲苯; 1.5; ＜1.2; ＜1.2; ＜0.3; —; 50; 100; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜1.2. 调漆工位; 二甲苯; 1.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.9; —; 50; 100; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜3.3. 调漆工位; 乙苯; 1.5; ＜1.4; ＜1.4; ＜0.4; —; 100; 150; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜1.4. 调漆工位; 丁醇; 1.5; ＜0.4; —; ＜0.09; ＜1.5; 100; —; 1.5; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜0.4. 调漆工位; 丁酮; 1.5; ＜4.0; ＜4.0; ＜1.0; —; 300; 600; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜4.0. 调漆工位; 乙酸丁酯; 1.5; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.07; —; 200; 300; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜0.3. 调漆工位; 乙酸乙酯; 1.5; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.07; —; 200; 300; —; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜0.3. 调漆工位; 丙烯酸; 1.5; ＜3.4; —; ＜4.2; ＜2.5; 6; —; 2.5; 符合. 烤漆房喷漆工位; 3.0; ＜3.4. 补腻子工位; 苯乙烯; 1.0; ＜1.7; ＜1.7; ＜0.5; —; 50; 100; —; 符合. 砂纸打平工位; 1.0; ＜1.7. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷漆工; 砂纸打平工位; 1.0; 83.4-83.7; 75.3-75.6; 85; 符合. 空压机巡检位; 0.5; 77.3-77.6. 表6-8 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 表6-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 钣金工; 二氧化碳保护焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由于喷漆工接触的甲苯、二甲苯、乙苯可产生相加作用，相加作用计算结果见表6-10。 表6-10 甲苯、二甲苯、乙苯相加作用结果 工种; 化学物; 检测值(mg/m3); 相加作用指数; 相加结果; 相加结果限值; 结论. 喷漆工; 甲苯; ＜1.2; 0.012; 0.054; 1; 符合. 二甲苯; ＜3.3; 0.033. 乙苯; ＜1.4; 0.0093. 由表6-10可知，甲苯、二甲苯、乙苯的相加作用也未超过国家限值。 由检测结果可知，钣喷车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中喷漆工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A),不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触化学物、粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.4.11 |  | 赵芳芳 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018年4月25日-27日 |  | 崔建壮 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2018年4月25日-5月2日 |  | 李海艳 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 程连蔚 |  |  |  |