职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区黄海道121号 联系人：龚秀华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司是由北京威卡威汽车零部件有限公司于2005年在秦皇岛开发区发起设立的分公司，北京威卡威是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统，并提供配套研发和相关服务，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。 由于秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司的迅速增长，公司现有场地已不能满足业务发展的需要，同时为了承接北京威卡威汽车零部件有限公司在北京的产业搬迁转移，决定在秦皇岛经济技术开发区新建汽车零部件北方生产基地项目，延伸现有工程产业链，增建汽车零部件生产线，提高公司的竞争力。该项目于2016年12月5日取得河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目备案证（证号：[冀发改产业备字[2016]127号]），项目主要建设内容：项目占地520亩，建设生产厂房、办公楼、实验楼等配套及辅助设施，总建筑面积188235.2平方米。购置熔铸生产线、压铸机、抛光机器人、注塑机等生产设备459台（套）。总投资140000万元，建设地点：秦皇岛经济技术开发区黄海道121号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为砂轮磨尘、铝合金粉尘、其他粉尘，氧化铝粉尘、硫化氢、盐酸、过氧化氢、氢氧化钠、碳酸钠、氟化物、磷酸、硫酸、二甲苯、乙酸丁酯、镍及其化合物、氯乙烯、铬及其化合物，噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素的危害程度 对类比项目接触粉尘、化学物、物理因素的岗位进行了职业病危害因素检测。建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种/岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 类比检测的浓度/强度范围值; 结论. 熔铸生产线; 上料工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 除渣工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 在线细化除气过滤巡检工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 铸造操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 均质冷却操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 定长切锯操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; 3mg/m3; 0.6mg/m3; 符合. 压铸生产线; 上料工; 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 84.9dB（A）; 符合. 除渣工; 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 84.9dB（A）; 符合. 除渣除气操作工; 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铸造操作工; 高温; 30℃; 27.8℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 切边打磨工; 铝合金粉尘; 3.0mg/m3; 1.5mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 钻孔操作工; 铝合金粉尘; 3.0mg/m3; ＜3mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝挤压生产线; 加热裁切工; 铝合金粉尘; 3.0mg/m3; ＜3mg/m3; 符合. 噪声; 85; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30.0℃; 28.0℃; 符合. 挤压操作工; 氢氧化钠; ＜2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 高温; 30.0℃; 28.3℃; 符合. 拉伸矫直操作工; 噪声; 85dB（A）; 84.2dB（A）; 符合. 定长切锯操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; 3mg/m3; 0.6mg/m3; 符合. 时效处理操作工; 高温; 30.0℃; 28.3℃; 符合. 机加工生产线; 拉弯机操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 锯切机操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铣削操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 冲压操作工; 噪声; 85dB（A）; 80.5-80.7 dB（A）; 符合. 打磨操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; 3mg/m3; 0.7-1.1 mg/m3; 符合. 抛光生产线; 抛光操作工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; 3mg/m3; ＜3mg/m3; 符合. 氧化生产线; 脱脂及漂洗、电抛及漂洗、出光及漂洗、阳极氧化及漂洗、封闭巡检工; 硫酸; 1mg/m3; 0.3mg/m3; 符合. 盐酸; 7.5mg/m3; 1.13mg/m3; 符合. 磷酸; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 碳酸钠; 3mg/m3; ＜3mg/m3; 符合. 氢氧化钠; 2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 氟化物; 2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 80.3dB（A）; 符合. 上下挂操作工; 硫酸; 1mg/m3; 0.3mg/m3; 符合. 氧化电泳生产线; 阳极氧化及漂洗、电泳涂装及吹扫、烘烤固化、自然冷却巡检工; 硫酸; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; 75.1dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 退膜生产线; 碱洗和漂洗、中和及漂洗、防锈、自然冷却巡检工; 氢氧化钠; 2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. TL182生产线; 静电除尘、喷漆巡检工; 其他粉尘; 8mg/m3; ＜8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 塑料挤出生产线; 开卷及辊压、电焊操作工; 噪声; 85dB（A）; 74.2dB（A）; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; ＜0.1μW/cm2; 符合. 上胶及芯金加热 巡检工; 丙酮; 300mg/m3; ＜300mg/m3; 符合. 甲苯; 50mg/m3; ＜1.2mg/m3; 符合. 高温; 33℃; 20.5℃; 符合. 上料工; 高温; 33℃; 20.5℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 75.9dB（A）; 符合. 氯乙烯; 10mg/m3; ＜10mg/m3; 符合. 定长锯切操作工; 噪声; 85dB（A）; 83.5dB（A）; 符合. 植绒生产线; 刷滑层及底涂、植绒、固化水冷巡检工; 其他粉尘; 8mg/m3; 0.3mg/m3; 符合. 高温; 33℃; 20.8℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 80.8dB（A）; 符合. 定长锯切操作工; 噪声; 85dB（A）; 83.5dB（A）; 符合. 注塑生产线; 上料工; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 烘干巡检工; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 注塑成型操作工; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; 76.6dB（A）; 符合. 氯乙烯; 10mg/m3; ＜10mg/m3; 符合. 喷漆生产线; 脱脂、漂洗、烘干巡检工; 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 静电除尘巡检工; 其他粉尘; 8mg/m3; ＜8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 输调漆、喷漆巡检工; 二甲苯; 50mg/m3; 27.7mg/m3; 符合. 乙酸丁酯; 200mg/m3; 27.7mg/m3; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 8mg/m3; 0.6mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; 74.6dB（A）; 符合. 电镀生产线; 前处理巡检工; 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 硫酸; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 铬及其化合物; 0.05mg/m3; ＜0.05mg/m3; 符合. 盐酸; 7.5mg/m3; ＜7.5mg/m3; 符合. 电镀巡检工; 镍及其化合物; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 氨水; 20mg/m3; ＜20mg/m3; 符合. 硫酸; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 退镀生产线; 电退及漂洗、化学退除及漂洗、烘干巡检工; 硫酸; 1mg/m3; ＜1mg/m3; 符合. 过氧化氢; 1.5mg/m3; ＜1.5mg/m3; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 组装生产线; 喷砂操作工; 噪声; 85dB（A）; 81.4dB（A）; 符合. 氧化铝粉尘; 4mg/m3; ＜4mg/m3; 符合. 底涂工; 四氯乙烯; 200mg/m3; ＜200mg/m3; 符合. 公辅工程; 配电室巡检工; 工频电场; 5kV/m; 0.04-0.05 kV/m; 符合. 污水处理巡检工; 硫化氢; 10mg/m3; ＜0.53mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; 73.2-73.3dB（A）; 符合. 库房巡检工; 甲苯; 50mg/m3; ＜0.1mg/m3; 符合. 二甲苯; 50mg/m3; ＜0.3mg/m3; 符合. 乙酸丁酯; 200mg/m3; ＜200mg/m3; 符合. 实验员; 盐酸; 7.5mg/m3; 0.67mg/m3; 符合. 硫酸; 1mg/m3; 0.2mg/m3; 符合. 氢氧化钠; 2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 空压机房巡检工; 噪声; 85dB（A）; 77.7-78.4 dB（A）; 符合. 燃气锅炉房巡检工; 噪声; 85dB（A）; 71.8dB（A）; 符合. 高温; 30℃; ＜30℃; 符合. 纯水机组巡检工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 冷水机组巡检工; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 由表5-4可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，对于类比项目粉尘浓度，高温、噪声强度超标岗位，建设项目拟在类比项目的基础上加设集气罩、除尘器等通风除尘设施和消音器、减振基础和轴流风机、保温隔热层等防噪声、高温设施的同时加强设备的自动化程度，减少劳动者的接触时间，进一步加强个人防护的基础上预计建设项目各岗位劳动者接触的粉尘、化学物、物理因素的检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物和物理因素采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）建设项目总平面布置综合考虑了项目的生产性质、规模、工艺流程等方面，布局合理、功能分区明确，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （2）建设项目生产工艺和设备不属于国家淘汰内容，生产工艺和技术较先进，机械化和自动化程度较高。 （3）建设项目厂房的通风、空气调节、采光符合相关标准、规范的要求。 （4）建设项目投产后生产过程中可能存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、氧化铝粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、丙酮、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、镍及其化合物、氢氧化钠、碳酸钠、氟化物、硫化氢、磷酸、氯乙烯、铬及其化合物、过氧化氢、噪声、高温、紫外辐射、工频电场。结合类比项目情况，预计建设项目投产后，在采取职业病危害防护措施的基础上加强个体防护，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的要求。 （5）建设项目生产工艺拟为机械化操作，拟根据可能产生的职业病危害因素种类设置相应的防尘、毒，防噪减振设施，防高温和工频电场设施，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （6）建设项目拟为接触粉尘劳动者配备3M9002防尘口罩，为接触噪声劳动者发放3M1110型耳塞，为接触化学毒物的劳动者佩戴CA-028型强力活性炭口罩、3M6001型防毒面具（半面罩）防毒面具，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （7）建设项目拟在污水处理站、氧化车间、比亚车间和实验室设置洗眼器，拟在氧化车间、比亚车间等使用酸碱的地方设置围堰。设立应急救援机构和急救箱、应急救援车辆、急救电话等应急救援设施。 （8）建设项目拟设立的更衣室、厕所、休息室、浴室和食堂等，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （9）建设单位拟设立职业卫生管理机构和人员，设置安环部为职业卫生管理机构，配备3名专职职业卫生管理人员，确立的职业病防治规划、实施方案、职业卫生管理制度和岗位职业卫生操作规程、职业病危害事故应急救援预案、符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （10）建设项目职业病防治专项经费总额能满足防治职业病的需求，防治经费的列支预算中包含了职业病专项投资所需的各项内容。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善本项目总平面布局介绍； - 细化建设项目各车间卫生特征分级，对辅助用室配备提出建议； - 类比项目高温、噪声、粉尘超标原因分析，建设项目如何治理； - 建设项目生产过程使用原辅料及产品情况一览表中补充储存地点和危害物质的含量； - 对塑料挤出和注塑生产线应识别职业病危害因素：氯乙烯。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.12 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 龚秀华 |  |  |  |