职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司（以下简称“该公司”）是兴龙集团投资的大型汽车铝合金轮毂专业生产厂家，位于河北省秦皇岛市经济开发区黑龙江西道7号，该公司创建于2005年5月，2006年6月投产，总投资1.2亿元，占地面积150667m2。主要生产铝合金轮毂，年生产铝合金轮毂420万只。 目前，由于现有热加产线自动化程度低、劳动强度大、设备能耗高、故障率高；热处理工序自动化程度低；喷涂透明粉线自动化程度低、设备保温效果不良、烘箱热室能耗高；包装产线自动化程度低、劳动强度大、包装产品松紧状态不良等因素，为此，建设单位决定对其现有3#厂房的热加、热处理、喷涂、包装四个工段进行升级改造。该项目于2017年6月14号取得了秦皇岛开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2017]149号），主要建设内容及规模：将原有3#厂房设备进行自动化升级改造，改造低压铸造机、喷涂生产线等，购置轮毂自动打刻机、自动钻床、自动包装线等设备。实现铝合金车轮产线自动化升级，节能减排，压铸工序提效增产40万只铝合金车轮。不涉及生产工艺、原辅材料及产能的变化。总投资：3750万元，建设地点为秦皇岛兴龙轮毂有限公司3#厂房内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素： ①粉尘：铝合金粉尘、其他粉尘； ②化学物：甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯； （2）物理因素：高温、噪声、X射线 类比职业病危害因素检测结果与评价 （1）压铸工段 类比企业压铸工段存在的职业病危害因素为高温、噪声，检测结果见表4-9、表4-10。 表4-9 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1; 压铸工; 压铸工作位; 9.5; 79; Ⅰ级; 33.1- 33.8; 30.6-33.5; 31; 不符合. 2; 扒渣工; 扒渣工作位; 3.0; 25; Ⅰ级; 30.5- 31.4; 30.8-30.9; 33; 符合. 表4-10 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 压铸工; 压铸工作位; 9.5; 85.4-88.1; 86.8-88.8; 85; 不符合. 2; 扒渣工; 扒渣工作位; 3.0; 81.3-83.7; 77.8-79.2; 85; 符合. 由检测结果可知，类比项目压铸岗位劳动者接触的高温、噪声强度超过符合国家职业接触限值的规定；其他岗位接触的高温、噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 高温超标原因分析：受当前设备、工艺条件限制，压铸时铝液散发高温，人员在设备旁看管，接触时间长。 噪声超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，压铸设备多，布置集中，人员接触时间较长。 （2）热处理工段 类比企业热处理工段存在的职业病危害因素为高温、噪声，检测结果见表4-11-表4-13。 表4-11 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1; 校正工; 校正; 9.0; 75; Ⅰ级; 30.1- 30.9; 30.4-30.6; 31; 符合. 表4-12 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 去浇口工作位; 9.5; 80.8-83.4; 82.5-84.0; 85; 符合. 2; 校正工; 热处理校正; 9.0; 84.6-87.5; 85.9-87.7; 85; 不符合. 3; 操作工; 热处理端面校正下线工作位; 9.5; 84.9-86.9; 86.4-87.6; 85; 不符合. 表4-13 工业X射线检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （μGy/h）; 国家标准要求（μGy/h）; 结论. 1; 检测员; X光工作位; 10.0; 0.42-0.65; ≤2.5; 符合. 由检测结果可知，类比项目热处理端面矫正、下线岗位劳动者接触的噪声强度超过符合国家职业接触限值的规定；其他岗位接触的高温、噪声强度符合国家职业接触限值的规定；X光检测岗位劳动者接触的X射线辐射水平富恶化国家标准要求。 噪声超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，高噪声设备多，集中布置，人员接触时间较长。 （3）喷涂工段 类比企业热处理工段存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声，检测结果见表4-14-表4-17。 表4-14 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 打磨工; 铝合金粉尘; 总尘; 表面处理工位; 9.5; 0.77-0.90; 0.98-1.00; 0.26- 0.30; 3; 2; 符合. 2; 喷粉工; 其他粉尘; 总尘; 喷底粉; 1.5; 3.30-3.53; 0.64-0.65; 0.41- 0.44; 8; 2; 符合. 3; 打磨工; 在线处理; 总尘; 在线处理; 9.0; 0.63-0.77; 0.77-0.82; 0.08- 0.10; 8; 2; 符合. 4; 喷粉工; 其他粉尘; 总尘; 喷透明粉; 1.0; 0.33-0.50; 0.04-0.05; 0.04- 0.06; 8; 2; 符合. 表4-15 化学物检测结果 序号; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 1; 喷漆工; 喷漆; 甲苯; 9.0; <1.2; <1.2; 0.68; --; 50; 100; --; 符合. 2; 二甲苯; 31.4- 33.8; 31.4- 31.8; 36.56- 42.61; --; 50; 100; --; 符合. 3; 丁醇; <0.4; --; 0.22; --; 100; --; 1.5; 符合. 4; 乙酸乙酯; 36.34- 38.47; 36.34- 38.47; 42.15- 42.61; --; 200; 300; --; 符合. 5; 乙酸丁酯; 3.42- 4.00; 3.42- 4.00; 4.05- 4.14; --; 200; 300; --; 符合. 表4-16 化学物联合作用 工种; 联合作用物质; 联合作用指数; 结论. 喷漆工; 甲苯、二甲苯; 0.68/50+36.64/50＜1 （1.2/100+33.8/100<1）; 符合. 乙酸乙酯、乙酸丁酯; 42.61/200+1.41/200<1 （38.47/300+4.00/300<1）; 符合. 表4-17 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 精车工作位; 7.5; 76.2-78.3; 74.0-77.9; 85; 符合. 2; 打磨工; 表面处理工作位; 9.5; 84.9-86.5; 85.7-87.1; 85; 不符合. 3; 打磨工; 在线处理; 9.0; 77.1-79.7; 78.2-80.1; 85; 符合. 由检测结果可知，类比项目各岗位接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定；表面处理岗位工人接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，打磨工序产生噪声设备布置集中，人员接触时间较长。 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、高温、噪声、X射线。 对类比项目接触粉尘的4个岗位、接触化学物的1个岗位、接触噪声的8个岗位、接触高温的3个岗位、接触X射线的1个岗位进行了职业病危害因素检测，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；压铸、校正、端面校正下线、表面处理岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；压铸岗位劳动者接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值；X光检测岗位劳动者接触的X射线符合国家标准要求。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种/岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 类比检测的浓度/强度范围值; 结论. 压铸工段; 压铸工; 压铸工作位; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（86.8-88.8）dB（A）; 不符合. 高温; 31WBGT℃; WBGT加权：（30.6-33.5）℃; 不符合. 扒渣工; 扒渣工作位; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（77.8-79.2）dB（A）; 符合. 高温; 31WBGT℃; WBGT加权：（30.8-30.9）℃; 符合. X光检查站; 检测员; X光检测工作位; X射线; ≤2.5μGy/h; （0.42-0.65）μGy/h; 符合. 热处理工段; 操作工; 去浇口工作位; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（82.5-84.0）dB（A）; 符合. 校正工; 热处理校正; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（85.9-87.7）dB（A）; 不符合. 高温; 31WBGT℃; WBGT加权：（30.4-30.6）℃; 符合. 操作工; 热处理端面校正下线; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（86.4-87.6）dB（A）; 不符合. 喷涂工段; 打磨工; 表面处理工作位; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（85.7-87.1）dB（A）; 不符合. 铝合金粉尘; 总尘PC-TWA：3mg/m3， 超限倍数：2; CTWA：（0.98-1.00）mg/m3 超限倍数折算值：0.26-0.30; 符合. 喷粉工; 喷底粉; 其他粉尘; 总尘PC-TWA：8mg/m3， 超限倍数：2; CTWA:（0.64-0.65）mg/m3 超限倍数折算值：0.41-0.44; 符合. 打磨工; 在线处理; 其他粉尘; 总尘PC-TWA：8mg/m3， 超限倍数：2; CTWA:（0.77-0.82）mg/m3 超限倍数折算值：0.08-0.10; 符合. 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（78.2-80.1）dB（A）; 符合. 喷漆工; 喷漆; 甲苯; PC-TWA：50mg/m3， PC-STEL：100mg/m3; CTWA:0.68mg/m3 CSTEL:1.2mg/m3; 符合. 二甲苯; PC-TWA：50mg/m3， PC-STEL：100mg/m3; CTWA:（36.56-42.61）mg/m3 CSTEL:（31.4-31.8）mg/m3; 符合. 丁醇; PC-TWA：100mg/m3， 超限倍数：1.5; CTWA:0.22mg/m3; 符合. 乙酸乙酯; PC-TWA：200mg/m3， PC-STEL：300mg/m3; CTWA:（42.15-42.61）mg/m3 CSTEL:（36.34-38.47）mg/m3; 符合. 乙酸丁酯; PC-TWA：200mg/m3， PC-STEL：300mg/m3; CTWA:（4.05-4.14）mg/m3 CSTEL:（3.42-4.00）mg/m3; 符合. 操作工; 精车; 噪声; 85dB（A）; 等效声级LEX,8H:（74.0-77.9）dB（A）; 符合. 由表5-5可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定；X光检测岗位劳动者接触的X射线符合国家标准要求。 压铸、热处理校正、热处理端面校正下线、表面处理岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值，拟为劳动者发放3M1270型耳塞，降噪值为25dB（A），人员佩戴后满足防护要求，预测建设项目各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 压铸岗位劳动者接触的高温强度超过国家职业接触限制的规定，拟在压铸工段购置水冷设备，喷射水雾进行冷却，预测建设项目各岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、高温和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善喷涂场所事故排风具体情况； 2、进一步分析类比项目噪声、高温强度超标原因，并明确建设项目治理措施； 3、补充完善基础依据； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.5 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |