职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司原名称为秦皇岛兴龙华威科技开发有限公司，2017年2月更名为秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司，公司注册资金300万，厂房占地面积2500平方米，厂房位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号。公司下设工程技术研究中心、模具开发与制造中心等，主要从事铝合金车轮模具设计、制造，机械零件加工。公司目前的模具产能为400套/年，公司生产的模具在国内销往重庆等地，在国际上远销马来西亚、印度等国家。 由于市场需要，现有设备和规模不能满足市场要求，秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司拟租用中秦兴龙产业园3#厂房7560m2，将公司目前设施及人员移至新的厂房进行生产，新增员工及生产设备，将目前模具产能400套/年扩增至低压铸造铝合金车轮模具生产规模600套/年，汽车底盘零部件差压模具生产规模100套/年。建设单位于2017年5月取得《企业投资项目备案信息》（冀秦区备字[2017]101号）。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧； （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场、手传振动。 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物、噪声、紫外辐射。检测结果见表4-8～表4-11。 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间 (h/d); 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 新模整装电焊; 2.0; 2.1-2.6; 0.2-0.3; ＜2; 4; 2; 符合. 抛光工; 砂轮磨尘; 模具修整抛光; 2.0; 4.1-5.2; 0.3-0.5; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-9 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 二氧化氮; 新模整装电焊; 2.0; 0.02; 0.02; 0.005; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; ＜0.006; --; ＜0.006; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 4.0-4.5; 4.0-4.5; 1.0-1.1; --; 30; 20; --; 符合. 注：二氧化锰的最低检出浓度为0.006mg/m3。. 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 车床操作工; 粗加工车床; 2.0; 79.9-81.2; 73.9-75.2; 85; 符合. 铣床操作工; 粗加工铣床; 2.0; 81.7-82.2; 75.7-76.2; 85; 符合. 数控立车操作工; 精加工数控立车; 3.0; 81.9-82.3; 77.6-78.0; 85; 符合. 加工中心操作工; 精加工加工中心; 3.0; 82.8-83.2; 78.5-78.9; 85; 符合. 抛光操作工; 模具修整抛光; 2.0; 82.4-82.5; 76.4-76.5; 85; 符合. 切片操作工; 新模整装切片; 1.0; 91.3-92.1; 82.3-83.1; 85; 符合. 钻床操作工; 新模整装钻床; 1.0; 78.1-79.1; 69.1-70.1; 85; 符合. 表4-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 检测数据 （μW/cm2）; 接触时间 （h/d）; 检测结果 (μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 电焊工; 新模整装电焊; 电焊弧光; ＜0.1; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 结果表明，类比项目各岗位劳动者接触粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场、手传振动。 类比项目对接触砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物、紫外辐射、噪声的岗位进行了职业病危害因素检测，检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病防护设施等较类比项目相似，预测建设项目正式投产运行后劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度能够符合国家职业接触限值的规定。 秦皇岛秦伊铸造有限公司于2018年委托我公司对其清砂工岗位的手传振动进行了职业健康检测，检测结果见表5-4。 表5-4 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 清砂工; 精整区人工清砂工位; 手传振动; 4.3-4.4; 6.0; 5; 符合. 建设项目手砂轮与秦皇岛秦伊铸造有限公司设备类似，因此预测建设项目劳动者接触的手传振动的强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善线切割、砂轮打磨岗位防尘设施； 2、补充电光性眼炎应急救援预案和应急药品配备； 3、识别原辅料（乳化剂、切削液）成分； 4、打磨工种识别手传振动危害因素； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.28 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |