职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛燕大科力塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区长城环道7号 联系人：郭海丽 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛燕大科力塑业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年12月，主营业务是生产PVC阀门，年产量约500吨。公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素： ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、氯乙烯、环己酮、乙酸乙酯。 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素检测结果 （1）注塑间 注塑间存在的职业病危害因素为丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、氯乙烯、噪声、高温，检测结果见表6-5至表6-7。 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); CSTEL (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 注塑工; 注塑间2#注塑机操作位; 丙烯腈; 5.0; <0.3; <0.4; <0.3; -; 1; 2; -; 符合. 丁二烯; 5.0; <0.2; <0.3; -; <2.5; 5; -; 2.5; 符合. 苯乙烯; 5.0; <0.5; <1.7; <1.7; -; 50; 100; -; 符合. 氯乙烯; 5.0; <1; <1; -; -; 10; -; -; 符合. 注塑间7#注塑机操作位; 丙烯腈; 5.0; <0.3; <0.4; <0.3; -; 1; 2; -; 符合. 丁二烯; 5.0; <0.2; <0.3; -; <2.5; 5; -; 2.5; 符合. 苯乙烯; 5.0; <0.5; <1.7; <1.7; -; 50; 100; -; 符合. 氯乙烯; 5.0; <1; <1; -; -; 10; -; -; 符合. 注塑间12#注塑机操作位; 丙烯腈; 5.0; <0.3; <0.4; <0.3; -; 1; 2; -; 符合. 丁二烯; 5.0; <0.2; <0.3; -; <2.5; 5; -; 2.5; 符合. 苯乙烯; 5.0; <0.5; <1.7; <1.7; -; 50; 100; -; 符合. 氯乙烯; 5.0; <1; <1; -; -; 10; -; -; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 注塑工; 注塑间2#注塑机操作位; 5.0; 76.0-77.3; 74.0-75.3; 85; 符合. 注塑间7#注塑机操作位; 5.0; 76.1-77.3; 74.1-75.3; 85; 符合. 注塑间12#注塑机操作位; 5.0; 76.0-77.4; 74.0-75.4; 85; 符合. 质检工; 注塑间质检工位; 2.0; 78.1-78.7; 72.1-72.7; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 注塑工; 注塑间2#注塑机操作位; 5.0; 62.5; Ⅰ; 6.2-6.5; 6.2-6.5; 31; 符合. 注塑间7#注塑机操作位; 5.0; 62.5; Ⅰ; 6.3-6.5; 6.3-6.5; 31; 符合. 注塑间12#注塑机操作位; 5.0; 62.5; Ⅰ; 6.4-6.5; 6.4-6.5; 31; 符合. 该公司于2017年12月委托我公司进行职业病危害现状评价，因此本次职业病危害因素检测中高温未在夏季最热月进行，高温检测数据只作为参考。. 由检测结果可知，注塑间劳动者接触的化学物浓度、噪声及高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中注塑工、质检工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。 （2）粉碎车间 粉碎车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-8、6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 粉碎工; 其他粉尘; 粉碎车间粉碎机旁; 2.0; 3.2-3.3; 0.7-0.8; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 粉碎工; 粉碎车间粉碎机旁; 2.0; 95.6-96.2; 89.6-90.2; 85; 不符合. 由检测结果可知，粉碎车间粉碎工接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因：机械工艺限制，无法设置隔声罩，工人需在设备处定点作业，接触时间较长导致噪声强度超标。 （3）装配间 装配间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-10。 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 检测工; 装配间检测工位; 2.0; 79.1-79.7; 73.1-73.7; 85; 符合. 装配工; 装配间装配工位; 5.0; 72.8-73.7; 73.7-74.3; 85; 符合. 装配间打压试漏工位; 1.0; 79.6-80.0; 85; 符合. 由检测结果可知，装配间各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。 （4）装配二车间（1） 装配二车间（1）存在的职业病危害因素为环己酮、乙酸乙酯，检测结果见表6-11。 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); CSTEL (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 装配工; 装配二车间（1）黏贴工位; 环己酮; 0.5; <0.4; <0.4; -; <2.0; 50; -; 2.0; 符合. 乙酸乙酯; 0.5; <0.3; <0.3; <0.3; -; 200; 300; -; 符合. 由检测结果可知，装配二车间（1）装配工接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 （5）装配二车间（2） 装配二车间（2）存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-12。 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装配工; 装配二车间（2）装配工位; 5.0; 72.4-73.2; 73.1-73.6; 85; 符合. 装配二车间（2）打压试漏工位; 1.0; 78.8; 85; 符合. 由检测结果可知，装配二车间（2）的装配工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。装配工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。 （6）蝶阀车间 蝶阀车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-13。 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装配工; 蝶阀车间车床操作位; 3.0; 77.7-78.7; 74.5-75.3; 85; 符合. 蝶阀车间装配工位; 3.0; 71.4-71.9; 85; 符合. 由检测结果可知，蝶阀车间装配工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。装配工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。 （7）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-14。 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 维修操作工位; 2.0; 78.9-79.3; 72.9-73.3; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程中维修工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。维修工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 破碎车间破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，在佩戴3M1270耳塞后能够达到有效的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对接触化学物的19人进行体检，未发现上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： （1）本次高温未在夏季最热月进行检测，应在夏季最热月重新对其进行检测。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，安排接触化学物的人员进行体检，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （4）应尽快取得申报回执。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.2 |  | 朴建东、侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2018年2月11日-13日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2018年2月14日-15日 |  | 孙丽丽 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 郭海 |  |  |  |