职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2015年，是一家专业从事铝合金车轮制造、销售的企业。公司坐落在秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道7号，总占地面积53006.6平方米，年生产高强度、轻量化、大尺寸铝合金轮毂120万只。 近年来，国际、国内市场对汽车零部件的需求呈快速增长趋势，直接导致车轮制造企业产能持续扩大，企业间竞争加剧，成本控制成为企业发展当务之急，为此，秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司通过对内部热源和用能工序进行梳理和评估，在公司开展节能和资源综合利用改造项目，降低燃动成本。 本项目完成后，可综合降低耗电量204万KWh/a，降低年度取暖费50万元。本项目喷涂工序外委，备案信息中的折标煤1193t/a包含了喷涂工序节能折合成的标煤505t/a，本项目节能折合成折标煤688t/a。 建设单位于2017年5月取得了秦皇岛开发区行政审批局备案的企业投资项目备案信息（冀秦区备字〔2017〕108号），项目总投资254万元，主要建设内容为：搭建钢结构平台2个，购置压铸机伺服液压站、保温炉、烟气回收设备等共计19台套。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声、高温。 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声、高温。 秦皇岛兴龙轮毂有限公司于2017年8月委托河北港口集团检测技术有限公司对其工作场所进行了职业病危害因素检测，熔炼出铝水岗位劳动者接触的铝合金粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定；压铸岗位劳动者接触的噪声和高温强度均超过国家职业接触限值的规定；热处理岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定。 建设项目供暖泵站拟采用噪声较低的设备，并设置减震基础，巡检人员接触时间拟为0.5h，建设项目余热回收各处巡检工所处的工作环境与秦皇岛兴龙轮毂有限公司3号厂房类似，但接触时间拟为0.5h，根据秦皇岛兴龙轮毂有限公司3号厂房熔炼出铝水、压铸、热处理工段校正岗位2017年的检测结果计算，建设项目各岗位劳动者接触的铝合金粉尘浓度和噪声、高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 由上所述，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种/岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 类比项目检测结果; 职业接触限值; 结论. 节能和资源综合利用改造; 巡检工（熔炼余热回收）; 铝合金粉尘; 0.5; CTWA：<3mg/m3 超限倍数折算值：<2; PC-TWA：3 超限倍数:2; 符合. 噪声; 0.5; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 0.5; <33℃; 33℃; 符合. 巡检工（压铸机、保温炉、压铸余热回收）; 噪声; 0.5; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 0.5; <33℃; 33℃; 符合. 巡检工（热处理余热回收）; 噪声; 0.5; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 0.5; <33℃; 33℃; 符合. 供暖泵站巡检工; 噪声; 0.5; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对铝合金粉尘、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议： （1）设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、重新评定项目职业病危害风险分类； 2、应急救援药品应增加防暑降温药品； 3、核实类比企业的可比性； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.26 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |