职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）隶属于中秦兴龙工业集团，成立于2015年4月，位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号，主要经营铝合金车轮、汽车配件、普通机械设备的制造、销售；模技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电脑图文设计、电脑动画设计；货物及技术的进出口。 由于市场需求增加，建设单位原有工艺和设备已不能满足生产需要，建设单位决定投资建设年产80万只高强度、全尺寸铝合金车轮项目，该项目于2017年7月取得了河北省发展和改革委员会备案的企业投资项目备案信息（冀发改产业备字[2017]174号），项目总投资7690万元，主要建设内容为：项目利用建设单位原有厂房3120平方米，购置卧式数控机床、加工中心、模具加热炉、涂装生产等生产设备26台（套）。年产铝合金车轮80万只。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：铝合金粉尘和其他粉尘； ②化学物质：甲苯和二甲苯。 （2）物理因素：噪声、X射线、手传振动和高温。 类比职业病危害因素检测结果与评价 （1）铸造车间 铸造车间存在的职业病危害因素为噪声和高温，检测结果见表4-7、4-8。 表4-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 叉车 司机; 铸造上料工位; 4.0; 86.4-86.7; 83.4-83.7; 85; 符合. 操作工; 1号铸造工位; 7.0; 90.8-91.4; 90.2-90.8; 85; 不符合. 操作工; 4号铸造工位; 7.0; 91.8-92.1; 91.2-91.5; 85; 不符合. 操作工; 7号铸造工位; 7.0; 91.1-91.3; 90.5-90.7; 85; 不符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 叉车 司机; 铸造上料工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 31.2-31.3; 31.2-31.3; 32; 符合. 操作工; 1号铸造工位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.0-29.3; 29.0-29.3; 30; 符合. 操作工; 4号铸造工位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.2-29.4; 29.2-29.4; 30; 符合. 操作工; 7号铸造工位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.3-29.6; 29.3-29.6; 30; 符合. 由检测结果可知，铸造车间1号铸造、4号铸造、7号铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；铸造上料岗位劳动者接触的噪声强度和铸造上料、1号铸造、4号铸造、7号铸造岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因：受工艺水平限制，生产及附属设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响，劳动者接触的时间长。 （2）热处理车间 热处理车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、噪声和高温，检测结果见表4-9～4-11。 表4-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 打钢印工位; 4.0; 3.1-3.7; 1.1-1.2; 1.0-1.2; 3; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸机喷丸工位; 5.0; 2.0-2.6; 0.9-1.2; 0.3; 8; 2; 符合. 表4-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 打钢印工位; 4.0; 87.0-87.4; 86.5-86.9; 85; 不符合. 固熔炉前; 3.0; 87.2-87.7. 操作工; 淬水工位; 5.0; 80.2-81.1; 78.2-79.1; 85; 符合. 操作工; 时效处理工位; 5.0; 79.4-79.6; 77.4-77.6; 85; 符合. 操作工; 抛丸机喷丸工位; 5.0; 84.1-84.6; 82.1-82.6; 85; 符合. 表4-11 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 固熔炉前; 3.0; 50; Ⅰ级; 30.5-31.1; 30.5-31.1; 32; 符合. 操作工; 淬水工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 29.0-29.5; 29.0-29.5; 31; 符合. 操作工; 时效处理工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 27.5-27.9; 27.5-27.9; 31; 符合. 由检测结果可知，热处理车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定；淬水、时效处理、抛丸机喷丸岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；打钢印和固溶炉前岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。淬水、时效处理岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业； 噪声超标原因：受工艺水平限制，生产作业时噪声较大，且距声源设备较近，相互影响，劳动者接触的时间长。 （3）机加车间 机加车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘和噪声，检测结果见表4-12、4-13。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 气密试验工位; 7.0; 2.0-3.1; 1.2-1.8; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 表4-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 2号粗加工工位; 7.0; 84.0-84.5; 83.4-83.9; 85; 符合. 操作工; 5号粗加工工位; 7.0; 84.7; 84.1; 85; 符合. 操作工; 7号粗加工工位; 7.0; 84.1-84.7; 83.5-84.1; 85; 符合. 操作工; 气密试验工位; 7.0; 82.9-83.5; 82.3-82.9; 85; 符合. 操作工; 1号精加工工位; 4.0; 85.1-85.7; 82.1-82.7; 85; 符合. 操作工; 3号精加工工位; 4.0; 85.1-85.4; 82.1-82.4; 85; 符合. 由检测结果可知，机加车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）涂装车间 涂装车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯和噪声，检测结果见表4-14～4-16。 表4-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 打磨工位; 7.0; 2.3-3.7; 1.7-2.2; 0.9-1.2; 3; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 加底粉工位; 0.5; 1.2-1.5; 0.1; 0.2; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 加透明粉工位; 0.5; 1.3-1.7. 表4-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 加漆工位; 甲苯; 1.0; <1.2; <1.2; <0.2; —; 50; 100; —; 符合. 二甲苯; 1.0; <3.3; <3.3; <0.4; —; 50; 100; —; 符合. 注：甲苯最低检出浓度：1.2mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）； 二甲苯最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.9mg/m3（采样6.0L空气）。. 表4-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 打磨工位; 7.0; 91.1-91.6; 90.5-91.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，涂装车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度符合国家职业接触限值的规定；打磨岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因：受工艺水平限制，生产及附属设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响，劳动者接触的时间长。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为甲苯、二甲苯，检测结果见表4-17。 表4-17 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 调漆间; 甲苯; 4.0; <1.2; <1.2; <0.2; —; 50; 100; —; 符合. 二甲苯; 4.0; <3.3; <3.3; <0.4; —; 50; 100; —; 符合. 注：甲苯最低检出浓度：1.2mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）； 二甲苯最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.9mg/m3（采样6.0L空气）。. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 - 类比项目职业病危害因素检测结果分析 ①粉尘检测结果评价 类比项目存在的粉尘为铝合金粉尘和其他粉尘，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ②化学物检测结果评价 类比项目存在的化学物质为甲苯、二甲苯，岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ③物理因素检测结果评价 类比项目铸造车间1号铸造、4号铸造和7号铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；热处理车间打钢印和固溶炉前岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；涂装车间打磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；其余岗位劳动者接触的噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、噪声、高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （4）施工过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理，防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。 （6）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （7）高温季节施工单位应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。 （8）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 （9）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。建设单位应指定专人负责对建设项目施工招标、合同管理以及具体施工过程等各个环节的职业卫生工作进行监管。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步分析类比企业噪声超标原因及建设项目治理情况； 2、人工打磨工序识别手传振动职业病危害因素； 3、补充调漆工序职业病防护设施； 4、关键控制点增加高温职业病危害因素； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.26 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |