职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于中秦兴龙产业园3号厂房 联系人：王晗 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司成立于2003年，是一家集智能装备制造、技术开发、木制品加工、塑料制品加工、产品销售、安装、维修于一体的综合型企业，年生产塑料圈350万个，铁托盘200个，木托盘10万个。 根据集团整体规划及公司长远发展需要，为规范生产工艺布局，节约物流周转成本，扩大产能规模，秦皇岛中秦智能装备有限公司拟投资450万元建设智能装备及包装制品产线迁址及改扩建项目，扩大生产产能并将项目搬迁至中秦兴龙产业园。 该项目于2017年8月15日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2017]207号），项目总投资450万元，建设地点为中秦兴龙产业园3号厂房，中秦兴龙产业园位于天池路以西、运河道以南、龙海道以北、温泉湖路以东。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、木粉尘、电焊烟尘、聚乙烯粉尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物（二氧化氮）、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、乙苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、高温、手传振动。 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 （1）类比项目一 类比项目一存在的职业病危害因素为木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、紫外辐射、噪声、高温，检测结果见表4-12～表4-16。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 辅助工（打磨）; 其他粉尘; 总尘; 打磨作业区; 1.0; 1.10; 0.31; 0.14; 8; 2; 符合. 打磨作业区; 1.5; 0.93; 0.12; 符合. 木工组下料工; 木粉尘; 总尘; 木工组下料工位; 1.0; 4.53; 1.07; 0.57; 8; 2; 符合. 木工做下料工位; 1.0; 4.07; 0.51; 符合. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊作业工位; 1.0; 0.90; 0.22; 0.22; 4; 2; 符合. 电焊作业工位; 1.0; 0.87; 0.22; 符合. 表4-13 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值; CTWA （mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 焊接工; 电焊作业工位; 一氧化氮; 1.0; 0.138; 0.04; -; 0.009; 15; -; 2; 符合. 1.0; 0.151; 0.010; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.193; 0.019; 0.193; -; 5; 10; -; 符合. 1.0; 0.203; 0.020; 0.203; 符合. 锰及其化合物; 1.0; 0.028; 0.007; -; 0.19; 0.15; -; 3; 符合. 1.0; 0.026; 0.17; 符合. 一氧化碳; 1.0; 1.6; 0.41; 1.6; -; 20; 30; -; 符合. 1.0; 1.6; 1.6; 符合. 表4-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC; 有效辐照度Eeff. 焊接工; 电焊作业工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; 0.1; 0.076; 0.24; 符合. 1.0; ＜0.1; ＜0.1; 0.1; 0.076; 符合. 表4-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 木工组装订工; 木工组装订工位; 2.0; 95.6; 95.1; 85; 不符合. 1.5; 95.9. 3.5; 95.6. 注塑工; 注塑机旁; 3.0; 74.1; 74.0; 85; 符合. 1.5; 74.9. 3.0; 74.1. 车工; 车床旁; 1.5; 77.4; 75.2; 85; 符合. 1.5; 76.7. 2.5; 76.5. 铣工; 铣床旁; 1.5; 70.0; 71.1; 85; 符合. 1.5; 70.7. 2.5; 74.5. 钳工; 钻床旁; 1.0; 74.7; 73.1; 85; 符合. 1.0; 75.3. 3.5; 74.5. 木工组下料工; 切割锯旁; 2.0; 91.9; 85.9; 85; 不符合. 辅助工（打磨）; 打磨作业区; 2.5; 90.8; 85.7; 85; 不符合. 破碎工; 粉料机旁; 1.0; 96.2; 87.2; 85; 不符合. 冲压工; 1#冲床旁; 2.0; 82.8; 76.8; 85; 符合. 冲压工; 4#冲床旁; 2.0; 81.6; 75.6; 85; 符合. 切割工; 数控等离子火焰切割器旁; 1.5; 85.8; 78.5; 85; 符合. 表4-16 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间 率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT指数（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 注塑工; 注塑机旁; 4.0; 50; Ⅰ级; 35.9; 35.8; 32; 不符合. 注塑机旁; 2.0; 35.9. 注塑机旁; 1.5; 35.5. 由检测结果可知，类比项目一各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度及紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；除木工组装订工、木工组下料工、辅助工（打磨）、破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；注塑工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受到目前工艺技术水平的限制，木工装订、下料切割、打磨、破碎时产生噪声较大，设备布置较集中，且无法设置隔声罩，人员需近距离作业。 高温超标原因分析：人员接触时间长，塑料制品从注塑机出来时温度较高，人员需对其进行修饰，受到高温工件的辐射热。 （2）类比项目二 类比项目二存在的职业病危害因素为乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、丁醇，检测结果见表4-17。 表4-17 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 喷漆工; 喷枪加漆; 乙酸丁酯; 0.5; 8.9-9.0; 1.6-1.7; 8.9-9.0; --; 200; 300; --; 符合. 烤漆房喷漆; 1.0; 8.7-8.8. 喷枪加漆; 乙苯; 0.5; ＜1.3; ＜1.3; ＜0.2; --; 100; 150; --; 符合. 烤漆房喷漆; 1.0. 喷枪加漆; 二甲苯; 0.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.6; --; 50; 100; --; 符合. 烤漆房喷漆; 1.0. 喷枪加漆; 丁醇; 0.5; ＜0.4; --; ＜0.08; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 烤漆房喷漆; 1.0. 注：乙苯的最低检出浓度：1.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）；二甲苯的最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.8mg/m3（采样6.0L空气）；苯乙烯的最低检出浓度：1.7mg/m3（采样1.5L空气）、0.5mg/m3（采样6.0L空气）。. 由检测结果可知，类比项目二喷漆工接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：（1）建设项目总平面布置综合考虑了项目的生产性质、规模、工艺流程等方面，布局合理、功能分区明确，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （2）建设项目生产工艺和设备不属于国家淘汰内容，生产工艺和技术较先进，自动化程度较高。 （3）建设项目各建筑物的采暖、通风、采光、照明等内容符合相关标准、规范的要求。 （4）为劳动者配备了耳塞、防尘口罩、防毒面罩、防高温手套，防高温工作服，劳动者正确佩戴后能够达到防护效果。 （5）建设项目拟设置的职业病危害防护设施符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （6）建设项目拟为工人发放耳塞、口罩、焊接面罩、防护眼镜、焊接手套、防毒面罩、滤毒盒、喷漆工作服、防护手套、防高温工作服等个人职业病防护用品，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （7）建设项目拟利用中秦兴龙产业园的食堂、浴室、宿舍，拟利用厂房原有厕所、盥洗室、更衣室，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （8）建设项目拟指定安环部为职业卫生管理机构，配备1名专职的职业卫生管理人员，拟使用建设单位现有的职业病防治计划、实施方案，拟利用现有的职业卫生管理制度和岗位职业卫生操作规程，拟建立《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》，符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关要求。 （9）建设项目拟在车间办公室设置急救箱，内含医用酒精、过氧化氢溶液、脱脂棉花、棉签、烫伤软膏、防暑降温药品、创可贴、眼药水等急救药品；车间办公室设有应急救援电话，电话线路畅通；所在厂区备有应急救援车辆。 （10）建设项目职业病防治专项经费总额能满足防治职业病的需求，防治经费的列支预算中包含了职业病专项投资所需的各项内容。 （11）建设项目职业病危害风险分类为较重。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步分析类比企业噪声、高温超标原因，建设项目如何治理； 2、补充完善电光性眼炎应急处理预案； 3、补充完善应急救援设施和药品（增加洗眼器和眼药水等）； 4、补充识别打磨工手传振动危害因素； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.29 |  | 侯明慧、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |