职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 鑫马承德标识制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省承德市承德县甲山镇咀村 联系人：孟总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 鑫马承德标识制造有限公司(以下简称“建设单位”)位于河北省承德市承德县甲山镇咀村，成立于2017年9月28日，注册资金500万元，总建筑面积4489平方米，主要从事标识、标牌产品的制造及销售。 随着中国经济的高速发展，以及近几年国内房地产业的飞速发展，市场对各类标识产品需求的急速膨胀，使标识行业以井喷的形态迅猛发展，为此，鑫马承德标识制造有限公司新建标识标牌制造项目（以下简称“建设项目”），从事各类标识标牌的生产。该项目于2017年9月28日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：承县发改备字[2017]138号）。建设地点：甲山镇山咀村。主要建设内容及规模：拟新建办公用房、厂房及相关附属设施，总建筑面积4489平方米。年产标识标牌7万套。项目总投资500万元。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素： ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、丙酮、环己酮； （2）物理因素：噪声、紫外辐射、激光辐射、工频电场、高温。 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 工作场所空气中粉尘、化学物、噪声、电焊弧光辐照度检测结果见表3-4至表3-7。 表3-4 粉尘检测结果 车间; 岗位; 检测位置; 职业病危害因素; 检测结果; 职业接触限值; 判定. 短时间接触浓度（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 组装车间; 抛光; 抛光 机旁; 其他 粉尘; 0.67; 0.80; 0.08; 8; 2; 符合. 修边; 修边 机旁; 0.47; 0.56; 0.06; 8; 2; 符合. 推台锯; 推台 锯旁; 0.50; 0.60; 0.06; 8; 2; 符合. 激光车间; 激光切锯; 激光切锯机旁; 0.47; 0.35; 0.06; 8; 2; 符合. 喷漆车间; 打磨; 喷漆车间内; 0.63; 0.47; 0.08; 8; 2; 符合. 钣金车间; 电焊; 电焊 机旁; 电焊 烟尘; 0.40; ＜0.33; 0.10; 4; 2; 符合. 表3-5 化学物质检测结果 车间; 岗位; 检测位置; 职业病危害因素; 检测结果; 职业接触限值; 判定. CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 钣金车间; 电焊; 电焊机旁; 臭氧; --; 0.04; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 0.5; --; 20; 30; --; 符合. 锰及其化合物; ＜0.005; ＜0.005; 0.033; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.044; 0.020; --; 5; 10; --; 符合. 喷漆车间; 喷漆; 喷漆房内; 苯; ＜0.6; ＜0.6; --; 6; 10; --; 符合. 甲苯; ＜1.2; ＜1.2; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸乙酯; ＜0.27; ＜0.27; --; 200; 300; --; 符合. 写真车间; 涂胶; 写真车间内; 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; --; 50; 100; --; 符合. 丙酮; ＜6.7; ＜6.7; --; 300; 450; --; 符合. 表3-6噪声检测结果表 车间; 岗位; 检测位置; 噪声强度dB（A）; 等效声级LEX,W dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 判定. 组装 车间; 抛光; 抛光机旁; 87.3; 88.1; 85; 不符合. 修边; 修边机旁; 92.3; 93.1; 不符合. 推台锯; 推台锯旁; 83.2; 84.0; 符合. 雕刻; 雕刻机旁; 80.7; 81.5; 符合. 钣金 车间; 剪板; 剪板机旁; 86.4; 87.2; 不符合. 折弯; 折弯机旁; 76.8; 77.6; 符合. 刨膜; 刨膜机旁; 80.3; 81.1; 符合. 电焊; 电焊机旁; 80.1; 76.6; 符合. 激光 车间; 激光切割; 激光切割机旁; 84.2; 83.0; 符合. 喷漆 车间; 打磨; 打磨机旁; 78.7; 77.5; 符合. 表3-7 工作场所电焊弧光辐照度测量结果 车间; 岗位; 检测位置; 接触职业病危害因素; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 激光车间; 激光切割; 激光切割机旁; 电焊 弧光; ＜0.1; 0.24; 符合. 钣金车间; 电焊; 电焊机旁; 电焊 弧光; ＜0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和电焊弧光强度均符合国家职业接触限值的规定；除抛光机、修边机、剪板机操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位接触的噪声强度均符合合国家职业接触限值的规定。其中折弯机、打磨机、电焊机操作工6d/w噪声暴露等效声级小于80dB(A),不属于噪声作业。 超表原因分析：由于抛光机、修边机、剪板机作业时会与金属发生剧烈摩擦，导致产生的噪声超标。 |
| 评价结论与建议 | 结论：（1）建设项目总平面布置综合考虑了项目的生产性质、规模、工艺流程等方面，布局合理、功能分区明确，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （2）建设项目生产工艺和设备不属于国家淘汰内容，生产工艺和技术较先进，机械化和自动化程度较高。 （3）建设项目厂房的通风、空气调节、采光符合相关标准、规范的要求。 （4）建设项目投产后生产过程中可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、丙酮、环己酮、噪声、紫外辐射、工频电场、高温。结合所查资料项目情况，预计建设项目投产后，防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物、物理因素浓度（强度）均符合国家职业接触限值的规定。 （5）建设项目生产工艺拟为机械化操作，拟根据可能产生的职业病危害因素种类设置相应的防尘、防毒、防高温中暑、防噪减振设施，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （6）建设项目拟为接触粉尘劳动者发放3M9002防尘口罩，拟为接触化学毒物的劳动者配备3M6001CN滤毒盒并配3M5N11过滤棉，为接触噪声劳动者发放3M1270型耳塞，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （7）建设项目拟设立应急救援机构和急救箱、应急救援车辆、急救电话等应急救援设施，。 （8）建设项目拟新建的更衣室、厕所、休息室、浴室和食堂等，符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （9）建设项目拟设立职业卫生管理机构和人员，设办公室为职业卫生管理机构，配备1名兼职职业卫生管理人员，确立职业病防治规划、实施方案、职业卫生管理制度和岗位职业卫生操作规程、职业病危害事故应急救援预案、符合职业卫生相关标准、规范的要求。 （10）建设项目职业病防治专项经费总额能满足防治职业病的需求，防治经费的列支预算中包含了职业病专项投资所需的各项内容。 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对化学物、粉尘和噪声等采取的防护措施合理可行。结合工程分析和查阅资料调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。 （2）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （3）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫 外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （4）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充完善类比企业生产工艺和设备等信息描述； - 补充激光辐射的识别和分析，以及相应的个体防护用品配置分析； - 补充建设施工过程防护设施分析； - 补充洗眼器设置； - 完善建设项目危害因素接触水平预测分析； - 其他。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.3.10 |  | 赵芳芳、朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 关良锰 |  |  |  |