职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |
| 评价项目基本情况 |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市万事达木业有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区马坊乡李庄村 联系人：戴高升 |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市万事达木业有限公司（以下简称“该公司”）成立于1997年02月20日，注册资本100万元，主要以木材加工成为家具。该公司于2018年6月委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司对其厂区进行了职业病危害现状评价。该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |

| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：木粉尘、其他粉尘； ②化学物质：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯。 （2）物理因素 噪声、工频电场、手传振动。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的木粉尘、噪声、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、手传振动、乙苯、其他粉尘检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 下料工; 木粉尘; 总尘; 木工平刨床工位; 0.5; 1.4-1.5; 0.6-0.8; 0.5; 3; 2; 符合. 裁板锯工位; 0.5; 1.3. 下料锯工位; 0.5; 1.5-1.6. 开齿机工位; 1.0; 1.2-1.3. 钻机工位; 0.5; 1.4-1.5. 1#打眼机工位; 0.5; 1.4-1.6. 2#打眼机工位; 0.5; 1.4-1.6. 修边机工位; 1.0; 1.4-1.6. 小锯床工位; 0.5; 1.4-1.6. 组装机工位; 1.0; 1.3-1.5. 打磨工; 其他粉尘; 总尘; 打磨工位; 5.0; 1.2-1.7; 0.8; 0.2; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 超限倍数折算值; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTE; CTWA; CM; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; MAC（mg/m3）; 超限倍数. 下料工; 接长机工位; 苯; 0.5; <0.6; <0.6; <0.6; -; -; 6; 10; -; -; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 苯; 4.0; <0.6; <0.6; <0.2; -; -; 6; 10; -; -; 符合. 下料工; 接长机工位; 甲苯; 0.5; <1.2; <1.2; <1.2; -; -; 50; 100; -; -; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 甲苯; 4.0; <1.2; <1.2; <0.3; -; -; 50; 100; -; -; 符合. 下料工; 接长机工位; 二甲苯; 0.5; 11.2-12.4; 11.2-12.4; 0.7-0.8; -; -; 50; 100; -; -; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 二甲苯; 4.0; 10.8-11.8; 10.8-11.8; 0.8; -; -; 50; 100; -; -; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 乙苯; 4.0; <1.4; <1.4; <0.4; -; -; 100; 150; -; -; 符合. 下料工; 接长机工位; 甲醛; 0.5; 0.19-0.20; -; -; 0.19-0.20; -; -; -; -; -; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 木工平刨床工位; 0.5; 91.0-91.5; 84.5-84.8; 85; 符合. 裁板锯工位; 0.5; 85.3-85.5. 下料锯工位; 0.5; 85.3-85.6. 开齿机工位; 1.0; 86.9-87.2. 钻机工位; 0.5; 77.4-77.7. 1#打眼机工位; 0.5; 72.3-72.6. 2#打眼机工位; 0.5; 72.4-72.6. 修边机工位; 1.0; 85.7-86.1. 小锯床工位; 0.5; 87.5-87.6. 组装机工位; 1.0; 77.0-77.5. 空压机; 0.5; 80.3-80.4. 打磨工; 打磨工位; 5.0; 86.2-86.6; 84.2-84.6; 85; 符合. 表6-7 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 下料工; 修边机工位; 手传振动; 3.4-3.5; 1.0; 5; 符合. （2）公辅工程 公辅工程存在的噪声、工频电场检测结果见表表6-8。 表6-8 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 下料工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的噪声、粉尘、化学物浓度（强度）均符合国家职业接触限值的规定。 |
| --- | --- |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见劳动者进行上岗前和离岗时体检报告. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业卫生评价. - 建议： - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - 应监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 （3）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.11 | 刘佳 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2018年6月13日-15日 | 陆佳兴 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年6月13日-6月17日 | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 戴高升 |  |  |