职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山市丰润区三达面业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市丰润区丰登坞镇丰登坞村南 联系人：周建荣 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山市丰润区三达面业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年05月25日。该公司目前有两个生产车间，制粉车间主要是使用小麦为原料制作面粉，年产面粉10万吨；挂面车间主要是使用制粉车间生产面粉为原料制作挂面，年产挂面1.8万吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、谷物粉尘。 ②化学物质：一氧化碳。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）制粉车间 制粉车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、谷物粉尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 谷物粉尘; 总尘; 入料; 2.0; 2.3-2.6; 0.4-0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 1F、3F巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 1F卸料装置旁; 2.0; 1.8-2.1; 0.7-0.8; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 总尘; 3F磨粉机; 1.5; 1.6-2.2. 2F巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 磨粉机; 3.0; 2.2-2.5; 0.7-0.8; 0.6; 4; 2; 符合. 2F包装工; 其他粉尘; 总尘; 打包机; 7.0; 2.6-3.2; 2.2-2.6; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 4F、5F巡检工; 其他粉尘; 总尘; 4F清粉机; 1.0; 2.6-2.7; 2.0-2.4; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 5F清粉机; 0.5; 2.6-2.8. 5F高方筛; 1.0; 2.3-2.8. 谷物粉尘; 总尘; 4F打麸机; 0.5; 1.8-2.0; 0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 6F、7F巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 6F打麸机; 0.5; 2.3-2.5; 1.8-2.0; 0.6; 4; 2; 符合. 6F磨粉机; 0.5; 2.2-2.6. 7F振动筛; 1.0; 2.1-2.3. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 入料; 2.0; 87.4-87.7; 81.4-81.7; 85; 符合. 1F、3F巡检工; 1F磨粉机动力系统; 1.0; 88.5-88.6; 86.4; 85; 不符合. 1F下脚回收装置; 1.0; 84.4-84.7. 1F卸料装置; 2.0; 84.5-84.2. 3F磨粉机; 1.5; 87.4-87.5. 3F二级磁选机; 0.5; 83.6. 3F色选机; 1.0; 89.5-89.6. 1F空压机; 0.5; 82.4-82.5. 2F巡检工; 磨粉机; 3.0; 81.5-81.6; 84.2-84.3; 85; 符合. 回转筛; 3.0; 87.4-87.6. 2F包装工; 打包机; 7.0; 82.4-82.5; 81.8-81.9; 85; 符合. 4F、5F巡检工; 4F打麸机; 0.5; 85.5-85.7; 86.8; 85; 不符合. 4F清粉机; 1.0; 83.2-83.6. 4F二次去石机; 0.5; 87.3-87.5. 4F溜筛机; 1.0; 87.5-87.6. 5F清粉机; 0.5; 86.2-86.4. 5F高方筛; 1.0; 86.5-86.7. 5F清粉机风机; 0.5; 87.4-87.6. 5F毛麦打麦机; 0.5; 90.4-90.5. 5F净麦打麦机; 0.5; 90.4-90.5. 5F一次磁选机; 0.5; 90.3-90.4. 6F、7F巡检工; 6F关风器; 1.5; 87.3-87.6; 88.0-88.1; 85; 不符合. 6F打麸机; 0.5; 86.3-86.6. 6F磨粉机; 0.5; 87.4-87.6. 6F一次去石机; 0.5; 89.6-89.7. 6F刷麦机; 0.5; 91.3-91.5. 6F二次着水机; 0.5; 91.4-91.5. 7F一次着水机; 1.5; 88.4-88.6. 7F振动筛; 1.0; 89.3-89.5. 由检测结果可知，制粉车间岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家限值规定；制粉车间1F、3F巡检工，4F、5F巡检工，6F、7F巡检工接触的噪声强度均不符合国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因：由于生产工艺和设备限制，设备布置集中，设备之间相互影响，且无法设置隔声罩，人员累计接触噪声时间长。 （2）挂面车间 挂面车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温，检测结果见表6-7至表6-10。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1F包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装机; 7.0; 2.0-2.4; 1.6-1.8; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 2F巡检工; 其他粉尘; 总尘; 面斗; 1.0; 1.6-1.9; 0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 2F接面工; 其他粉尘; 总尘; 截断机接面; 4.0; 2.1-2.4; 0.9-1.0; 0.3; 8; 2; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 1F巡检工; 锅炉房; 一氧化碳; 0.5; 5.6-5.9; 5.6-5.9; 0.4; 20; 30; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1F巡检工; 和面机; 0.5; 80.3-80.5; 75.9-76.0; 85; 符合. 熟化机; 0.5; 79.5-79.6. 压延机; 0.5; 81.4-81.5. 切条机; 1.0; 81.5-81.6. 锅炉房; 0.5; 71.7-71.8. 1F包装工; 包装机; 7.0; 83.5-83.7; 82.9-83.1; 85; 符合. 2F巡检工; 烘干; 1.0; 81.4-81.6; 72.4-72.6; 85; 符合. 2F接面工; 截断机接面; 4.0; 84.3-84.5; 75.3-75.5; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 1F巡检工; 锅炉房; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.6; 27.6; 33; 符合. 2F巡检工; 烘干; 1.0; 25; Ⅰ级; 30.5-30.6; 30.5-30.6; 33; 符合. 由检测结果可知，挂面车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中，1F巡检工、2F巡检工、2F接面工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为其他粉尘、谷物粉尘、噪声、工频电场，检测结果见表6-11至表6-13。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 码垛工; 其他粉尘; 总尘; 面粉库房码面; 3.0; 2.3-2.5; 0.8-0.9; 0.3; 8; 2; 符合. 谷物粉尘; 总尘; 麸皮库房码麸; 3.0; 2.0-2.2; 0.7-0.8; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 装车工; 其他粉尘; 总尘; 装车; 4.0; 2.3-2.5; 1.0-1.2; 0.3; 8; 2; 符合. 谷物粉尘; 总尘; 4.0; 2.1-2.4; 0.9-1.0; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 2F中控室; 7.0; 79.4-79.5; 78.8-78.9; 85; 符合. 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检; 0.5; 0.03; 5; 符合. 3F变压器巡检; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值。2F中控室操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值，且8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除1/3F巡检工；4、5F巡检工；6、7F巡检工接触的噪声超过国家限值规定，其余岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家限值规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. - 建议： （1）噪声岗位超标岗位的工作人员接触噪声时间长，应缩短人员接触时间；应加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）建议该公司对工作场所产生的粉尘进行日常监测，保留日常监测结果。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测报告存档，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.5.9 |  | 赵芳芳 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018年5月13日-15日 |  | 吴博文 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年5月13日-5月16日 |  | 王冬雪 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 周建荣 |  |  |  |