职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王洪峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号，成立于2001年9月18日，注册资金4000万元，占地面积5万平方米，总建筑面积1.7万平方米，是以加工、生产、制造汽车工业用铸造铝合金锭和锻旋铝合金棒为主的民营科技公司，目前生产规模为年产铝合金产品10万吨。 秦皇岛开发区美铝合金有限公司目前生产设备使用能源为天然气和电能，且天然气使用过程中主要以普通天然气燃烧器为主，烟气余热利用率较低，造成部分能源浪费无法利用，电能使用过程中能耗较高。近年来，随着国家和地方政府对生态环境保护工作的不断重视，美铝合金公司应地方政府的要求，根据集团发展规划及公司业务需求分析，现对公司部分炉组及设备进行升级改造，即蓄热燃烧节能环保技术改造项目。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素（粉尘）：铝合金粉尘 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）铝合金液生产线 铝合金液生产线存在的职业病危害因素为：铝合金粉尘、噪声、高温。检测结果见表4-6至4-8。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铝合金液操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 上料 工位; 0.5; 2.4-2.6; 0.3-0.4; 0.8-0.9; 3; 2; 符合. 熔炼 工位; 1.0; 3.5-3.8; 符合. 表 4-7噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铝合金液操作工; 上料工位; 0.5; 82.4-82.7; 81.3-81.7; 85; 符合. 熔炼工位; 1.0; 82.3-82.9. 精炼工位; 1.0; 84.7-85.4. 转铝包工位; 0.5; 85.1-85.3. 除气工位; 1.0; 84.3-84.4. 铝合金液生产线值班室; 3.5; 74.4-76.0. 表 4-8高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 铝合金液操作工; 上料工位; 0.5; 50; Ⅲ级; 26.5-26.6; 25.9-26.0; 31; 符合. 熔炼工位; 1.0; Ⅲ级; 26.4-26.7. 精炼工位; 1.0; Ⅲ级; 26.1-26.4. 转铝包工位; 0.5; Ⅲ级; 24.3-24.4. 除气工位; 1.0; Ⅲ级; 25.4-25.5. 外运工位; 0.5; Ⅲ级; 26.4. 由检测结果可知，铝合金液生产线岗位劳动者接触的铝合金粉尘浓度、高温和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）铝合金棒生产线 铝合金棒生产线存在的职业病危害因素为：铝合金粉尘、高温、噪声，检测结果见表4-9至表4-11。 表4-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 上料工位; 1.0; 2.2-2.4; 0.4-0.5; 0.7-0.8; 3; 2; 符合. 总尘; 熔炼工位; 1.0; 3.5-3.8; 符合. 总尘; 锯切工位; 1.0; 2.2-2.3; 0.8-1.0; 0.7; 3; 2; 符合. 表 4-10噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 上料工位; 1.0; 82.8-83.4; 79.8-80.0; 85; 符合. 熔炼工位; 1.0; 82.6-82.7. 除气精炼工位; 1.0; 82.6-83.3. 铸造工位; 1.0; 82.2-82.5. 值班室; 4.0; 65.6-66.8. 均质巡检工; 均质工位; 4.0; 84.8-86.2; 81.8-83.2. 值班室; 4.0; 65.3-65.5. 检测工; 检测工位; 4.0; 80.3-81.1; 77.3-78.1. 据切工; 锯切工位; 4.0; 87.6-87.9; 84.6-84.9. 表 4-11高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 上料工位; 1.0; 50; Ⅲ级; 26.5-26.6; 26.0-26.2; 32; 符合. 熔炼工位; 1.0; Ⅲ级; 26.4-26.7. 除气精炼工位; 1.0; Ⅲ级; 26.1-26.4. 铸造工位; 1.0; Ⅲ级; 24.3-24.4. 均质巡检工; 均质巡检 工位; 4.0; 50; Ⅲ级; 25.4-25.5; 25.3-25.4. 由检测结果可知，铝合金棒生产线各岗位劳动者接触的铝合金粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中操作工和检测工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），均不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： - 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照职业危害体检周期进行在岗期间的职业健康体检，对需要复查的人员及时进行复查，对于职业禁忌证人员调离原岗位。 - 应在夏季最热月重新对车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新进行分级并进行相应的职业卫生管理。 （3）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （6）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步明确评价范围应为铝合金液生产线和铝合金棒生产线的改造部分； 2、明确浴室设置位置，重新对车间卫生特征分级进行评定； 3、明确检测结果告知的设置地点； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.4.16 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018年4月19日-21日 |  | 陆佳兴 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年4月22日 |  | 李海艳 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王洪峰 |  |  |  |