职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德广源天然石英砂有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于围场满族蒙古族自治县四合永镇营字村 联系人：管宇民 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德广源天然石英砂有限公司（以下简称“该公司”）成立于2002年3月12日。以砂子作为原料生产水洗砂供车间使用，年产烘干砂8万吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素： ①粉尘：矽尘、煤尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠； （2）物理因素：高温、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 铲车上料工位; 88.4; 矽尘. （1）烘干北车间 烘干北车间存在的职业病危害因素为矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、高温、噪声结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 0.77-0.8; 0.16-0.17; 1.5- 1.6; 0.5; 2; 符合. 呼尘; 0.35- 0.37; 0.08-0.09; 1.8; 0.2; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 上煤工位; 4.0; 3.9-4.0; 0.8; 1.0; 4; 2; 符合. 煤气发生炉巡检工位; 3.3-3.4. 呼尘; 上煤工位; 3.07- 3.31; 0.39-0.46; 1.2- 1.3; 2.5; 2; 符合. 煤气发生炉巡检工位; 2.64- 2.85. 巡检工; 矽尘; 总尘; 烘干滚筒巡检工位; 6.0; 1.07- 1.23; 0.52; 2.2- 2.5; 0.5; 2; 不符合. 振动筛巡检工位; 1.12- 1.20. 呼尘; 烘干滚筒巡检工位; 0.77- 0.85; 0.29-0.31; 4.0- 4.2; 0.2; 2; 不符合. 振动筛巡检工位; 0.80- 0.83. 包装工; 矽尘; 总尘; 包装工位; 6.0; 1.44- 1.52; 0.78-0.80; 2.9- 3.0; 0.5; 2; 不符合. 呼尘; 0.80- 0.85; 0.26; 4.0- 4.2; 0.2; 2; 不符合. 表6-7 化学物检测结果表 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM/CTWA (mg/m3); CSTE（mg/m3）; PC-TWA /MAC(mg/m3); PC-STEL（mg/m3）. 上料工; 煤气发生炉巡检工位; 一氧化碳; 2.0; 9.4- 9.8; 2.4; 9.4-9.8; 20; 30; 符合. 二氧化硫; <1.5; <1.5; <1.5; 5; 10; 符合. 脱硫塔加碱工位; 氢氧化钠; 0.5; 0.04; 0.04; --; 2; --; 符合. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 一氧化碳; 3.0; 8.4- 8.6; 3.2; 8.4-8.6; 20; 30; 符合. 二氧化硫; <1.5; <1.5; <1.5; 5; 10; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上煤工位; 2.0; 79.6-79.9; 81.0; 85; 符合. 铲车上料工位; 2.0; 83.3. 煤气发生炉巡检工位; 2.0; 82.7-82.9. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 3.0; 83.7-83.9; 82.7-83.0; 85; 符合. 振动筛巡检工位; 3.0; 83.9-84.6. 包装工; 包装工位; 6.0; 82.1-82.3; 80.9-81.1; 85; 符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 煤气发生炉巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.9- 30.1; 29.9-30.1; 33; 符合. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 29.7- 29.8; 29.7-29.8; 32; 符合. 由检测结果可知，烘干北车间巡检工和包装工接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的化学物浓度，噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 粉尘超标原因分析：烘干滚筒、振动筛没有设置密闭围挡，人员巡检时间较长；包装作业受工艺限制无法设置集尘罩，人员进行包装封口时距离产尘点近，且接触时间长。 （2）烘干南车间 烘干南车间存在的职业病危害因素为矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、高温、噪声结果见表6-10～表6-13。 表6-10 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 0.75- 0.80; 0.15-0.16; 1.5- 1.6; 0.5; 2; 符合. 呼尘; 0.32- 0.35; 0.08-0.09; 1.6- 1.8; 0.2; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 上煤工位; 4.0; 3.9-4.1; 0.8-0.9; 1.0; 4; 2; 符合. 煤气发生炉巡检工位; 3.4-3.6. 呼尘; 上煤工位; 2.99- 3.20; 0.34-0.42; 1.1- 1.3; 2.5; 2; 符合. 煤气发生炉巡检工位; 2.53- 2.75. 巡检工; 矽尘; 总尘; 烘干滚筒巡检工位; 6.0; 1.25- 1.49; 0.75-0.78; 2.4- 3.0; 0.5; 2; 不符合. 振动筛巡检工位; 1.15- 1.47. 呼尘; 烘干滚筒巡检工位; 0.77- 0.83; 0.25-0.26; 4.0- 4.2; 0.2; 2; 不符合. 振动筛巡检工位; 0.80. 包装工; 矽尘; 总尘; 包装工位; 6.0; 1.49- 1.63; 0.78-0.83; 3.0- 3.3; 0.5; 2; 不符合. 呼尘; 0.85; 0.29-0.31; 4.2; 0.2; 2; 不符合. 表6-11 化学物检测结果表 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM/CTWA (mg/m3); CSTE（mg/m3）; PC-TWA /MAC(mg/m3); PC-STEL（mg/m3）. 上料工; 煤气发生炉巡检工位; 一氧化碳; 2.0; 9.7- 9.8; 2.4; 9.7-9.8; 20; 30; 符合. 二氧化硫; <1.5; <1.5; <1.5; 5; 10; 符合. 脱硫塔加碱工位; 氢氧化钠; 0.5; 0.04; 0.04; --; 2; --; 符合. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 一氧化碳; 3.0; 8.6- 8.7; 3.2- 3.3; 8.6-8.7; 20; 30; 符合. 二氧化硫; <1.5; <1.5; <1.5; 5; 10; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上煤工位; 2.0; 79.7-80.1; 80.9-81.0; 85; 符合. 铲车上料工位; 2.0; 83.3. 煤气发生炉巡检工位; 2.0; 82.5-82.6. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 3.0; 83.6-83.8; 82.3-82.6; 85; 符合. 振动筛巡检工位; 3.0; 83.4-83.8. 包装工; 包装工位; 6.0; 81.8-82.6; 80.6-81.4; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 煤气发生炉巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.7- 30.0; 29.7-30.0; 33; 符合. 巡检工; 烘干滚筒巡检工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 29.6- 29.8; 29.6-29.8; 32; 符合. 由检测结果可知，烘干北车间巡检工和包装工接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的化学物浓度，噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 粉尘超标原因分析：烘干滚筒、振动筛没有设置密闭围挡，人员巡检时间较长；包装作业受工艺限制无法设置集尘罩，人员进行包装封口时距离产尘点近，且接触时间长。 （3）水洗砂区 水洗砂区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-14、表6-15。 表6-14 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 4.0; 0.77- 0.80; 0.20; 1.5- 1.6; 0.5; 2; 符合. 呼尘; 0.35- 0.37; 0.11-0.13; 1.8; 0.2; 2; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 4.0; 82.9-83.5; 79.9-80.5; 85; 符合. 巡检工; 振动筛巡检工位; 2.0; 83.9-84.2; 82.1-82.3; 85; 符合. 砂泵巡检工位; 2.0; 83.3-83.5. 擦洗机巡检工位; 2.0; 82.4-82.9. 由检测结果可知，水洗砂区铲车上料岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本 符合; 烘干北车间、南车间的巡检工和包装工接触的矽尘浓度超过国家职业接触限值，在佩戴KN95防尘口罩后能起到良好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查。职业健康检查危害因素种类不全。未见复查报告。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本 符合; 厂区未设置浴室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： - 该公司应对生产岗位人员接触的高温、噪声等职业病危害因素进行职业健康检查。对复查人员应尽快安排复查。按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 该公司车间卫生等级为2级，应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求设置浴室。 （3）该公司应在煤气发生炉附近设置可燃有毒气体探测器。 （4）应尽快到管辖的安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 （5）该公司办公室冬季取暖使用锅炉燃煤，运行期间可能产生一氧化碳、二氧化硫、噪声，应在供暖期间对其产生的职业病危害因素进行检测，并安排锅炉工进行职业健康检查。 （6）应加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （7）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （8）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.26 |  | 张志军 刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月17日-19日 |  | 党嗣秋 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月20日-21日 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 魏巍 |  |  |  |