职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县首钢白云石矿有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县刘家营乡刘家口村北 联系人：郭海峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县首钢白云石矿有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年04月01日，位于卢龙县刘家营乡刘家口村北；该公司生产规模为年产白云石（破碎后）50万吨、白云石（煅烧后）8万吨。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，职业病危害防护设施运行正常。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：白云石粉尘、其他粉尘、煤尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、一氧化碳、臭氧、二氧化锰、氧化钙、氧化镁烟、二氧化硫。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）采矿区 采矿区存在的职业病危害因素为白云石粉尘和噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 白云石粉尘; 总尘; 钻孔工位; 6.0; 4.6-4.7; 1.6-1.8; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 2.8-3.0; 0.8-1.0; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 勾机破碎司机; 白云石粉尘; 总尘; 勾机破碎工位; 3.0; 4.5-4.7; 0.8-0.9; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 2.8-3.3; 0.3-0.5; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 挖掘机司机; 白云石粉尘; 总尘; 驾驶室装车操作工位; 4.0; 4.5-4.7; 1.0-1.2; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 2.9-3.0; 0.5-0.6; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 钻孔工位; 6.0; 85.3-85.8; 84.1-84.6; 85; 符合. 勾机破碎司机; 勾机破碎; 3.0; 85.7-85.9; 81.4-81.6; 85; 符合. 挖掘机司机; 驾驶室装车操作工位; 4.0; 86.3-86.6; 83.3-83.6; 85; 符合. 由检测结果可知，采矿区各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）粗破碎车间 粗破碎车间存在的职业病危害因素为白云石粉尘和噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 运输司机; 白云石粉尘; 总尘; 驾驶室卸料操作工位; 3.0; 4.3-4.7; 0.8-0.9; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 2.7-2.9; 0.3-0.5; 0.7; 4; 2; 符合. 巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 监控室; 2.0; 4.4-4.6; 1.6-1.8; 0.6; 8; 2; 符合. 一次破碎巡检工位; 1.0; 4.4-4.5. 二次破碎巡检工位; 1.0; 4.3-4.7. 筛分巡检工位; 2.0; 4.3-4.4. 呼尘; 监控室; 2.0; 2.7-3.2; 0.8-1.0; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 一次破碎巡检工位; 1.0; 2.8-3.3. 二次破碎巡检工位; 1.0; 2.6-3.0. 筛分巡检工位; 2.0; 2.9. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运输司机; 驾驶室卸料操作工位; 3.0; 87.8-88.4; 83.5-84.1; 85; 符合. 巡检工; 监控室; 2.0; 59.2-59.6; 90.0-90.1; 85; 不符合. 一次破碎巡检工位; 1.0; 95.3-95.4. 二次破碎巡检工位; 1.0; 93.7. 筛分巡检工位; 2.0; 90.4. 由检测结果可知，粗破碎车间巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备作业时噪声较大，且相对集中，相互影响，劳动者接触时间较长。 （3）细破碎车间 细破碎车间存在的职业病危害因素为白云石粉尘和噪声，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 破碎巡检工位; 0.5; 4.5-4.7; 0.3; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 0.5; 2.6-2.9; 0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 破碎巡检工位; 0.5; 91.0-91.3; 79.0-79.3; 85; 符合. 由检测结果可知，细破碎车间巡检工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）灰窑 灰窑存在的职业病危害因素为白云石粉尘、煤尘、其他粉尘、氧化钙、氧化镁烟、二氧化硫、一氧化碳、噪声和高温，检测结果见表6-11～表6-14。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 白云石粉尘; 总尘; 驾驶室（白云石）入料操作工位; 1.0; 4.4-4.7; 0.2-0.3; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 2.7-2.9; 0.2; 0.7; 4; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 驾驶室（燃料煤）入料操作工位; 1.0; 2.6-2.7; 0.1-0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.81-19.2; 0.09-0.10; 0.7-0.8; 2.5; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 监控室; 5.5; 4.2-4.3; 0.8-1.0; 0.5; 8; 2; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 3.9-4.1. 表6-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 监控室; 氧化钙; 5.5; 0.8; --; 0.6; 0.4; 0.3; --; --; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 0.8. 监控室; 氧化镁烟; 5.5; 0.1; --; 0.08; 0.01; 10; --; 2.0; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 0.1. 监控室; 一氧化碳; 5.5; 2.6-2.9; 6.1-6.6; 1.3-1.4; --; 20; 30; --; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 6.1-6.6. 监控室; 二氧化硫; 5.5; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; --; 5; 10; --; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; ＜1.5. 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 驾驶室（燃料煤）入料操作工位; 1.0; 85.6-85.7; 79.7-79.8; 85; 符合. 驾驶室（白云石）入料操作工位; 1.0; 85.7-85.9. 巡检工; 监控室; 5.5; 70.8-71.3; 71.8-72.1; 85; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 80.3-80.4. 表6-14 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 巡检工; 监控室; 5.5; 75; Ⅰ级; 26.2-26.6; 26.5-26.8; 31; 符合. 灰窑巡检工位; 0.5; 29.1-29.4. 由检测结果可知，灰窑各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定；其中装载机司机和巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （5）破碎成品库 破碎成品库存在的职业病危害因素为白云石粉尘和噪声，检测结果见表6-15、表6-16。 表6-15 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 白云石粉尘; 总尘; 驾驶室装车操作工位; 3.0; 4.4-4.7; 0.7-0.9; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 2.6-3.2; 0.4; 0.6-0.8; 4; 2; 符合. 表6-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 驾驶室装车操作工位; 3.0; 86.3-86.4; 82.0-82.1; 85; 符合. 由检测结果可知，破碎成品库装载机司机接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （6）灰窑成品库 灰窑成品库存在的职业病危害因素为其他粉尘、氧化钙和噪声，检测结果见表6-17～表6-19。 表6-17 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 其他粉尘; 总尘; 驾驶室装车操作工位; 2.0; 4.2-4.4; 0.5; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 表6-18 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 装载机司机; 驾驶室装车操作工位; 氧化钙; 2.0; 0.8; --; 0.2; 0.40; 0.3; 2; 2.5; 符合. 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 驾驶室装车操作工位; 3.0; 86.2-86.4; 80.2-80.4; 85; 符合. 由检测结果可知，灰窑成品库装载机司机接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （7）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳、紫外辐射、臭氧和工频电场，检测结果见表6-20～表6-23。 表6-20 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 0.5; 2.6-2.9; 0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表6-21 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 电焊维修工位; 臭氧; 0.5; 0.14- 0.15; --; 0.14- 0.15; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.5-6.8; 6.5-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.081- 0.082; --; 0.005; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 表6-22 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 表6-23 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊维修工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司粗破碎车间巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M1270型耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 进行了上岗前的职业健康检查；未发现工人离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；缩短粗破碎车间巡检岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，对劳动者进行在岗期间的职业健康检查，离岗人员进行离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司实行二班二运转和常白班（8：00-20：00）的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.4.9 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2018年6月7日-9日 |  | 党嗣秋 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年6月7日-12日 |  | 王冬雪 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 崔晶晶 |  |  |  |