职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市山发矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区石门寨镇上平山村 联系人：刘家欢 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 皇岛山发矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2006年10月20日，注册资本200万元，主要以石灰石的破碎加工为主，年产石灰石113万吨。该公司于2018年7月委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司对其厂区进行职业病危害现状评价，自公司运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘； （2）物理因素 噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）一车间 一车间存在的噪声、石灰石粉尘检测结果见表6-4、6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 12.5-13.9; 3.1-3.5; 1.7-1.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.9-5.3; 1.2-1.3; 1.4-1.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 皮带巡检工位; 4.0; 10.3-10.5; 5.2; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.2-4.6; 2.1-2.3; 1.3-1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎机巡检工位; 4.0; 9.7-9.9; 4.8-5.0; 1.3-1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.6-4.8; 2.3-2.4; 1.3-1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 筛分机巡检工位; 4.0; 10.6-10.9; 5.3-5.4; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.5-4.7; 2.2-2.4; 1.3; 4; 2; 符合. 装车工; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车运输工位; 3.0; 11.5-11.8; 4.3-4.4; 1.5-1.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.7-5.9; 2.1-2.2; 1.5-1.6; 4; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司机; 铲车上料工位; 2.0; 84.3-84.6; 78.3-78.6; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 皮带巡检工位; 4.0; 89.3-89.7; 86.3-86.7; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 破碎机巡检工位; 4.0; 92.4-93.2; 89.4-90.2; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 筛分机巡检工位; 4.0; 86.4-86.6; 83.4-83.6; 85dB（A）; 符合. 装车工; 铲车运输工位; 3.0; 85.2-85.5; 78.2-81.2; 85dB（A）; 符合. 由检测结果可知，一车间各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。噪声除一车间皮带巡检工、破碎机巡检工以为，其他岗位接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制。 （2）二车间 二车间存在的噪声、石灰石粉尘检测结果见表6-6、6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 13.8-14.1; 3.4-3.5; 1.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.7-5.0; 1.2; 1.3-1.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎机巡检工位; 4.0; 9.7-10.1; 4.8-5.0; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.6-4.9; 2.3-2.4; 1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 筛分机巡检工位; 4.0; 10.5-10.9; 5.2-5.4; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.7-4.9; 2.4; 1.2-1.4; 4; 2; 符合. 装车工; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车运输工位; 3.0; 11.1-11.3; 4.2; 1.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.5-5.9; 2.1-2.2; 1.6; 4; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司机; 铲车上料工位; 2.0; 84.5-85.3; 78.5-79.3; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 破碎机巡检工位; 4.0; 91.4-91.8; 88.4-88.8; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 筛分机巡检工位; 4.0; 84.5-85.6; 81.5-82.6; 85dB（A）; 符合. 装车工; 铲车运输工位; 3.0; 84.3-84.6; 80.0-80.3; 85dB（A）; 符合. 由检测结果可知，二车间各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。噪声除二车间破碎机巡检以外，其他岗位接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制。 （3）公辅工程 公辅工程存在工频电场检测结果见表6-8。 表6-8 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 一车间破碎、皮带巡检、二车间破碎巡检噪声超标. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对劳动者进行上岗前和离岗时体检. 8.个人防护用品; 基本符合; 皮带巡检工佩戴3M1110耳塞后为过度保护. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. - 建议： - 一车间皮带巡检处佩戴3M1110型耳塞，过度保护，建议更换3M1270型耳塞。 - 噪声超标的车间岗位应设有休息室或建设控制室，减少劳动者接触时间。 （3）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。体检职业病危害因素应全面，体检发现的需复查、职业禁忌症、疑似职业病时应进行相应的处理。 （4）应监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 （5）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.6 |  | 刘佳 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月8日-10日 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月11日 |  | 陈青丽 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧、刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张志林 |  |  |  |