职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德顺达铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于围场满族蒙古族自治县龙头山乡龙头山村 联系人：高剑 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德顺达铸造材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于1998年1月21日，注册资本1800万元。该公司利用原砂为原料，主要生产烘干砂、覆膜砂。年产烘干砂3万吨，覆膜砂5000吨。 该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、煤尘、其他粉尘。 ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘检测结果 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产车间烘干砂生产区铲车入料处; 72.9; 矽尘. （1）生产车间烘干砂生产区 生产车间烘干砂生产区存在的职业病危害因素为矽尘、煤尘、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 6.5-6.8; 1.5-1.6; 1.6-1.7; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 4.16-4.27; 0.92-0.96; 1.7; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 铲车入料处; 1.0; 1.28-1.33; 0.40-0.46; 1.9; 0.7; 2; 符合. 提升机巡检处; 1.0; 1.28-1.31. 振动筛巡检处; 1.0; 1.31-1.33. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 1.33-1.36. 呼尘; 铲车入料处; 1.0; 0.53; 0.15-0.16; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 提升机巡检处; 1.0; 0.51-0.53. 振动筛巡检处; 1.0; 0.51-0.53. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 0.51-0.56. 包装工; 矽尘; 总尘; 包装处; 6.0; 1.23-1.33; 0.60-0.68; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 包装处; 6.0; 0.51-0.53; 0.22-0.23; 1.7-1.8; 0.3; 2; 符合. 叉车工; 矽尘; 总尘; 叉车运输处; 6.0; 1.31-1.33; 0.58-0.60; 1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 叉车运输处; 6.0; 0.51-0.56; 0.22-0.25; 1.7-1.9; 0.3; 2; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 入料工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 8.6; 8.6; 3.1; —; 20; 30; --; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; 7.7. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; —; 5; 10; —; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; ＜1.5. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.04; —; 0.04; —; 2; —; —; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 铲车入料处; 1.0; 83.3-83.5; 83.5-83.7; 85; 符合. 煤气发生炉上煤; 2.0; 84.3-84.5. 提升机巡检处; 1.0; 83.1-83.6. 振动筛巡检处; 1.0; 87.2-87.5. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 84.2-84.6. 包装工; 包装处; 6.0; 83.5-83.7; 82.3-82.5; 85; 符合. 叉车工; 叉车运输处; 6.0; 84.4-84.7; 83.2-83.5; 85; 符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 入料工; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.5-29.6; 29.2-29.3; 32; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 25; Ⅰ级; 28.5-28.7. 由检测结果可知，生产车间烘干砂生产区岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家限值规定。 （2）生产车间覆膜砂生产区 生产车间覆膜砂生产区存在的职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-10～表6-13。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 装载车上料处; 2.0; 1.23-1.33; 0.29-0.34; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 0.45-0.48; 0.10-0.12; 1.5-1.6; 0.3; 2; 符合. 上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 7.1-7.3; 1.6-1.7; 1.8; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 4.19-4.32; 0.92-0.97; 1.7; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机巡检处; 1.0; 1.28-1.33; 0.29-0.36; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 1.23-1.36. 振动筛巡检处; 1.0; 1.23-1.31. 呼尘; 提升机巡检处; 1.0; 0.51-0.53; 0.08-0.12; 1.8; 0.3; 2; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 0.51. 振动筛巡检处; 1.0; 0.51-0.53. 半成品包装工; 矽尘; 总尘; 半成品包装处; 3.0; 1.23-1.36; 0.30-0.34; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 半成品包装处; 3.0; 0.48-0.53; 0.10-0.11; 1.6-1.8; 0.3; 2; 符合. 叉车工; 矽尘; 总尘; 叉车运输; 3.0; 1.23-1.33; 0.31-0.34; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 叉车运输; 3.0; 0.51-0.53; 0.08-0.13; 1.7-1.8; 0.3; 2; 符合. 加药工; 其他粉尘; 总尘; 混砂机加药处; 7.0; 5.7-5.9; 4.4-4.6; 0.7; 8; 2; 符合. 成品包装工; 矽尘; 总尘; 成品包装处; 3.0; 1.12-1.20; 0.42-0.45; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 成品包装处; 3.0; 0.45-0.51; 0.17-0.19; 1.5-1.7; 0.3; 2; 符合. 放料工; 矽尘; 总尘; 半成品放料处; 1.0; 1.23-1.28; 0.31-0.34; 1.8; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 半成品放料处; 1.0; 0.48-0.51; 0.11-0.12; 1.6-1.7; 0.3; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 8.7; 3.1; 8.7; —; 20; 30; --; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 7.6. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; —; 5; 10; —; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; ＜1.5. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.04; —; 0.04; —; 2; —; —; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 装载车上料处; 2.0; 84.3-84.7; 78.3-78.7; 85; 符合. 上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 82.4-82.6; 82.4-82.7; 85; 符合. 提升机巡检处; 1.0; 83.2-83.7. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 84.4-84.6. 振动筛巡检处; 1.0; 87.2-87.7. 半成品包装工; 半成品包装处; 3.0; 84.6-84.8; 80.3-80.5; 85; 符合. 叉车工; 叉车运输处; 3.0; 84.3-84.7; 80.0-80.4; 85; 符合. 加药工; 混砂机加药处; 7.0; 83.3-83.8; 82.7-83.2; 85; 符合. 成品包装工; 成品包装处; 3.0; 85.3-85.8; 81.0-81.5; 85; 符合. 放料工; 半成品放料处; 1.0; 81.6-81.8; 72.6-72.8; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 上煤工; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.5-29.6; 29.2-29.3; 32; 符合. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 25; Ⅰ级; 28.6. 加药工; 混砂机加药; 7.0; 25; Ⅰ级; 27.5-27.6; 27.5-27.6; 33; 符合. 由检测结果可知，覆膜砂生产区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中，上料工、放料工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （3）水洗砂区 水洗沙区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-14～6-16。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料处; 1.0; 1.23-1.33; 0.29-0.34; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 铲车上料处; 1.0; 0.51-0.53; 0.08-0.12; 1.7-1.8; 0.3; 2; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料; 1.0; 84.6-84.8; 75.6-75.8; 85; 符合. 巡检工; 振动筛巡检; 0.5; 87.1-87.3; 78.3; 85; 符合. 砂泵巡检; 0.5; 85.2-85.4. 擦洗巡检; 0.5; 83.3-83.6. 表6-16 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检; 0.5; 0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，水洗砂区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，其中，水洗砂区各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检因素不全。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： （1）应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查，定期安排员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）该公司使用煤气较多，应定期对其设备进行维护检修，防止发生泄漏事故。应该在煤气发生炉附近设置固定式可燃气体探测仪。 （3）该公司不定期向脱硫塔中添加氢氧化钠，氢氧化钠具有强烈刺激性和腐蚀性，且易引起化学性灼伤，人员在作业时应佩戴好防毒面具、防护手套等个人防护用品，氢氧化钠贮存和使用场所应设置喷淋洗眼设施. （4）应按照标准为接触矽尘的劳动者配备符合条件的过滤效率≥95%的防尘口罩。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，检测报告存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.25 |  | 张志军 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月14日-16日 |  | 丁文强 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月17日-18日 |  | 陈青丽 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 傅强 |  |  |  |