职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛麦叽食品科技开发有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区环月街10号 联系人：车稳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛麦叽食品科技开发有限公司（以下简称“该公司”）成立于2014年9月，主要以马铃薯淀粉、马铃薯雪花全粉及调味料为原辅料从事膨化食品生产及销售。年产膨化食品12吨。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：丁酮。 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）成型车间 成型车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、高温和噪声，检测结果见表6-5至表6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 拌粉机操作工; 其他粉尘; 总尘; 拌粉机操作工位; 2.0; 1.4-1.6; 0.3; 0.2; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 拌粉机操作工; 拌粉机操作工位; 2.0; 74.6-74.8; 68.6-68.8; 85; 符合. 单螺杆主机、单层烘干机巡检工; 单螺杆主机巡检工位; 2.0; 77.5-77.7; 74.1-74.3; 85; 符合. 单层烘干机巡检工位; 2.0; 76.7-76.8. 表6-7高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 单螺杆主机、单层烘干机巡检工; 单螺杆主机巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.3-25.5; 25.4-25.5; 32; 符合. 单层烘干机巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.4-25.5; 32; 符合. 由检测结果可知，成型车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中各岗位接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 (2)熟化车间 熟化车间存在的职业病危害因素为高温和噪声，检测结果见表6-8至表6-9。 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上料工位; 4.0; 80.6-80.8; 77.6-77.8; 85; 符合. 控制操作工; 控制操作工位; 6.0; 80.8-80.9; 79.6-79.7; 85; 符合. 表6-9 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 上料工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 25.6-25.7; 25.6-25.7; 32; 符合. 控制操作工; 控制操作工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.0-26.1; 26.0-26.1; 32; 符合. 由检测结果可知，熟化车间岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中各岗位劳动者接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 (3)调味车间 调味车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-10。 表6-10噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 调味操作工; 滚桶型调味桶操作工位; 5.0; 78.8-80.8; 79.6-79.8; 85; 符合. 八角调味桶操作工位; 1.0; 81.2-81.7; 85; 符合. 由检测结果可知，调味车间岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中各岗位劳动者接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 (4)内包装车间 内包车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-11。 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 组合称包装机操作工; 组合称包装机操作工位; 6.0; 81.1; 79.9; 85; 符合. 由检测结果可知，内包车间岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中岗位劳动者接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 (5)外包装车间 外包车间存在的职业病危害因素为噪声、丁酮，检测结果见表6-12至表6-13。 表6-12化学物检测结果表 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 封箱机、喷码机操作工; 喷码机工位; 丁酮; 2.0; 27.6-30.8; 27.6-30.8; 1.3-1.6; --; 300; 600; --; 符合. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 外包工; 薯条型纸盒机操作工位; 6.0; 80.3-80.6; 79.1-79.4; 85; 符合. 封箱机、喷码机操作工; 封箱机操作工位; 3.0; 81.3-81.6; 79.9; 85; 符合. 喷码机操作工位; 2.0; 82.4-82.7. 由检测结果可知，外包车间岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中岗位劳动者接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 企业未设置浴室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；对接触粉尘、噪声作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - 企业应在厂区设置浴室。 - 应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，体检中有复查人员应尽快安排其体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 企业应在夏季最热月对接触高温的岗位重新进行检测，根据检测结果重新进行分级和管理。 - 在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.13 |  | 张志军 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2018年6月24日-26日 |  | 丁文强 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2018年6月27日-28日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 车稳 |  |  |  |