职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北中振博盛新材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县城龙城路东侧A区11# 联系人：王志刚 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北中振博盛新材料股份有限公司(以下简称“建设单位”)隶属于秦皇岛武山实业开发集团有限公司，原名秦皇岛中振博盛新型墙体材料有限公司，成立于2012年6月6日，注册地址卢龙县城龙城路东侧A区11#。为适应市场需求，建设单位决定引进2条岩棉制品生产线，并于2013年取得河北省固定资产投资项目备案证（证号：卢发改备字〔2013〕2号），主要建设内容：该项目分两期建设，其中，一期单线生产能力2.5万吨，二期单线生产能力4万吨，总建筑面积38529平方米，主要建设生产车间、原料库、成品库、办公用房、职工食堂、宿舍及其他附属设施等；购置集棉机、固化炉、冲天炉、纵切输送机等设备。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 （1）化学因素 ①粉尘：岩棉粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、二氧化锰、臭氧、酚、甲醛、氨、盐酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氧化钙。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 类比职业病危害因素检测结果与评价 类比项目存在的粉尘、化学物、噪声检测结果见表3-5～表3-7。 表3-5 粉尘检测结果 单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值; 结论. （mg/m3）; CTWA; CSTEL; PC-TWA; PC-STEL*. 联合车间; K1控制工; 岩棉粉尘; 总尘; K1控制; 11.0; 2.3; 1.8; 3; 6; 符合. K2控制工; 岩棉粉尘; 总尘; K2控制; 11.0; 2.5; 1.9; 3; 6; 符合. 炉前操作工; 岩棉粉尘; 总尘; 炉前控制室; 11.0; 2.9; 2.2; 3; 6; 符合. 在线切条工; 岩棉粉尘; 总尘; 切条机; 11.0; 3.5; 2.6; 3; 6; 不符合. 粘接工; 岩棉粉尘; 总尘; 粘接机; 11.0; 2.8; 2.1; 3; 6; 符合. 加工车间; 卷棉工1; 岩棉粉尘; 总尘; 卷棉机3#; 11.0; 1.7; 1.5; 3; 6; 符合. 卷棉工2; 岩棉粉尘; 总尘; 卷棉机5#; 11.0; 2.2; 1.8; 3; 6; 符合. 包装机控制工; 岩棉粉尘; 总尘; 包装机; 11.0; 2.5; 1.9; 3; 6; 符合. 切条车间; 切条工; 岩棉粉尘; 总尘; 切条机; 11.0; 2.6; 2.0; 3; 6; 符合. 注：上述PC-STEL*值为PC-TWA乘以其超限倍数所得值。 表3-6 化学物检测结果 单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值; 结论. （mg/m3）; CTWA; CSTEL; PC-TWA; PC-STEL. 联合车间; 粘接工; 粘接机; 甲苯; 11.0; <1.2; <1.2; 50; 100; 符合. 二甲苯; <3.3; <3.3; 50; 100; 符合. 氨; <0.13; <0.13; 20; 30; 符合. 苯酚; <0.13; <0.13; 10; 20*; 符合. 注：上述PC-STEL*值为PC-TWA乘以其超限倍数所得值，“<”表示小于该毒物的最低检出浓度。 表3-7 噪声检测结果 车间; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 测定结果LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 联合车间; K1控制工; K1控制; 11.0; 83.7; 85; 符合. K2控制工; K2控制; 11.0; 83.8; 85; 符合. 炉前操作工; 炉前控制室; 11.0; 80.7; 85; 符合. 巡检工; 联合车间; 11.0; 81.9; 85; 符合. 在线切条工; 切条机; 11.0; 82.8; 85; 符合. 粘接工; 粘接机; 11.0; 81.1; 85; 符合. 加工车间; 卷棉工1; 卷棉机3#; 11.0; 80.1; 85; 符合. 卷棉工2; 卷棉机5#; 11.0; 80.2; 85; 符合. 包装机控制工; 包装机; 11.0; 80.9; 85; 符合. 切条车间; 切条工; 切条机; 11.0; 82.8; 85; 符合. 公辅工程; 铲车司机; 车间; 11.0; 83.1; 85; 符合. 注：LEX,8h dB为8小时时间加权接触值。 由检测结果可知，类比项目各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，除联合车间在线切条工接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值外，其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合限值。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步明确评价范围为一期； 2、针对生产岗位工作制度不符合提出措施； 3、主要生产装置中补充废气洗涤装置； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.20 |  | 侯明慧 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王志刚 |  |  |  |