职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省抚宁区留守营镇卷子营村 联系人：郑学功 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司成立于1999年底，原名“河北省抚宁长兴纸业有限公司”，2005年更名为“秦皇岛金茂源纸制品厂”，2008年变更为“秦皇岛金茂源纸业有限公司”，注册资本贰佰万元。企业主要生产和经营涂布白板纸、瓦楞原纸、纱管纸等三大系列产品。 随着公司的迅速发展，石膏板护面纸需求量迅猛增加供不应求，为了促进企业快速发展，秦皇岛金茂源纸业有限公司决定淘汰两条2650涂布白板纸生产线，取代的是年产11万吨先进的纸面石膏板护面纸板生产线，该项目于2011年4月取得了河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目备案证（证号：抚发改审[2011]备字015号），项目建设地点位于河北省抚宁区留守营镇卷子营村秦皇岛金茂源纸业有限公司院内。建设规模为年产11万吨纸面石膏板护面纸板，项目总投资18052.92万元，主要建设内容为拆掉本公司现有的2条2650版纸的生产线，新增年产11万吨先进的纸面石膏板护面纸板生产线。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 类比职业病危害因素检测结果与评价 一车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一车间; 切纸机操作工; 木粉尘; 总尘; 切纸机处; 6.0; 1.6-1.8; 1.0; 0.6; 3; 2; 符合. 复卷机操作工; 木粉尘; 总尘; 复卷机处; 4.0; 1.7; 0.6; 0.6; 3; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一车间; 切纸机操作工; 切纸机处; 6.0; 85.9; 84.7; 85; 符合. 涂布操作工; 涂布处; 6.0; 83.4; 82.2; 85; 符合. 烘缸操作工; 烘缸处; 1.0; 89.7; 80.7; 85; 符合. 圆网操作工; 圆网处; 5.0; 83.7; 81.9; 85; 符合. 复卷机操作工; 复卷机处; 4.0; 81.4; 78.4; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 一车间; 涂布操作工; 涂布处; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.4; 25.4; 31; 符合. 烘缸操作工; 烘缸处; 1.0; 25; Ⅰ级; 25.8; 25.8; 33; 符合. 由检测结果可知，类比项目一车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。一车间复卷机操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前，和以后在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.明确评价范围; 2.补充工频电场和高温作业职业病危害防护措施评价； 3.明确烘干工艺中烘干热媒； 4.专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.30 |  | 赵芳芳 李娜 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 郑学功 |  |  |  |