职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 围场满族蒙古族自治县双龙铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于围场满族蒙古族自治县龙头山乡龙头山村四组 联系人：赵晓平 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 围场满族蒙古族自治县双龙铸造材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于2014年3月13日，注册资本600万元。该公司利用原砂为原料，主要生产烘干砂、覆膜砂、焙烧砂。年产烘干砂2.6万吨，覆膜砂2.4万吨，焙烧砂1万吨。 该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、煤尘、其他粉尘。 ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）烘干一车间、烘干二车间 烘干一车间、烘干二车间存在的职业病危害因素为矽尘、煤尘、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一车间上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 3.3-3.6; 0.6-0.7; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 1.65-2.24; 0.29-0.32; 0.4-0.6; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机巡检处; 1.0; 1.28-1.31; 0.30-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 振动筛巡检处; 1.0; 1.33-1.36. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 1.25-1.36. 呼尘; 提升机巡检处; 1.0; 0.53-0.56; 0.12-0.13; 1.9; 0.3; 2; 符合. 振动筛巡检处; 1.0; 0.53-0.56. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 0.51-0.53. 一、二车间包装工; 矽尘; 总尘; 一车间包装; 3.0; 1.28-1.36; 0.58-0.68; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 二车间包装; 3.0; 1.25-1.33. 呼尘; 一车间包装; 3.0; 0.51-0.56; 0.13-0.25; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 二车间包装; 3.0; 0.51-0.56. 一、二车间叉车工; 矽尘; 总尘; 一车间叉车运输; 3.0; 1.31-1.36; 0.58-0.61; 1.9; 0.7; 2; 符合. 二车间叉车运输; 3.0; 1.25-1.31. 呼尘; 一车间叉车运输; 3.0; 0.53-0.56; 0.23-0.25; 1.9; 0.3; 2; 符合. 二车间叉车运输; 3.0; 0.48-0.56. 一、二车间入料工; 矽尘; 总尘; 一车间装载车入料; 1.0; 1.25-1.36; 0.20-0.21; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 二车间装载车入料; 1.0; 1.28-1.33. 呼尘; 一车间装载车入料; 1.0; 0.51-0.56; 0.12-0.13; 1.9; 0.3; 2; 符合. 二车间装载车入料; 1.0; 0.53-0.56. 二车间上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 2.8-3.8; 0.6-0.7; 0.7-0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 1.65-1.97; 0.22-0.39; 0.4-0.5; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机巡检处; 1.0; 1.23-1.33; 0.29-0.30; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 振动筛巡检处; 1.0; 1.25-1.36. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 1.23-1.28. 呼尘; 提升机巡检处; 1.0; 0.48-0.56; 0.10-0.12; 1.7-1.9; 0.3; 2; 符合. 振动筛巡检处; 1.0; 0.14-0.51. 烘干滚筒巡检处; 1.0; 0.51-0.53. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 7.5-7.9; 7.5-7.9; 2.7-2.8; 20; 30; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; 6.5-7.0. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.5-2.6; 2.6-2.7; 0.9-1.0; 5; 10; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; 2.3-2.7. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.04-0.06; —; 0.04-0.06; 2; —; 符合. 二车间上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 7.3-7.5; 7.3-7.5; 2.6-2.7; 20; 30; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; 6.1-6.3. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.3-2.7; 2.4-2.7; 0.9-1.0; 5; 10; 符合. 烘干滚筒处; 1.0; 2.0-2.7. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.06; —; 0.05-0.06; 2; —; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 82.4-83.3; 82.5-83.2; 85; 符合. 提升机巡检; 1.0; 84.5-85.1. 振动筛巡检; 1.0; 87.2-87.8. 烘干滚筒巡检; 1.0; 84.2-84.6. 包装工; 一车间包装; 3.0; 82.6-83.6; 81.5-82.0; 85; 符合. 二车间包装; 3.0; 82.6-82.8. 叉车工; 一车间叉车运输; 3.0; 83.5-84.2; 82.2-82.9; 85; 符合. 二车间叉车运输; 3.0; 83.2-83.9. 入料工; 一车间装载车入料; 1.0; 84.5-84.7; 78.5-78.6; 85; 符合. 二车间装载车入料; 1.0; 84.3-84.6. 二车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 82.8-83.5; 82.8-83.1; 85; 符合. 提升机巡检; 1.0; 84.6-84.8. 振动筛巡检; 1.0; 87.5-87.7. 烘干滚筒巡检; 1.0; 84.4-84.8. 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.9-26.3; 26.0-26.5; 32; 符合. 烘干滚筒巡检; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.2-26.8. 二车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 26.1-26.3; 26.2-26.4; 32; 符合. 烘干滚筒巡检; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.3-26.7. 由检测结果可知，烘干一、二车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家限值规定。其中，一、二车间入料工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （2）焙烧车间 焙烧车间存在的职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 矽尘; 总尘; 铲车入料处; 3.0; 1.31-1.36; 0.32-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 0.56; 0.12-0.13; 1.9; 0.3; 2; 符合. 上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 3.3-3.6; 0.6-0.7; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 1.81-1.84; 0.33-0.39; 0.4-0.5; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 焙烧降温筒处; 0.5; 1.25-1.28; 0.32-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 提升机处; 0.5; 1.23-1.36. 焙烧塔处; 0.5; 1.23-1.31. 呼尘; 焙烧降温筒处; 0.5; 0.48-0.56; 0.11-0.12; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 提升机处; 0.5; 0.48-0.53. 焙烧塔处; 0.5; 0.48-0.53. 包装工; 矽尘; 总尘; 包装处; 5.0; 1.31-1.36; 0.58-0.61; 1.9; 0.7; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 1.28-1.33. 呼尘; 包装处; 5.0; 0.48-0.51; 0.22-0.26; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 0.53-0.56. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 7.8-8.9; 7.8-8.9; 2.6-3.1; 20; 30; 符合. 焙烧塔处; 0.5; 6.8-7.9. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.1-2.3; 2.2-2.7; 0.7; 5; 10; 符合. 焙烧塔处; 0.5; 2.2-2.7. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.06; —; 0.05-0.06; 2; —; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 铲车入料处; 3.0; 84.6-84.7; 80.3-80.4; 85; 符合. 上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 82.8-83.4; 78.9-79.4; 85; 符合. 焙烧降温筒巡检; 0.5; 81.6-81.8. 提升机巡检; 0.5; 82.3-82.7. 焙烧塔巡检; 0.5; 82.6-83.2. 包装工; 包装; 5.0; 83.4-84.1; 82.3-83.0; 85; 符合. 叉车运输; 1.0; 83.8-84.6. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 26.2-26.4; 26.1-26.3; 32; 符合. 焙烧降温筒巡检; 0.5; 25; Ⅰ级; 26.3-26.6. 焙烧塔巡检; 0.5; 25; Ⅰ级; 25.4-25.8. 由检测结果可知，焙烧车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中，上煤工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （3）覆膜一车间、覆膜三车间 覆膜一车间、覆膜三车间存在的职业病危害因素为煤尘、矽尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-13～6-16。 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一车间上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 1.0; 3.5-3.7; 0.6-0.7; 0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 煤气发生炉上煤处; 1.0; 1.52-1.95; 0.25-0.33; 0.4-0.5; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机处; 0.5; 1.28-1.36; 0.29-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 1.23-1.25. 振动筛处; 0.5; 0.23-1.31. 呼尘; 提升机处; 0.5; 0.51-0.53; 0.10-0.12; 1.8; 0.3; 2; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 0.51-0.56. 振动筛处; 0.5; 0.48-0.56. 一车间包装工; 矽尘; 总尘; 包装处; 5.0; 1.28-1.36; 0.58-0.64; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 1.23-1.31. 呼尘; 包装处; 5.0; 0.51-0.53; 0.21-0.26; 1.8; 0.3; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 0.48-0.53. 三车间上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 1.0; 3.1-4.1; 0.6-0.8; 0.8-1.0; 4; 2; 符合. 呼尘; 煤气发生炉上煤处; 1.0; 1.76-1.92; 0.30-0.32; 0.4-0.5; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机处; 0.5; 1.28-1.36; 0.29-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 1.31-1.33. 振动筛处; 0.5; 1.25-1.33. 呼尘; 提升机处; 0.5; 0.48-0.56; 0.11-0.13; 1.9; 0.3; 2; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 0.51-0.56. 振动筛处; 0.5; 0.48-0.51. 三车间包装工; 矽尘; 总尘; 包装处; 5.0; 1.25-1.31; 0.58-0.64; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 1.28-1.36. 呼尘; 包装处; 5.0; 0.51-0.56; 0.21-0.25; 1.7-1.9; 0.3; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 0.48-0.53. 一、三车间入料工; 矽尘; 总尘; 一车间铲车入料处; 1.0; 1.28-1.36; 0.32-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 三车间铲车入料处; 1.0; 0.51-0.56; 0.12-0.13; 1.7-1.9; 0.3; 2; 符合. 一车间加药工; 其他粉尘; 总尘; 混砂机加药处; 5.0; 1.8-2.3; 0.3-0.6; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 三车间加药工; 其他粉尘; 总尘; 混砂机加药处; 5.0; 2.3-2.5; 0.3-0.4; 0.3; 8; 2; 符合. 表6-14 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 6.2-7.7; 6.2-7.7; 1.9-2.3; 20; 30; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 5.2-6.3. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.7-2.8; 2.7-3.0; 0.8-0.9; 5; 10; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 2.3-3.0. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.07; —; 0.05-0.07; 2; —; 符合. 三车间上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 6.1-7.7; 6.1-7.7; 2.1-2.3; 20; 30; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 4.9-6.3. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.4-2.5; 2.4-2.5; 0.7-0.8; 5; 10; 符合. 烘干滚筒处; 0.5; 2.2. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.07; —; 0.05-0.07; 2; —; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 一车间铲车入料处; 1.0; 83.9-85.0; 78.0-78.8; 85; 符合. 三车间铲车入料处; 1.0; 84.0-84.6. 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 83.0-83.8; 82.0-82.4; 85; 符合. 提升机巡检; 0.5; 84.8-85.2. 烘干滚筒巡检; 0.5; 84.4-84.7. 振动筛巡检; 1.0; 87.7-87.8. 一车间包装工; 包装; 5.0; 83.6-83.8; 82.6-82.7; 85; 符合. 叉车运输; 1.0; 84.3-84.7. 一车间加药工; 混砂机加药; 5.0; 86.4-86.8; 84.4-84.8; 85; 符合. 三车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 83.8-84.6; 82.1-82.6; 85; 符合. 提升机巡检; 0.5; 84.5-84.7. 烘干滚筒巡检; 0.5; 84.2-84.5. 振动筛巡检; 1.0; 87.4-87.7. 三车间包装工; 包装; 5.0; 83.9-84.8; 82.6-83.5; 85; 符合. 叉车运输; 1.0; 83.2-84.4. 三车间加药工; 混砂机加药; 5.0; 86.2-86.8; 84.2-84.8; 85; 符合. 表6-16 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 一车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.8-26.0; 26.2-26.5; 32; 符合. 烘干滚筒巡检; 0.5; 25; Ⅰ级; 26.2-26.4. 一车间加药工; 混砂机加药; 5.0; 75; Ⅰ级; 26.3-26.8; 26.3-26.8; 31; 符合. 三车间上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 26.1-26.4; 26.2-26.5; 32; 符合. 烘干滚筒巡检; 0.5; 25; Ⅰ级; 26.7-27.1. 三车间加药工; 混砂机加药; 5.0; 75; Ⅰ级; 26.3-26.7; 26.3-26.7; 31; 符合. 由检测结果可知，覆膜一、三车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中，一、三车间入料工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 （4）覆膜二车间 覆膜二车间存在的职业病危害因素为煤尘、矽尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表6-17～表6-20。 表6-17 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上煤工; 煤尘; 总尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 2.7-3.7; 0.4-0.8; 0.7-0.9; 4; 2; 符合. 呼尘; 煤气发生炉上煤处; 2.0; 1.55-1.81; 0.28-0.36; 0.4; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 提升机处; 0.5; 1.31-1.33; 0.29-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 振动筛处; 1.0; 1.25-1.28. 呼尘; 提升机处; 0.5; 0.51-0.56; 0.10-0.13; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 振动筛处; 1.0; 0.48-0.53. 包装工; 矽尘; 总尘; 包装处; 5.0; 1.31-1.33; 0.61-0.68; 1.9; 0.7; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 1.33-1.36. 呼尘; 包装处; 5.0; 0.53-0.56; 0.21-0.26; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 叉车运输; 1.0; 0.48-0.51. 加药工; 其他粉尘; 总尘; 混砂机加药处; 5.0; 1.8-2.7; 0.3-0.5; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 表6-18 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 上煤工; 煤气发生炉上煤处; 一氧化碳; 2.0; 6.3-7.3; 6.3-7.3; 1.6-1.8; 20; 30; 符合. 煤气发生炉上煤处; 二氧化硫; 2.0; 2.1-2.2; 2.1-2.2; 0.5-0.6; 5; 10; 符合. 脱硫池加碱处; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.08; —; 0.05-0.08; 2; —; 符合. 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 83.3-84.5; 81.7-82.2; 85; 符合. 提升机巡检; 0.5; 84.6-84.8. 振动筛巡检; 1.0; 87.7-87.9. 包装工; 包装; 5.0; 83.5-84.0; 82.5-83.0; 85; 符合. 叉车运输; 1.0; 84.6-85.1. 加药工; 混砂机加药; 5.0; 86.2-86.6; 84.2-84.6; 85; 符合. 表6-20 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 上煤工; 煤气发生炉上煤; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.9-26.2; 25.9-26.2; 33; 符合. 加药工; 混砂机加药; 5.0; 75; Ⅰ级; 26.5-26.7; 26.5-26.7; 31; 符合. 由检测结果可知，覆膜二车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）水洗区 水洗区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-21、表6-22。 表6-21 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料; 1.0; 1.31-1.36; 0.30-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.53-0.56; 0.12-0.13; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 表6-22 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料处; 1.0; 84.5-84.8; 75.5-75.8; 85; 符合. 巡检工; 振动筛巡检; 0.5; 89.3-89.6; 79.3-79.5; 85; 符合. 砂泵巡检; 0.5; 84.4-84.8. 擦洗巡检; 0.5; 83.5-84.2. 由检测结果可知，水洗区岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值。且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现离岗时的职业健康检查资料；体检因素不全。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 未设置浴室. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： （1）应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查，定期安排员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）该公司使用煤气较多，应定期对其设备进行维护检修，防止发生泄漏事故。应该在煤气发生炉附近设置固定式可燃气体探测仪。 （3）该公司不定期向脱硫塔中添加氢氧化钠，氢氧化钠具有强烈刺激性和腐蚀性，且易引起化学性灼伤，人员在作业时应佩戴好防毒面具、防护手套等个人防护用品，氢氧化钠贮存和使用场所应设置喷淋洗眼设施. （4）应按照标准为接触矽尘的劳动者配备符合条件的过滤效率≥95%的防尘口罩。 （5）由于该公司车间卫生等级为2级，应按照标准在车间内设置浴室。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，检测报告存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.25 |  | 张志军 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月11日-13日 |  | 丁文强 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月14日-16日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 赵雅红 |  |  |  |