职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛华电测控设备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区北环路108号 联系人：刘庆明 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛华电测控设备有限公司（以下简称“该公司”）成立于1999年，注册资本3000万元，专业从事平衡容器、疏松机、云母水位计的设计，部分作业在厂内进行，多数作业委外。自正常生产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化锰、甲苯、二甲苯、丁醇。 （2）物理因素 噪声、手传振动、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为：电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化锰、甲苯、二甲苯、丁醇、噪声、紫外辐射、手传振动，检测结果见表6-4～表6-8 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打磨工; 其他粉尘; 总尘; 生产车间打磨工位; 0.5; 1.7-1.9; 0.1; 0.2; 8; 2; 符合. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 生产车间焊接工位; 2.0; 1.5-1.6; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CM（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTE（mg/m3）; 超限倍数折算值; MAC（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 气割工位; 一氧化碳; 0.5; 7.0-7.2; -; 2.3; 7.3- 7.5; -; -; 20; 30; -; 符合. 焊接工位; 2.0; 7.3-7.5. 气割工位; 二氧化氮; 0.5; 0.09-0.1; -; 0.03; 0.09-0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 焊接工位; 2.0; 0.09-0.1. 焊接工位; 二氧化锰; 2.0; 0.071-0.090; -; 0.018-0.022; -; 0.5-0.6; -; 0.15; -; 3; 符合. 气割工位; 臭氧; 0.5; 0.11-0.13; 0.11-0.13; -; -; -; 0.3; -; -; -; 符合. 焊接工位; 2.0; 0.11-0.12. 喷漆工; 生产车间喷漆工位; 甲苯; 0.3; ＜1.2; -; ＜1.2; ＜1.2; -; -; 50; 100; -; 符合. 二甲苯; ＜3.3; -; ＜3.3; ＜3.3; -; -; 50; 100; -; 符合. 丁醇; ＜0.2; -; ＜0.2; -; ＜1.5; -; 100; -; 1.5; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钳工; 剪板机操作位; 0.5; 83.2-83.6; 72.0-72.3; 85; 符合. 折弯机操作位; 0.5; 76.1-76.2. 打磨工; 生产车间打磨工位; 0.5; 96.1-96.6; 84.1-84.6; 85; 符合. 车工; 车床操作位; 1.0; 73.1-73.6; 68.9-69.5; 85; 符合. 钻床操作位; 1.0; 72.0-72.7. 刨床操作位; 1.0; 74.3-74.9. 铣工; 铣床操作位; 2.5; 74.0-74.2; 68.9-69.1; 85; 符合. 表6-7 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 焊工; 生产车间气割工位; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 生产车间焊接工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; 0.24; 符合. 表6-8 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值（m/s2）; 职业接触限值（m/s2）; 结论. 打磨工; 生产车间打磨工位; 0.5; 2.6; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定，除打磨工接触的8h/d噪声暴露等效声级>80dB（A），属于噪声作业外，其余劳动者均不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康体检，未组织喷漆岗位、打磨岗位劳动者进行职业健康检查。未安排需复查人员进行复查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; -; 该公司此前未做过职业卫生评价。. - 建议： - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查。对体检中发现的需复查人员安排进行复查。体检职业病危害因素、人数应全面。 - 应监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 - 冬季为生产车间供暖。 - 应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 - 若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.4.25 |  | 仇晓玮 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2018年5月4日-6日 |  | 陆佳兴 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年5月4日-10日 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘庆明 |  |  |  |