职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：董军帅 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司(以下简称“建设单位”)主要以玉米为原料进行深加工，主要产品为玉米淀粉、结晶葡萄糖、麦芽糊精、山梨醇、饲料产品等。 目前，建设单位正在实施麦芽糊精扩建和山梨醇车间改造工程，其中糊精车间将增加炭炉一座，山梨醇车间改造导热油炉一座，均需使用天然气，建设单位决定建设燃气输配工程，项目于2016年8月8日取得了秦皇岛市抚宁区发展改革局下发的河北省固定资产投资项目备案证（备案编号：抚发改审备[2016]027号），该备案证批复建设内容包括建压缩天然气储配站一座、新建辅助用房一座、建设天然气中压管线。本次评价只对其天然气中压管线进行评价。建设地点：河北省秦皇岛市抚宁区。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能产生的职业病危害因素为：高温。 职业病危害因素检测结果与评价 巡检天然气管线过程中存在的高温检测结果见表4-6。 表4-6 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 天然气管道巡检位; 1.0; 25; Ⅰ; 26.7-26.8; 26.8; 33; 符合. 由检测结果可知，天然气管线巡检工接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： （1）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （2）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （3）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善评价依据，补充《职业病危害控制效果评价导则》； 2、补充甲烷急性事故应急救援预案； 3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.2 |  | 仇晓玮 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | 2018年6月13日-15日 |  | 2018年6月13日-15日 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈生有 |  |  |  |