职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市第二印刷有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区建设大街东段 联系人：石总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市第二印刷有限公司（以下简称“该公司”）成立于2003年09月，注册资本50.0万元。该公司主要以生产内部印刷资料为主。该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①化学物质：苯、甲苯、二甲苯。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）印刷车间 印刷车间存在的职业病危害因素为噪声、苯、甲苯、二甲苯，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 操作工; 印刷车间1#印刷机操作工位; 苯; 1.5; 2.3-2.9; ＜0.2; 2.7-3.9; 6; 10; 符合. 印刷车间3#印刷机操作工位; 1.5; 0.9-2.7. 印刷车间1#印刷机操作工位; 甲苯; 1.5; 2.0-4.3; ＜0.3; 2.3-4.3; 50; 100; 符合. 印刷车间3#印刷机操作工位; 1.5; 2.3-3.3. 印刷车间1#印刷机操作工位; 二甲苯; 1.5; 4.3-4.9; 0.1-0.2; 4.3-4.9; 50; 100; 符合. 印刷车间3#印刷机操作工位; 1.5; ＜3.3. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 印刷车间切纸机旁; 1.0; 80.5-81.3; 77.2-77.7; 85; 符合. 印刷车间1#印刷机旁; 1.5; 80.6-81.2. 印刷车间3#印刷机旁; 1.5; 79.5-80.4. 由检测结果可知，印刷车间劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中各岗位操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见劳动者上岗前和离岗时的职业健康体检资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未做过职业病危害评价。. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；对劳动者进行职业卫生培训和职业健康监护；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查。如有新招录或离岗人员应按要求进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，重新进行职业病危害因素的检测与评价，应重新进行申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告，且向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.11 |  | 张志军 李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月21日-23日 |  | 尤祎 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月24日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 史克家 |  |  |  |