职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市合旗经贸有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区秦山路78号 联系人：刘刚 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市合旗经贸有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年05月18日，注册资本1100万元，主要以钢板为原料，经切割成结构件，年加工结构件1.0万吨。该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物质：一氧化碳、二氧化氮、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的臭氧、一氧化碳、二氧化氮、噪声、紫外辐射检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 操作工; 1#火焰切割工位; 臭氧; 4.0; 0.10-0.11; --; 0.10-0.11; 0.3; --; 符合. 一氧化碳; 4.0; 5.2-5.6; 5.2-5.6; 2.6-2.8; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; 5; 10; 符合. 2#火焰切割工位; 臭氧; 4.0; 0.10-0.11; --; 0.10-0.11; 0.3; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 5.0-5.4; 5.0-5.6; 2.5-2.7; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; 5; 10; 符合. 操作工; 等离子切割工位; 臭氧; 4.0; 0.11; --; 0.11; 0.3; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 3.8-4.3; 3.8-4.3; 1.9-2.2; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; 5; 10; 符合. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 1#火焰切割工位; 4.0; 75.5-75.8; 72.5-72.8; 85; 符合. 2#火焰切割工位; 4.0; 75.3-75.6; 72.3-72.6; 85; 符合. 操作工; 等离子切割工位; 4.0; 76.2-76.6; 73.2-73.6; 85; 符合. 上料工; 上料工位; 4.0; 79.6-80.0; 76.6-77.0; 85; 符合. 表6-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 1#火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 2#火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 操作工; 等离子切割工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），均不属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的工频电场检测结果见表6-7。 表6-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见劳动者进行上岗前和离岗时体检报告，未对需复查人员安排复查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 未设置浴室，未设置更衣柜. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业卫生评价. - 建议： - 应尽快到管辖的安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 - 该公司生产车间卫生特征为3级，应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010)的相关要求设置浴室。 - 应在休息室设置更衣柜。 - 应对体检需复查人员安排复查。 - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - 应监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 （7）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （8）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.27 |  | 赵芳芳、侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2018年8月7日-9日 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年8月7日-9日 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 张子龙 |  |  |  |