职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市新港水产有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东港路189号 联系人：刘江心 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市新港水产有限公司（以下简称“该公司”）成立于1998年2月，主营业务是水产品冷冻加工。年冷冻海鲜200吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物：氨； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）制冷机房 制冷机房存在的职业病危害因素为氨、噪声，检测结果见表6-4至表6-5。 表6-4 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 制冷机房巡检工; 制冷机房压缩机工位; 氨; 2.0; 3.5-5.0; 4.9-5.0; 1.5-1.9; 20; 30; 符合. 冷凝器工位; 1.0; 4.9-5.0. 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 制冷机房巡检工; 制冷机房压缩机工位; 2.0; 87.7-88.3; 81.9-82.2; 85; 符合. 冷凝器工位; 1.0; 77.8. 由检测结果可知，制冷机房巡检工位劳动者接触的氨的浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）加工车间 加工车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 加工车间清洗机操作工; 清洗机旁; 4.0; 81.2-81.5; 78.2-78.5; 85; 符合. 由检测结果可知，加工车间清洗机操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，并且接触的噪声强度8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A),不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现之前上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 基本符合; 该公司为噪声作业岗位的劳动者发放3M1270型耳塞（选择性佩戴）；为接触化学物作业岗位人员发放防毒面具，但未配备橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： - （1）应对职业病防护设施如氨报警装置、事故排风设备等进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；制冷机房应配备洗眼器。 - 企业应对压力容器定期进行检验，确保其处于正常工作状态。 - 对接触化学物、噪声作业岗位劳动者个人职业病防护用品如：3M1270型耳塞（选择性佩戴）、防毒面具、橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜等；对接触低温的岗位人员配备防低温的防护用品（如大衣等），并对佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - 适当调整制冷机房巡检工的工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （5）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，体检中有复查人员应尽快安排其体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.10 |  | 张志军、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月29日-31日 |  | 吴博文 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月29日-31日 |  | 陈青丽 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘江心 |  |  |  |