职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛卓宇玻璃纤维有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区石门寨镇半壁店村 联系人：侯总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛卓宇玻璃纤维有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年，以玻璃球为原料生产玻璃纤维纱，年产量约为1200吨。该公司于2015年8月委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司对其厂区进行了职业病危害现状评价，自上次评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃棉粉尘； ②化学物质：石蜡烟。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）一车间 一车间存在的粉尘、化学物、噪声、高温检测结果见表6-5~表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 拉丝工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 拉丝工位; 6.0; 1.1-1.7; 0.4-0.7; 0.4-0.6; 3; 2; 符合. 纺纱工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 纺纱机巡检位; 6.0; 1.3-1.7; 0.6-0.7; 0.4-0.6; 3; 2; 符合. 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 拉丝工; 拉丝工位; 石蜡烟; 6.0; 1.3-1.6; 0.6-0.8; 1.3-1.6; 2; 4; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上料工位; 6.0; 82.3-83.5; 81.1-82.3; 85; 符合. 拉丝工; 拉丝工位; 6.0; 81.2-83.4; 80.0-82.2; 85; 符合. 纺纱工; 纺纱机巡检位; 6.0; 88.3-89.4; 87.1-88.2; 85; 不符合. 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 上料工位; 6.0; 75; Ⅱ; 27.3-27.8; 27.4-27.7; 31; 符合. 拉丝工; 拉丝工位; 6.0; 75; Ⅱ; 28.4-28.7; 28.5-28.6; 31; 符合. 由检测结果可知，一车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度及高温强度均符合国家职业接触限值的规定，纺纱工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，设备运行时噪声较大，无法设置隔声罩，设备布置较集中，纺纱工需在设备附近巡检作业接触时间较长。 （2）二车间 一车间存在的粉尘、化学物、噪声、高温检测结果见表6-9~表6-12。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 拉丝工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 拉丝工位; 6.0; 1.1-1.7; 0.4-0.7; 0.4-0.6; 3; 2; 符合. 纺纱工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 纺纱机巡检位; 6.0; 1.5-1.7; 0.6-0.7; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 表6-10 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 拉丝工; 拉丝工位; 石蜡烟; 6.0; 1.3-1.4; 0.5-0.8; 1.3-1.4; 2; 4; 符合. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 配料工; 软化剂配制工位; 2.0; 84.3-84.5; 78.3-78.5; 85; 符合. 上料工; 上料工位; 6.0; 80.9-83.5; 79.7-82.3; 85; 符合. 拉丝工; 拉丝工位; 6.0; 82.4-84.5; 81.2-83.3; 85; 符合. 纺纱工; 纺纱工位; 6.0; 88.6-89.6; 87.4-88.4; 85; 不符合. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 配料工; 软化剂配制工位; 2.0; 25; Ⅱ; 26.8-27.4; 26.9-27.1; 33; 符合. 上料工; 上料工位; 6.0; 75; Ⅱ; 27.4-27.8; 27.5-28.7; 31; 符合. 拉丝工; 拉丝工位; 6.0; 75; Ⅱ; 28.4-28.8; 28.5-28.7; 31; 符合. 由检测结果可知，二车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度及高温强度均符合国家职业接触限值的规定，纺纱工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，设备运行时噪声较大，无法设置隔声罩，设备较多且布置较集中，纺纱工需在设备附近巡检作业接触时间较长。 （3）公辅工程 公辅工程存在的工频电场检测结果见表6-13。 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.3; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对体检中发现的需复查人员安排复查，未见离岗时的职业健康体检。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未落实项：该公司目前仍实行三班三运转及常白班的工作制度，工作制度仍旧不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，. - 建议： - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。体检职业病危害因素应全面，体检发现的需复查、职业禁忌症、疑似职业病时应进行相应的处理。 （2）该公司劳动者的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，应适当缩短劳动者的工作时间，平均每周工作时间不超过四十四小时。 （3）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.5.22 |  | 仇晓玮 刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月1日-3日 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月4日 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 候伟宏 |  |  |  |