职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号 联系人：赵乐 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 (以下简称“建设单位”)位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号，成立于2008年12月15日，注册资金10500万元，由丹麦艾尔姆玻璃纤维制品公司建设经营，企业性质为有限责任公司（外国法人独资）。主要以聚酯树脂和玻璃纤维布为原材料生产风力发电风机叶片，目前生产规模为年产风力发电风机叶片765套。 建设单位生产过程中使用的聚酯树脂目前以塑料桶装的方式储存于化学品库，生产时由叉车运输至车间，再由人员直接倒入导注机，人员工作量大，包装桶密闭不严和向导注机中添加树脂过程中化学物挥发较多，为改善生产条件，提高生产效率，公司决定在厂区新建中央聚酯系统项目。该项目于2018年1月29日取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：秦开审批备字〔2018〕1号），项目建设单位：艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司。项目主要建设内容及规模：储存总量为224立方米的聚酯溶液，并输送到既有厂房的生产末端用户，需建设相关聚酯储罐（10个）、输送系统（聚酯泵7台）及相关控制系统；并安装空调、消防、给排水、电气等配套设施。项目总投资：1200万元。项目建设地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道65号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：苯乙烯 （2）物理因素：噪声、工频电场 预测职业病危害因素检测结果与评价 预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 预计接触时间（h/d）; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 树脂间; 卸料员; 卸料泵区域卸料; 苯乙烯; 2.0; PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3; CTWA：＜50mg/m3 CSTEL：＜100mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 储罐区域巡检; 苯乙烯; 0.2; PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3; CTWA：＜50mg/m3 CSTEL：＜100mg/m3; 符合. 输送泵区域巡检; 苯乙烯; 0.2; PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3; CTWA：＜50mg/m3 CSTEL：＜100mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 辅助用房; 空调机房巡检; 噪声; 0.2; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 制氮间巡检; 噪声; 0.2; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 配电室巡检; 工频电场; 0.2; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 由表5-4可知，根据建设项目实际情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的职业病危害因素水平均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对化学物和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善评价依据； 2、细化制氮工艺流程； 3、完善危害因素识别及相关分析描述； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.13 |  | 侯明慧、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 唐向魁 |  |  |  |