职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县安山镇员外庄村西 联系人：胡经理 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎县兴国精密机件有限公司(以下简称“建设单位”)位于昌黎县安山镇员外庄村西，成立于2008年6月4日，主要以生产铸铁件、铸钢件（机械配件）为主。 昌黎县兴国精密机件有限公司现有1座450m3高炉，现有的高炉煤气净化采用布袋除尘系统，净化后的煤气通过减压阀组供热风炉和烧结厂使用后还有富余。为节约能源，降低成本，实现循环经济，公司决定建设2×6MW利用高炉煤气发电工程项目，将净化后的高炉煤气送入煤气锅炉用于发电。该项目于2017年7月28日取得《河北省固定资产投资项目》（备案编号：昌发改核字〔2017〕73号），项目主要建设内容：新建2座35t/h煤气锅炉，2座6MW凝汽式汽轮机和2组6MW发电机组以及配套附属设施。项目总投资为14870万元。建设地点：昌黎县安山镇员外庄村西昌黎县兴国精密机件有限公司厂区南侧。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、硫酸、盐酸、铬酸钾。 （2）物理因素：噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 类比项目职业病危害因素检测结果与评价 4.3.2.1 职业病危害因素检测结果 （1）锅炉系统 锅炉系统存在的粉尘、化学物、噪声检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 除灰渣巡检; 4.4; 其他粉尘. 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉巡检工; 煤尘; 总尘; 1#、2#、3#锅炉0米平台巡检位; 1.0; 1.5-1.9; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.23-1.71; 0.30-0.42; 0.5-0.7; 2.5; 2; 符合. 锅炉巡检工; 煤尘; 总尘; 4#锅炉0米平台巡检位; 1.0; 1.7-1.9; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.60-1.76; 0.30-0.40; 0.6-0.7; 2.5; 2; 符合. 除灰渣巡检工; 其他粉尘; 总尘; 除灰渣巡检位; 1.0; 2.7-3.1; 0.3; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表4-8 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 锅炉巡检工; 1#、2#、3#锅炉0米平台巡检位; 一氧化碳; 1.0; 8.6-8.7; 1.1; 8.6-8.7; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.01; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化硫; 2.0-2.2; 0.2-0.3; 2.0-2.2; 5; 10; 符合. 锅炉巡检工; 4#锅炉0米平台巡检位; 一氧化碳; 1.0; 8.4-8.6; 1.0-1.1; 8.4-8.6; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.01; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化硫; 1.8-1.9; 0.2; 1.8-1.9; 5; 10; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉巡检工; 1#、2#、3#锅炉0米平台巡检位; 1.0; 88.1-88.4; 79.5-79.8; 85; 符合. 1#、2#、3#锅炉控制室操作工位; 6.0; 70.7-71.2. 锅炉巡检工; 4#锅炉0米平台巡检位; 1.0; 88.2-88.4; 79.8-80.0; 85; 符合. 4#锅炉控制室操作工位; 6.0; 72.2-72.5. 除灰渣巡检工; 除灰渣巡检位; 1.0; 86.0-86.6; 80.0-80.4; 85; 符合. 空压机巡检位; 0.5; 89.2-89.3. 由检测结果可知，锅炉系统各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中锅炉巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）汽机系统 汽机系统存在的噪声检测结果见表4-10。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 汽机运行工; 7米平台巡检位; 1.0; 75.6-75.7; 83.1-83.3; 85; 符合. 0米平台巡检位; 1.0; 91.9-92.1. 汽机控制室操作工位; 6.0; 68.5-69.3. 由检测结果可知，汽机系统各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （3）电气系统 电气系统存在的工频电场检测结果见表4-11。 表4-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电气运行工; 升压站巡检位; 1.0; 0.05-0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，电气系统电气运行工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的粉尘、化学物、噪声、紫外辐射检测结果见表4-12～表4-15。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊工位; 1.0; 2.0-2.6; 0.2-0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表4-13 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 水处理工; 水处理间巡检位; 氨; 1.0; 1.4-1.7; 0.2; 1.4-1.7; --; 20; 30; --; 符合. 碱罐间; 氢氧化钠; 0.5; 0.08; 0.08; --; --; 2; --; --; 符合. 维修焊工; 维修电焊工位; 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.01; 0.1; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.077; 0.009-0.010; --; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 7.7-7.8; 1.0; 7.7-7.8; --; 20; 30; --; 符合. 臭氧; 0.13-0.14; 0.13-0.14; --; --; 0.3; --; --; 符合. 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水处理工; 水处理间巡检位; 1.0; 84.5-85.6; 75.6-76.8; 85; 符合. 水泵站巡检位; 0.5; 73.2-75.8. 表4-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修焊工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况 符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生化学物的作业场所均拟设置通风、报警装置等防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生工频电场的配电柜利用金属外壳密闭；锅炉设备等拟设保温材料，并装设轴流风机进行降温。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充评价依据：《火力发电厂职业卫生设计规程》DL5454-2012； 2、补充酸碱灼伤应急预案； 3、核实车间卫生特征等级（应为3级）； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.8.7 |  | 张志军 刘佳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘志涛 |  |  |  |