职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县瑞鑫玻璃纤维制品厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县燕河营镇西花台村北 联系人：段国鑫 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县瑞鑫玻璃纤维制品厂（以下简称“该厂”）成立于2012年03月13日，卢龙县燕河营镇西花台村北。该厂生产规模为年产纤维布80万平方米。 该厂自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：玻璃棉粉尘； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）整经车间 整经车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘和噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 玻璃棉 粉尘; 总尘; 整经机巡检工位; 7.0; 1.2-1.3; 0.6-0.8; 0.4; 3; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 整经机巡检工位; 7.0; 70.4-70.9; 69.8-70.3; 85; 符合. 由检测结果可知，整经车间巡检工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）织布车间 织布车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘和噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 玻璃棉 粉尘; 总尘; 3#织布机巡检工位; 2.0; 1.4-1.5; 0.8-0.9; 0.5; 3; 2; 符合. 9#织布机巡检工位; 2.0; 1.3-1.5. 15#织布机巡检工位; 2.0; 1.3-1.5. 20#织布机巡检工位; 1.0; 1.3-1.5. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 3#织布机巡检工位; 2.0; 90.6-90.9; 90.2-90.4; 85; 不符合. 9#织布机巡检工位; 2.0; 91.3-91.6. 15#织布机巡检工位; 2.0; 90.4-90.7. 20#织布机巡检工位; 1.0; 90.6-90.9. 由检测结果可知，织布车间巡检工接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，其噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备作业时噪声较大，且相对集中，相互影响，劳动者接触时间较长。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该厂织布车间巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放3M1270型耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 进行了在岗期间的职业健康检查，未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 该厂此前未进行过职业病危害评价。. - 建议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；在生产工艺允许的情况下增设隔声、吸声等降噪设施，减少噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）如有新入职和离岗人员应按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求进行对其上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司实行每周工作7天，每班8小时的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.5.18 |  | 朴建东、刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月5日-7日 |  | 党嗣秋 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月8日 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 段国鑫 |  |  |  |