职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：谭晓勇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位“）位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，是民营股份制企业，主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米84万吨、年产玉米淀粉56万吨、结晶葡萄糖22万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇7万吨、酵母蛋白5万吨。 建设单位淀粉一车间、淀粉二车间、糖一车间和糖二车间这四条生产线均是2002年以前建成投产运行的，生产能力较小，设备相对落后，为进一步提高企业的生产水平，增强核心竞争能力，壮大综合实力，公司决定对现有的生产装置以及配套公用工程进行提档升级综合技术改造。在原有84万吨/年玉米加工能力基础上，年增玉米加工量51万吨，配套改造建设13000m3/d的中水回用工程和110kV、50000kVA的外网供电设施，使玉米加工能力达到135万吨/年。公司一次整体规划，分批建设改造项目，本次对其中糖一车间技术改造工程项目进行评价，工程内容为：取消原糖一车间及其生产设备，在原淀粉一车间位置处新建糖一车间及其库房，糖一车间以淀粉乳为原料，生产能力为年产一水葡萄糖12万吨。该项目于2015年11月取得了河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目备案证（冀发改产业备字[2015]164号）。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该项目在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： 建设项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素为： （1）化学因素 ①粉尘：活性炭粉尘、其他粉尘； ②化学物质：盐酸、氢氧化钠、碳酸钠。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）新糖一车间 新糖一车间存在的职业病危害因素为：活性炭粉尘、其他粉尘、氢氧化钠、碳酸钠、盐酸、噪声、高温，检测结果见表4-6至表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 加料工; 活性炭粉尘; 总尘; 加活性炭工位; 1.0; 3.2-3.3; 0.4; 0.6-0.7; 5; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 筛分旁; 1.0; 3.2-3.3; 0.4; 0.4; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 2#包装工位; 6.0; 2.3-2.6; 1.6-1.8; 0.3; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 3#包装工位; 6.0; 2.3-3.0; 1.6-2.1; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 离子交换旁; 氢氧化钠; 0.5; 0.006-0.01; —; 0.006-0.01; --; 2; —; --; 符合. 巡检工; 计量旁; 碳酸钠; 0.5; 0.008-0.01; 0.008-0.01; 0.0005- 0.0006; --; 3; 6; --; 符合. 巡检工; 糖化旁; 盐酸; 1.0; 0.83-0.95; —; 0.83-0.95; --; 7.5; —; --; 符合. 巡检工; 离子交换处; 盐酸; 0.5; 0.77-0.89; —; 0.77-0.89; --; 7.5; —; --; 符合. 表4-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 计量旁; 0.5; 84.3-84.4; 81.5-81.9; 85; 符合. 喷射旁; 0.1; 84.1-84.3; 85; 符合. 闪蒸旁; 1.0; 83.9-84.2; 85; 符合. 中和冷却旁; 0.5; 84.0-84.4; 85; 符合. 糖化旁; 1.0; 87.4-88.3; 85; 符合. 巡检工; 转股过滤旁; 2.0; 85.3-85.6; 79.3-79.6; 85; 符合. 巡检工; 碳柱脱色旁; 0.5; 85.3-87.9; 83.2-83.8; 85; 符合. 1#阿玛过滤旁; 0.5; 86.1-86.7. 4#阿玛过滤旁; 0.5; 86.3-86.6. 2#精密过滤旁; 0.5; 83.2-83.8. 3#精密过滤旁; 0.5; 82.9-83.5. 离子交换旁; 0.5; 80.3-80.7. 蒸发2#线中段; 1.0; 85.2-85.5. 蒸发7#线末段; 1.0; 85.5-85.7. 板框过滤旁; 1.0; 81.2-81.6. 巡检工; 23#结晶旁; 1.5; 88.3-88.5; 85.9-86.2; 85; 不符合. 11#结晶旁; 1.5; 88.2-88.7. 36#结晶旁; 1.5; 88.0-88.4. 冰机旁; 0.5; 84.4-84.6. 巡检工; 3#分离机旁; 1.5; 97.8-98.3; 93.5-93.9; 85; 不符合. 6#分离机旁; 1.5; 97.8-98.0. 巡检工; 干燥旁; 1.0; 92.1; 83.1; 85; 符合. 巡检工; 筛分旁; 1.0; 84.3-84.5; 75.3-75.5; 85; 符合. 包装工; 2#包装工位; 6.0; 85.1-85.2; 83.9-84.0; 85; 符合. 3#包装工位; 6.0; 84.9-85.4; 83.7-84.2; 85; 符合. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 计量旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 22.6-22.8; 24.1-24.3; 32; 符合. 喷射旁; 0.1; 25; Ⅰ级; 22.5. 闪蒸旁; 1.0; 25; Ⅰ级; 22.8. 中和冷却旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 22.5. 糖化旁; 1.0; 25; Ⅰ级; 27.7-27.8. 巡检工; 转鼓过滤旁; 2.0; 25; Ⅰ级; 21.1-21.2; 21.1-21.2; 33; 符合. 巡检工; 碳柱脱色旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 25.3-25.4; 25.9-26.0; 31; 符合. 1#阿玛过滤旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.1-27.2. 4#阿玛过滤旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.2-27.3. 2#精密过滤旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 24.5-24.6. 3#精密过滤旁; 0.5; 25; Ⅰ级; 24.4. 蒸发2#线中段; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.7. 板框过滤旁; 1.0; 25; Ⅰ级; 25.2. 蒸发7#线中段; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.7-26.8. 巡检工; 11#结晶旁; 1.5; 25; Ⅰ级; 21.9-22.2; 21.8-21.9; 33; 符合. 5#结晶旁; 1.5; 25; Ⅰ级; 21.8-21.9. 9#结晶旁; 1.5; 25; Ⅰ级; 21.6-21.7. 巡检工; 干燥旁; 1.0; 25; Ⅰ级; 29.6-29.8; 29.6-29.8; 33; 符合. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。除结晶和分离机巡检工接触的噪声不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中，转鼓过滤和筛分巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 超标原因分析：由于受生产工艺限制，无法设置隔声罩，设备运转产生噪声大，设备布置集中。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为：氢氧化钠，检测结果见表4-10。 表4-10 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 化验工; 化验室工位; 氢氧化钠; 2.0; 0.006-0.01; 0.006-0.01; 2; 符合. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的氢氧化钠浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： - 应在夏季最热月重新对建设项目存在的高温进行检测，并根据检测结果进行相应的职业卫生管理。 - 人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （3）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告，并在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门提交书面报告。 （4）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、分析分离机、结晶冰机岗位噪声超标原因； 2、进一步核实车间卫生特征等级； 3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.11 |  | 赵芳芳、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2018年2月15日-17日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2018年2月16日-21日 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 郭庆宁 |  |  |  |