职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山森港机械设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山丰润区大八里村南侧 联系人：吴青 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山森港机械设备制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2009年1月,位于河北省唐山市丰润区大八里村南侧。主要以钢材为原料生产钢结构制品。该公司自正常生产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸、硫化氢。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 生产车间下料区存在的职业病危害因素为噪声、紫外辐射、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、砂轮磨尘，检测结果见表6-4至表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 维修打磨工位; 3.0; 5.4-5.6; 1.2; 0.7; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 切割工; 火焰切割操作工位; 臭氧; 2.0; 0.11; —; 0.11; 0.3; —; 符合. 等离子切割操作工位; 2.0; 0.11. 火焰切割操作工位; 一氧化碳; 2.0; 5.0- 5.1; 5.2- 5.4; 2.6; 20; 30; 符合. 等离子切割操作工位; 2.0; 5.2- 5.4. 火焰切割操作工位; 二氧化氮; 2.0; 0.06; 0.06; 0.03; 5; 10; 符合. 等离子切割操作工位; 2.0; 0.06. 表6-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 切割工; 火焰切割工位; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 等离子切割工位; 2.0. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 剪板工; 剪板操作工位; 4.0; 85.3-85.6; 82.3-82.6; 85; 符合. 切割工; 火焰切割操作工位; 2.0; 77.5-77.6; 74.2-74.3; 85; 符合. 等离子切割操作工位; 2.0; 76.8-77.1; 85; 符合. 打磨工; 维修打磨工位; 3.0; 92.5-92.6; 88.2-88.3; 85; 不符合. 操作工; 液压冲孔操作工位; 1.0; 87.7; 81.5-81.7; 85; 符合. 铣边操作工位; 0.5; 85.9-86.6. 削洗机操作工位; 0.5; 85.6-85.9. 卷管操作工位; 0.5; 84.7-85.3. 钻孔机钻孔工位; 0.5; 77.1. 天车工; 操控天车; 1.0; 78.3-78.6; 69.3-69.9; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间下料区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；除打磨工工位接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；其中切割工、天车工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，砂轮与钢材发生剧烈摩擦，使得产生噪声超标。 （2）生产车间铆焊区 ① 一班组 一班组存在的职业病危害因素为噪声、紫外辐射、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊烟尘、二氧化锰、砂轮磨尘，检测结果见表6-8至表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 砂轮磨尘; 总尘; 维修打磨工位; 1.0; 5.0-5.2; 0.4; 0.6; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 组装焊工位; 4.5; 3.6-3.8; 1.1-1.2; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 切割工; 火焰切割操作工位; 臭氧; 4.0; 0.09; —; 0.09; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧 化碳; 4.0; 5.0- 5.1; 5.0- 5.1; 2.5- 2.6; —; 20; 30; --; 符合. 二氧 化氮; 4.0; 0.06; 0.06; 0.03; —; 5; 10; —; 符合. 电焊工; 组装焊工位; 臭氧; 4.5; 0.09- 0.10; —; 0.09- 0.10; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧 化碳; 4.5; 6.9- 7.0; 6.9- 7.0; 3.9; —; 20; 30; --; 符合. 二氧 化氮; 4.5; 0.06; 0.06; 0.03; —; 5; 10; —; 符合. 二氧 化锰; 4.5; 0.092- 0.096; —; 0.052- 0.053; 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 电焊烟尘; 4.5; 3.3-3.5; —; 1.0-1.1; 0.8- 0.9; 4; —; 2; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 切割工; 火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 组装焊工位; 紫外辐射; 4.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 火焰切割工位; 4.0; 78.4-78.6; 75.4-75.6; 85; 符合. 操作工; 钻孔工位; 1.0; 86.6-86.9; 80.6-80.8; 85; 符合. 三维锻床工位; 0.5; 85.5-85.7. 折弯工位; 0.5; 84.0-84.1. 锯床工位; 0.5; 81.7-82.0. H型液压矫正工位; 0.5; 82.4-82.6. 电焊工; 组装焊工位; 4.5; 92.4-92.7; 83.4-83.7; 85; 符合. 打磨工位; 1.0; 94.4-94.7. 由检测结果可知，生产车间铆焊区一班组各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中切割工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 ② 二班组 二班组存在的职业病危害因素为噪声、紫外辐射、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊烟尘、二氧化锰、砂轮磨尘，检测结果见表6-12至表6-15。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 砂轮磨尘; 总尘; 维修打磨工位; 0.5; 5.0-5.2; 0.3; 0.6; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 组装焊工位; 4.5; 3.3-3.5; 1.0-1.1; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 组装焊工位; 臭氧; 4.5; 0.11; —; 0.11; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧 化碳; 4.5; 7.3- 7.5; 7.3- 7.5; 4.1- 4.2; —; 20; 30; --; 符合. 二氧 化氮; 4.5; 0.06- 0.07; 0.06- 0.07; 0.03- 0.04; —; 5; 10; —; 符合. 二氧 化锰; 4.5; 0.087- 0.093; —; 0.048- 0.052; 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 表6-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 组装焊工位; 紫外辐射; 4.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电焊工; 打磨工位; 0.5; 94.5-94.8; 83.1-83.3; 85; 符合. 切锯工位; 0.5; 86.0-86.1. 由检测结果可知，生产车间铆焊区二班组各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 三班组 三班组存在的职业病危害因素为噪声、紫外辐射、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊烟尘、二氧化锰、砂轮磨尘，检测结果见表6-16至表6-19。 表6-16 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 组装焊工位; 4.5; 3.4-3.5; 1.1-1.2; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 表6-17 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 组装焊 工位; 臭氧; 4.5; 0.11; —; 0.11; —; 0.3; —; —; 符合. 切割工位; 1.0; 0.10. 电焊工; 组装焊 工位; 一氧 化碳; 4.5; 6.4- 7.6; 7.5- 7.6; 4.7- 4.8; —; 20; 30; --; 符合. 切割工位; 1.0; 3.8- 3.9. 电焊工; 组装焊 工位; 二氧 化氮; 4.5; 0.06; 0.06- 0.07; 0.04; —; 5; 10; —; 符合. 切割工位; 1.0; 0.06- 0.07. 电焊工; 组装焊 工位; 二氧 化锰; 4.5; 0.089-0.091; —; 0.049-0.051; 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 表6-18 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 组装焊工位; 紫外辐射; 4.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 切割工位; 1.0. 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电焊工; 切割工位; 1.0; 80.5-80.7; 73.0-73.2; 85; 符合. 矫正工位; 0.5; 79.8-80.1. 天车工; 操控天车工位; 0.5; 78.7-79.0; 66.7-67.0; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间铆焊区三班组各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中电焊工、天车工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 （3）防腐车间 防腐车间存在的职业病危害因素为噪声、其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸，检测结果见表6-20至表6-22。 表6-20 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸机喷砂工位; 1.0; 5.7-6.0; 0.4; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 表6-21 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 喷漆一车间喷漆工位; 苯; 1.5; 7.9- 8.1; 8.0- 8.9; 2.1- 2.5; —; 6; 10; —; 符合. 调漆工位; 1.0; 7.9- 8.9. 喷漆二车间喷漆工位; 1.5; 8.0- 8.2. 喷漆一车间喷漆工位; 甲苯; 1.5; 16.1- 17.0; 5.7- 5.8; 17.0- 17.2; —; 50; 100; —; 符合. 调漆工位; 1.0; 16.5- 17.2. 喷漆二车间喷漆工位; 1.5; 16.4- 17.1. 喷漆一车间喷漆工位; 二甲苯; 1.5; 27.5-28.7; 28.6- 29.5; 3.6- 3.8; —; 50; 100; —; 符合. 调漆工位; 1.0; 27.6- 29.5. 喷漆二车间喷漆工位; 1.5; 27.2- 29.4. 喷漆一车间喷漆工位; 丙烯酸; 1.5; ＜3.4; —; ＜4.2; ＜2.5; 6; —; 2.5; 符合. 调漆工位; 1.0; ＜3.4. 喷漆二车间喷漆工位; 1.5; ＜4.2. 表6-22 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 抛丸机喷砂工位; 1.0; 94.7-95.3; 85.7-86.3; 85; 不符合. 由检测结果可知，防腐车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定；抛丸机操作工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本 符合; 生产车间下料区打磨工和防腐车间抛丸机喷砂工位的劳动者接触噪声强度超过国家接触限值的规定，佩戴3M1270型耳塞后能够起到很好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 只见部分上岗前的职业健康检查资料， 未见离岗时的职业健康检查资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： - 应监督接触职业病危害因素的劳动者正确使用个人职业病防护用品，尤其对噪声超标岗位重点检查、监督，并保证职业病防护设施处于有效运行状态。 - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排离岗人员进行离岗时和上岗前的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.8.20 |  | 李海燕、侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2018年9月6日-8日 |  | 党嗣秋 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018年9月6日-11日 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 汪伟 |  |  |  |