职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 围场满族蒙古族自治县津通铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于腰站镇碑亭子村 联系人：段玉超 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 围场满族蒙古族自治县津通铸造材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年10月26日。以砂子作为原料经水洗后供车间生产烘干砂、焙烧砂和覆膜砂使用，年产烘干砂8万吨，焙烧砂3万吨，使用酚醛树脂、硬脂酸钙和托品等为作辅料，年产覆膜砂2万吨。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素： ①粉尘：矽尘、煤尘、其他粉尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠； （2）物理因素：高温、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 烘干焙烧区铲车上料工位; 67.1; 矽尘. （1）烘干、焙烧区 烘干、焙烧区存在的职业病危害因素为矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、高温、噪声，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 3.0; 0.91- 1.31; 0.30-0.34; 1.8- 1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.53- 0.56; 0.11-0.12; 1.8- 1.9; 0.3; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 铲车上煤工位; 2.0; 3.8-4.1; 0.8-0.9; 1.0; 4; 2; 符合. 呼尘; 3.2-3.7; 0.39-0.46; 1.1- 1.2; 2.5; 2; 符合. 巡检工; 矽尘; 总尘; 烘干一区烘干滚筒工位; 1.0; 1.28- 1.33; 0.39-0.46; 1.9; 0.7; 2; 符合. 烘干一区振动筛巡检工位; 0.5; 1.25- 1.28. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 1.25- 1.33. 烘干二区振动筛巡检工位; 0.5; 1.28- 1.33. 焙烧降温滑板巡检工位; 0.5; 1.31- 1.36. 焙烧振动筛巡检工位; 0.5; 1.25- 1.33. 呼尘; 烘干一区烘干滚筒工位; 1.0; 0.56- 0.69; 0.20; 2.2- 2.3; 0.3; 2; 不符合. 烘干一区振动筛巡检工位; 0.5; 0.59- 0.64. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 0.61- 0.67. 烘干二区振动筛巡检工位; 0.5; 0.64- 0.69. 焙烧降温滑板巡检工位; 0.5; 0.61- 0.69. 焙烧振动筛巡检工位; 0.5; 0.61- 0.67. 煤尘; 总尘; 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 4.3-4.6; 1.0-1.1; 1.1- 1.2; 4; 2; 符合. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 4.3-4.5. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 4.2-4.5. 呼尘; 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 3.6-4.0; 0.34-0.42; 1.1- 1.3; 2.5; 2; 符合. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 3.5-4.1. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 3.3-4.0. 包装工; 矽尘; 总尘; 烘干一区包装工位; 2.0; 1.31- 1.36; 0.60-0.68; 1.9; 0.7; 2; 符合. 焙烧区包装工位; 2.0; 1.28- 1.33. 烘干二区包装工位; 1.0; 1.28- 1.33. 覆膜区包装工位; 1.0; 1.28- 1.33. 呼尘; 烘干一区包装工位; 2.0; 0.61- 0.69; 0.26-0.29; 2.2- 2.3; 0.3; 2; 不符合. 焙烧区包装工位; 2.0; 0.64. 烘干二区包装工位; 1.0; 0.61- 0.67. 覆膜区包装工位; 1.0; 0.61- 0.67. 表6-7 化学物检测结果表 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM/CTWA (mg/m3); CSTE（mg/m3）; PC-TWA /MAC(mg/m3); PC-STEL（mg/m3）. 巡检工工; 烘干一区烘干滚筒巡检工位; 一氧化碳; 1.0; 6.3- 6.5; 4.0- 4.1; 6.8-7.0; 20; 30; 符合. 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 6.6- 6.9. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 6.3- 6.5. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 6.8- 7.0. 焙烧降温炉巡检工位; 0.5; 6.5- 6.6. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 6.4- 6.5. 烘干一区烘干滚筒巡检工位; 二氧化硫; 1.0; 1.7- 2.1; 1.2- 1.4; 2.0-2.4; 5; 10; 符合. 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 1.7- 2.1. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 1.9- 2.3. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 1.8- 2.4. 焙烧降温炉巡检工位; 0.5; 2.0- 2.4. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 2.0- 2.3. 脱硫塔加碱工位; 氢氧化钠; 0.5; 0.08-0.09; 0.08- 0.09; --; 2; --; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料工位; 3.0; 84.4-84.6; 82.4-82.5; 85; 符合. 铲车上煤工位; 2.0; 84.3-84.4. 巡检工; 烘干一区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 84.3-84.7; 84.5-84.6; 85; 符合. 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 83.6-83.9. 烘干一区振动筛巡检工位; 0.5; 87.2-87.7. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 84.5-84.7. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 84.4-84.8. 烘干二区振动筛巡检工位; 0.5; 87.6-87.7. 焙烧降温炉巡检工位; 0.5; 83.5-83.6. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 84.2-84.4. 焙烧降温滑板巡检工位; 0.5; 83.3. 焙烧振动筛巡检工位; 0.5; 87.6-87.7. 包装工; 烘干一区包装工位; 2.0; 84.0-84.4; 82.9-83.0; 85; 符合. 焙烧区包装工位工位; 2.0; 83.5-83.9. 烘干二区包装工位; 1.0; 84.3-84.4. 覆膜区包装工位; 1.0; 84.6-84.8. 表6-9 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 烘干一区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 75; Ⅰ级; 30.1- 30.4; 30.3-30.5; 31; 符合. 烘干一区煤气发生炉巡检工位; 1.0; 30.2- 30.5. 烘干二区烘干滚筒巡检工位; 1.0; 30.3- 30.8. 烘干二区煤气发生炉巡检工位; 0.5; 30.2- 30.8. 焙烧降温炉巡检工位; 0.5; 30.3- 30.6. 焙烧煤气发生炉巡检工位; 1.0; 30.4- 30.5. 焙烧降温滑板巡检工位; 0.5; 30.5. 由检测结果可知，烘干、焙烧区巡检工和包装工接触的矽尘（呼尘）超限倍数折算值超过职业接触限值超限倍数，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）覆膜区 覆膜区存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、高温、噪声，检测结果见表6-10～表6-12。 表6-10 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 矽尘; 总尘; 天车入料工位; 2.0; 1.23- 1.25; 0.29-0.3; 1.8; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.53- 0.56; 0.12; 1.8- 1.9; 0.3; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 混砂工位; 2.0; 8.5-9.4; 1.6-1.8; 1.1- 1.2; 8; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 圆振筛巡检工位; 1.0; 1.28- 1.33; 0.32-0.34; 1.9; 0.7; 2; 符合. 降温滑板巡检工位; 1.0; 1.33- 1.36. 方振筛巡检工位; 1.0; 1.31. 呼尘; 圆振筛巡检工位; 1.0; 0.64- 0.67; 0.15; 2.2- 2.3; 0.3; 2; 不符合. 降温滑板巡检工位; 1.0; 0.61- 0.69. 方振筛巡检工位; 1.0; 0.61- 0.69. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 天车入料工位; 2.0; 80.4-80.7; 74.4-74.7; 85; 符合. 巡检工; 加热器巡检工位; 1.0; 82.5-82.7; 83.2; 85; 符合. 混砂工位; 2.0; 83.7. 圆振筛巡检工位; 1.0; 85.6. 降温滑板巡检工位; 1.0; 84.4-84.7. 方振筛巡检工位; 1.0; 85.4-85.5. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 加热器巡检工位; 1.0; 50; Ⅰ级; 30.4- 30.7; 30.4-30.6; 32; 符合. 混砂工位; 2.0; 30.4- 30.6. 由检测结果可知，覆膜区巡检工接触的矽尘（呼尘）超限倍数折算值超过职业接触限值的超限倍数，其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值；劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，其入料工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A),不属于噪声作业。 - 水洗砂区 水洗砂区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-13、表6-14。 表6-13 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 6.0; 1.23- 1.25; 0.58-0.61; 1.8; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.53- 0.56; 0.22-0.25; 1.8- 1.9; 0.3; 2; 符合. 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值 dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 6.0; 84.5-84.7; 83.3-83.5; 85; 符合. 巡检工; 振动筛巡检工位; 2.0; 87.4-87.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 擦洗机巡检工位; 2.0; 83.4-83.5. 砂泵巡检工位; 2.0; 84.5-84.7. 由检测结果可知，水洗砂区各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本 符合; 烘干、焙烧区的巡检工和包装工，覆膜区的巡检工接触的矽尘（呼尘）超限倍数折算值超过国家职业接触限值，在佩戴KN95防尘口罩后能起到良好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 未发现离岗时的职业健康检查资料；体检因素不全，缺少噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫等体检因素。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. - 建议： （1）应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查，定期安排员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）应在烘干、焙烧区和覆膜区对产尘点进行密闭，增加除尘设施，加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）应尽快到管辖的安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 （4）冬季取暖使用天然气锅炉，运行期间产生一氧化碳、噪声，应在供暖期间对其产生的职业病危害因素进行检测，并安排锅炉工进行职业健康检查。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.27 |  | 刘佳、张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018年7月22日-24日 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年7月24日-26日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 段文超 |  |  |  |